Тест: "Зубной техник".

| Задание №1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потеря фиксированной межальвеолярной высоты наступает с потерей в зубных рядах: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Всех зубов |
| 2) | - | 2-3 пар антагонистов |
| 3) | + | Последней пары антагонистов |

| Задание №2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь протезного ложа при наростании атрофических процессов челюстей: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Не изменяется |
| 2) | - | Увеличивается |
| 3) | + | Уменьшается |

| Задание №3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На верхней челюсти наибольшей подвижностью обладает слизистая оболочка в области: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Альвеолярного отростка |
| 2) | - | Поперечных нёбных складок |
| 3) | + | Переходной складки |
| 4) | - | Бугров верхней челюсти |

| Задание №4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На верхней челюсти наименьшей подвижностью обладает слизистая оболочка в области: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Альвеолярного отростка |
| 2) | - | Задней трети нёба |
| 3) | - | Переходной складки |
| 4) | - | Бугров верхней челюсти |

| Задание №5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На нижней челюсти наименьшей подвижностью обладает слизистая оболочка в области: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Середины альвеолярного гребня |
| 2) | - | Слизистого бугорка |
| 3) | - | Переходной складки с язычной стороны |
| 4) | - | Переходной складки с вестибулярной стороны |

| Задание №6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На нижней челюсти наибольшей подвижностью обладает слизистая оболочка в области: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Середины альвеолярного гребня |
| 2) | - | Орального ската альвеолярного отростка |
| 3) | - | Вестибулярного ската альвеолярного отростка |
| 4) | + | Переходной складки |

| Задание №7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наибольшую анатомическую ретенцию на верхней челюсти при полном отсутствии зубов обеспечивают: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Свод нёба |
| 2) | + | Верхнечелюстные альвеолярные бугры |
| 3) | - | Поперечные нёбные складки |
| 4) | - | Линия, проходящая на 1-2 мм глубже линии-А |

| Задание №8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наибольшую анатомическую ретенцию на нижней челюсти при полном отсутствии зубов обеспечивают: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Альвеолярный гребень |
| 2) | + | Внутренняя косая линия |
| 3) | - | Тело нижней челюсти |
| 4) | - | Ретромолярный бугорок и ветвь нижней челюсти |

| Задание №9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основной метод фиксации полных съёмных протезов: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Механический |
| 2) | + | Биомеханический |
| 3) | - | Биофизический |
| 4) | - | Физический |

| Задание №10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клапанная зона- это понятие: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Анатомическое |
| 2) | + | Функцинальное |
| 3) | - | Биомеханическое |
| 4) | - | Физиологическое |

| Задание №11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Границы индивидуальной ложки по отношению к границам будущего протеза должны быть: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Меньше, для формирования края слепка |
| 2) | - | Больше, для получения точного отпечатка переходной складки |
| 3) | - | На уровне, для обеспечения фиксации в полости рта |

| Задание №12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Окантовка краёв оттиска небходима для: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Предупреждения повреждения функционально оформленного края оттиска |
| 2) | - | Определения границ протеза |
| 3) | - | Обеспечения лучшей фиксации протеза |
| 4) | - | Из эстетических соображений |

| Задание №13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При значительной атрофии альвеолярного отростка рекомендуют границы полного протеза: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Расширить |
| 2) | - | Расположить в нейтральной зоне |
| 3) | - | Укоротить |
| 4) | - | Не изменять |

| Задание №14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для определения центрального соотношения челюстей в полости рта из лаборатории вклинику поступают модели: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Фиксированные в окклюдаторе |
| 2) | + | С восковыми базисами и окклюзионными валиками |
| 3) | - | С восковыми базисами и окклюзионными валиками, фиксированными в окклюдатор |

| Задание №15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формирование протетической плоскости проводят на этапе: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками |
| 2) | - | Конструирования зубных рядов |
| 3) | + | Определения центрального соотношения челюстей |
| 4) | - | Постановки зубов |

| Задание №16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Высота относительного физиологического покоя нижней челюсти: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Равна высоте центрального соотношения челюстей |
| 2) | - | Меньше высоты центрального соотношения челюстей на 2-4 мм |
| 3) | + | Больше высоты центрального соотношения челюстей на 2-4 мм |
| 4) | - | Не связана с центральным соотношением челюстей |

| Задание №17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На этапе проверки постановки полного съёмного протеза в клинику поступают: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Восковой базис с окклюзионными валиками на гипсовой модели |
| 2) | - | Пластмассовый базис с искусственными зубами |
| 3) | - | Восковой базис с искусственными зубами на гипсовой модели |
| 4) | + | Восковой базис с искусственными зубами на гипсовой модели в артикуляторе |

| Задание №18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На этапе припасовки и наложения протеза при разговоре у пациента слышен“стук’’ зубов. это связано с: |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Завышение центрального соотношения челюстей |
| 2) | - | Занижение центрального соотношения челюстей |

| Задание №19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При неравномерном сдавливании окклюзионных валиков во время фиксации центрального соотношения челюстейнаблюдается: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Смыкание в прогеническом соотношении |
| 2) | - | Смыкание в прогнатическом соотношении |
| 3) | + | Отсутствие контакта между жевательными зубами |

| Задание №20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Артикуляцией называется: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Всевозможные положения и перемещения нижней челюсти по отношению к верхней |
| 2) | - | Движение нижней челюсти при смещении вперёд обеих суставных головок |
| 3) | - | Смыкание зубных рядов или отдельных групп зубов- антагонистов |

| Задание №21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Окклюзией называется: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Движения нижней челюсти при перемещении вниз и вперёд суставной головки |
| 2) | - | Различные перемещения нижней челюсти |
| 3) | + | Смыкание зубных рядов или отдельных групп зубов верхней и нижней челюсти |
| 4) | - | Смыкание отдельных зубов или зубных рядов пир наличии максимального количества контактныхточек. |

| Задание №22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Передняя окклюзия характеризуется: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Выдвижением нижней челюсти вперёд, смыканием передних зубов и отсутствием контакта набоковых зубах |
| 2) | - | Динамическим контактом боковой группы зубов при выдвижении нижней челюсти |
| 3) | - | Отсутствием контакта между зубными рядами при перемещении нижней челюсти вперёд |

| Задание №23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прикусом называется: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Соотношение передней группы зубов верхней и нижней челюсти |
| 2) | - | Всевозможные контакты зубов и зубных рядов |
| 3) | + | Вид смыкания зубов в положении центральной окклюзии |
| 4) | - | Соотношение боковой группы зубов |

| Задание №24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К физиологическим видам прикуса относятся: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | прямой |
| 2) | - | Прогнатический |
| 3) | - | Прогенический |
| 4) | - | Перекрестный |

| Задание №25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Путь, пройденный нижними резцами при движении нижней челюсти вперёд называется: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Сагиттальный резцовый путь |
| 2) | - | Сагиттальный суставной путь |
| 3) | - | Трансверзальный резцовый путь |

| Задание №26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Угол саггитального резцового пути равен: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 15`-17` |
| 2) | - | 33`-35` |
| 3) | + | 40`-45` |
| 4) | - | 100`-110` |

| Задание №27 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дуга бюгельного протеза на нижней челюсти не доходит до шеек опорныхзубов: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 4 мм |
| 2) | - | 1 мм |
| 3) | - | 7 мм |
| 4) | - | Плотно прилегает к шейкам зубов |

| Задание №28 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристика кламмера бонвиля: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Имеет два плеча и тело в виде поперечной перекладины |
| 2) | - | Имеет четыре плеча и окклюзионную накладку в виде поперечной перекладины |
| 3) | + | Имеет четыре плеча и две окклюзионные накладки, уложенные в смежные фиссурырядом стоящих зубов |
| 4) | - | Имеет две накладки и протяженное плечо |

| Задание №29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ретенционная часть кламмера должна располагаться: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Под линией обзора |
| 2) | - | Над линией обзора |
| 3) | - | На жевательной поверхности |
| 4) | - | На апроксимальной поверхности |

| Задание №30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Каркас бюгельного протеза моделируется и отливается: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | На огнеупорной модели |
| 2) | - | На мастер модели |
| 3) | - | На разборной модели |

| Задание №31 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опорные части кламмера располагаются: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Над линией обзора |
| 2) | - | Под линией обзора |
| 3) | - | На анатомическом экваторе |
| 4) | - | В пришеечной области |

| Задание №32 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зацепная лапка(когтевидный отросток) является элэментом: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Шинирующим |
| 2) | - | Опорно-удерживающим |
| 3) | - | Ретенционным |

| Задание №33 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие окклюзионных накладок в бюгельном протезе приводит: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | «проседанию» протеза в слизистую оболочку |
| 2) | - | Нестабильности бюгельного протеза |
| 3) | - | Плохой фиксации бюгельного протеза |

| Задание №34 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параллелометрия служит: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Для определения пути введения протеза и расположения опорно-удерживающих элементов каркаса |
| 2) | - | для изучения давления бюгельного протеза на опорные зубы |
| 3) | - | Для изучения анатомических особенностей полости рта |
| 4) | - | Для определения жевательной эффективности опорных зубов |

| Задание №35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Противопоказанием для изготовления бюгельного протеза с кламмерной фиксацией является: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Низкая коронковая часть опорных зубов |
| 2) | - | Большая величина поднутрений на опорных зубах |
| 3) | - | Прогеническое соотношение челюстей |
| 4) | - | Рвотный рефлекс |

| Задание №36 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Межевая линия-это: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Наиболее выпуклая часть зуба при определённом положении модели по отношению кштифту параллелометра |
| 2) | - | Линия анатомического экватора зуба |
| 3) | - | Линия, соединяющая опорные зубы бюгельного протеза |

| Задание №37 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее точной дублирующей массой является: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Силикон |
| 2) | - | Гелин |
| 3) | - | Альгинат |
| 4) | - | Гипс |

| Задание №38 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Противопоказанием к изготовлению бюгельного протеза с кламмерной фиксацией является: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Наличие на челюсти менее 6 зубов |
| 2) | - | Высокие клинические коронки |
| 3) | - | Выраженные экваторы опорных зубов |
| 4) | - | Открытый прикус |

| Задание №39 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ограничитель базиса применяется для: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Плавного перехода пластмассового базиса в металлическую часть бюгельного протеза |
| 2) | - | Для улучшения жевательной эффективности |
| 3) | - | Для лучшего удержания бюгельного протеза во рту |
| 4) | - | Для поднятия прикуса |

| Задание №40 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюгельный протез это: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Частичный съёмный протез с металлической дугой и с системой опорно-удерживающих кламмеров |
| 2) | - | Частичный съёмный протез |
| 3) | - | Полный съёмный протез с металлическим базисом |
| 4) | - | Несъёмный протез с металлическим каркасом |

| Задание №41 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Преимущества металлокерамических зубных протезов: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Прочные |
| 2) | + | Эстетичные |
| 3) | - | Дешевые |
| 4) | - | Легкие, требуют минимальной обработки зубов |

| Задание №42 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гипсовые модели по силиконовым оттискам следует изготавливать: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | В течении 20 минут |
| 2) | - | Сразу при поступлении в лабораторию |
| 3) | + | Через 3-4 часа |
| 4) | - | Через 24 часа |

| Задание №43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оттиск для изготовления металлокерамических протезов должен четко отображать: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Переходную складку, линию А, твёрдое нёбо |
| 2) | + | Все зубы, придесневой уступ препарированных зубов, беззубый участок челюсти |
| 3) | - | Все поверхности опорных зубов,переходную складку, твёрдое нёбо |
| 4) | - | Все зубы, переходную складку, беззубый участок челюсти |

| Задание №44 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В лабораторию поступил оттиск с оттяжками в области опорных зубов. вашатактика: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Отлить оттиск и изготовить литой каркас обычным способом |
| 2) | - | После отливки модели отгравировать шейку препарированного зуба |
| 3) | + | Вернуть оттиск в клинику на переделку |
| 4) | - | после изготовления разборной модели отгравировать шейку |

| Задание №45 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перед изготовлением разборной модели штифты устанавливаются: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | В проекции всех зубов |
| 2) | - | Не устанавливаются |
| 3) | - | В проекции беззубого участка челюсти |
| 4) | + | В проекции каждого отпрепарированного зуба, соседних с ним зубов и беззубогоучастка челюсти |

| Задание №46 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее оптимально считается замешивать супергипс: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | В вакуум-миксере |
| 2) | - | На вибростолике |
| 3) | - | Вручную |
| 4) | - | В литейной установке |

| Задание №47 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее оптимальным считается моделирование металлокерамических протезов: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | В окклюдаторе |
| 2) | - | В параллелометре |
| 3) | + | В артикуляторе |

| Задание №48 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Имитатор движений нижней челюсти в полном объёме: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Окклюдатор |
| 2) | - | Средний анатомический артикулятор |
| 3) | + | Регулируемый артикулятор |
| 4) | - | Лицевая дуга |

| Задание №49 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Компенсационный лак служит для компенсации усадки: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Воска |
| 2) | + | Металла при литье |
| 3) | - | Гипса |
| 4) | - | Керамической массы |

| Задание №50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Гирлянда» моделируется с целью: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | компенсации усадки воска |
| 2) | - | Компенсации усадки металла при литье |
| 3) | - | Компенсации усадки гипса |
| 4) | + | Придания жесткости металлическому каркасу |

| Задание №51 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перед нанесением керамической массы в области промежуточной части мостовидного протеза гипс: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Срезается на 0,5 мм |
| 2) | - | Покрывается бюгельным воском |
| 3) | - | Покрывается изоляционным лаком толщиной 0,2 мм |
| 4) | - | Покрывается изоляционным лаком толщиной 0,5 мм |

| Задание №52 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальная толщина обработанного литого колпачка для неблагородных сплавов должна составлять: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 0,2-0,3 мм |
| 2) | + | 0,3-0,4 мм |
| 3) | - | 0,4-0,5 мм |
| 4) | - | 0,6-0,7 мм |

| Задание №53 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Хорошо припасованный металлический каркас: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Устанавливается на опорные зубы с усилием |
| 2) | - | Границы коронок недоходят до уступа отпрепарированного зуба |
| 3) | - | Каркас свободно накладывается на культи зубов, балансирует, четко соответствует всем границам |
| 4) | + | Каркас свободно накладывается на культи зубов, не балансирует, четко соответсвует всемграницам |

| Задание №54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| После создания окисной плёнки на каркас наноситсяслой массы: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Эмалевой |
| 2) | - | Эффект-масса |
| 3) | - | Глазуревой |
| 4) | + | Опаковый (грунтовый) |

| Задание №55 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опаковая масса служит: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Воссоздания цвета керамической облицовки |
| 2) | + | Образования связи металл-керамика и придания основного тона |
| 3) | - | Создания индивидуальных цветовых эффектов |
| 4) | - | Создания прозрачности керамической облицовки |

| Задание №56 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керамическая масса наносится в объёме: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Чуть меньше предполагаемого размера зуба |
| 2) | - | Точно с предполагаемыми параметрами изготавливаемого зуба |
| 3) | + | Больше предполагаемых параметров зуба |
| 4) | - | Керамика наносится до контакта с антагонистами |

| Задание №57 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При отсутствии зубов-антагонистов во всех функционально-ориентированных группах зубов центральную окклюзию следуетфиксировать: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Произвольно |
| 2) | - | Сопоставить модели обычным способом |
| 3) | - | Силиконовым прикусным блоком |
| 4) | + | Определить и зафиксировать центральную окклюзию как при полной потере зубов |

| Задание №58 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обычно коэфицмент термического расширения (ктр) сплава металла: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Незначительно выше КТР керамической массы |
| 2) | - | Незначительно ниже КТР керамической массы |
| 3) | - | Равен КТР керамической массы |
| 4) | - | Значительно выше КТР керамической мвссы |

| Задание №59 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для нивелирования разности ктр сплава и керамической массы следует: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Повысить температуру обжига керамики |
| 2) | - | Понизить температуру обжига керамики |
| 3) | - | Быстро охладить конструкцию после обжига |
| 4) | + | Медленно охладить конструкцию после обжига |

| Задание №60 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для воссоздания индивидуальных особенностей зубов используют: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Эмаль |
| 2) | - | Дентин |
| 3) | + | Красители |
| 4) | - | Опак |

| Задание №61 |  |  |
| --- | --- | --- |
| По принципу действия пластинка с винтом и наклонной плоскостью относится кследующему типу: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Механически-действующий |
| 2) | - | Функционально-направляющий |
| 3) | - | Функционально-действующий |
| 4) | + | Сочетанного действия |

| Задание №62 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В качастве внутриротовой опоры аппарата используются: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Ретромолярный бугорок |
| 2) | - | Преддверие полости рта |
| 3) | - | Твердое и мягкое небо, внутренние косые линии |
| 4) | + | Зубы |

| Задание №63 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кламмера с точечным прикосновением к коронке зуба: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Гнутые |
| 2) | - | Круглые |
| 3) | - | Перекидные |
| 4) | + | Пуговчатые |

| Задание №64 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опорно-удерживающий элемент съёмного ортодонтического аппарата: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Накусочная площадка |
| 2) | + | Вестибулярная дуга |
| 3) | - | Окклюзионная накладка |
| 4) | - | Лабиальные пелоты |

| Задание №65 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пружина , используемая для расширения зубных рядов: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Коффина |
| 2) | - | Пружина с завитком |
| 3) | - | Змеевидная |
| 4) | - | Рукообразная |

| Задание №66 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пружина, используемая для вестибулярного наклона и поворота зуба по оси: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Змеевидная с нечетным количеством изгибов |
| 2) | - | Змеевидная с четным количеством изгибов |
| 3) | - | Овальная |
| 4) | - | Пружина с завитком |

| Задание №67 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Смыкание зубных рядов или групп зубов при различных движениях нижней челюстиназывается: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Центральная окклюзия |
| 2) | + | Окклюзия |
| 3) | - | артикуляция |
| 4) | - | Центральное соотношение челюстей |

| Задание №68 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кривая, проходящая по линии смыкания зубов, называется: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Франкфуртской |
| 2) | - | Камперовской |
| 3) | - | Протетической |
| 4) | + | Окклюзионной |

| Задание №69 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Транспозиция зубов - это: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Обмен местами рядом расположенных зубов |
| 2) | - | Вестибулярное положение зубов |
| 3) | - | Оральное положение зубов |
| 4) | - | Поворот зуба вокруг своей оси |

| Задание №70 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ортодонтические аппараты, элементами которых являются брекеты: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Несъёмная ортодонтическая техника |
| 2) | - | Функциональные аппараты |
| 3) | - | Внеротовые аппараты |
| 4) | - | Моноблоковые аппапраты |

| Задание №71 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ортодонтический аппарат , используемый в ретенционном периоде: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Ретейнер |
| 2) | - | Позиционер |
| 3) | - | Трейнер |
| 4) | - | Претейнер |

| Задание №72 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При частичном отсутствии зубов в зубном ряду выделяются следующие группы зубов: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Функционирующие и нефункционирующие |
| 2) | - | Атрофированные и гипертрофированные |
| 3) | - | Эстетические и жевательные |

| Задание №73 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Частичным дефектом зубного ряда следует считать отсутствие в нём: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Двух зубов |
| 2) | - | Более пяти зубов |
| 3) | - | Одного зуба |
| 4) | + | От одного до тринадцати зубов |

| Задание №74 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К функционирующей группе относятся зубы: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Имеющие антагонисты |
| 2) | - | Утратившие антагонисты |
| 3) | - | Все сохранившиеся жевательные зубы |
| 4) | - | Все сохранившиеся фронтальные зубы |

| Задание №75 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К нефункционирующей группе относятся зубы: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | имеющие антагонисты |
| 2) | + | Утратившие антагонисты |
| 3) | - | Жевательные зубы |

| Задание №76 |  |  |
| --- | --- | --- |
| С вестибулярной стороны частичный съёмный пластиночный протез по границе располагается: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | В области нейтральной зоны |
| 2) | - | На 3-4 мм выше переходной складки |
| 3) | - | На 3-4 мм ниже переходной складки |
| 4) | - | Перекрывая тяжи и уздечки |

| Задание №77 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Постановку зубов на приточке делают в случае: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | По желанию пациента |
| 2) | - | Ортогнатического соотношения челюстей |
| 3) | - | При резкой атрофии альвеолярного отростка |
| 4) | + | При короткой губе и хорошо выраженном альвеолярном отростке |

| Задание №78 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изготвление ч. с. п. п. при выраженном торусе твердого нёба сопровождается: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Его изолированием |
| 2) | - | Вырезанием отверстия в базисе |
| 3) | - | Изготовлением толстого базиса |
| 4) | - | Укорачиванием границы до торуса |

| Задание №79 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочая модель по альгинатному оттиску должна быть изготовлена: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Сразу при поступлении в лабораторию |
| 2) | - | Через 30 минут |
| 3) | - | через 2-3 часа |
| 4) | - | В течение 8 часов |

| Задание №80 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для предотвращения деформации воскового базиса с окклюзионными валиками его укрепляют: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Быстротвердеющей пластмассой |
| 2) | - | Гипсовым блоком |
| 3) | + | Металлической проволокой |
| 4) | - | Увеличением толщины воска |

| Задание №81 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ч. С. П. протез восстанавливает жевательную эффективность до: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 20% |
| 2) | + | 50% |
| 3) | - | 70% |
| 4) | - | 100% |

| Задание №82 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ч. С. П. протез с удерживающими кламмерами передает жевательное давление: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | На все зубы |
| 2) | - | На жевательные зубы |
| 3) | + | На слизистую оболочку полости рта |
| 4) | - | На слизистую и естественные зубы |

| Задание №83 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальный срок пользования съёмным протезом составляет: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 0,5-1 год |
| 2) | - | 2-3 года |
| 3) | - | 10-15 лет |
| 4) | + | 3-4 года |

| Задание №84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На верхней челюсти наиболее оптимальным расположением кламмерной линии считается: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Сагиттальное |
| 2) | + | Диагональное |
| 3) | - | Трансверзальное |
| 4) | - | Парасагиттальное |

| Задание №85 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На нижней челюсти наиболее оптимальным расположением кламмерной линии считается: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Сагиттальное |
| 2) | - | Диагональное |
| 3) | + | Трансверзальное |
| 4) | - | Парасагиттальное |

| Задание №86 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Центральные резцы на верхней челюсти при постановке должны быть размещены: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | На 8 мм вестибулярнее центра резцового сосочка |
| 2) | - | На 1 мм дистальнее резцового сосочка |
| 3) | - | Строго по альвеолярному гребню |
| 4) | - | Строго по центру резцового сосочка |

| Задание №87 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Центральные резцы нижней челюсти должны быть расположены: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | На 2/3 впереди альвеолярного гребня |
| 2) | - | На 1/3 впереди альвеолярного гребня |
| 3) | - | На 1 мм язычно от центра альвеолярного гребня |
| 4) | + | По центру альвеолярного отростка нижней челюсти |

| Задание №88 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Боковая группа искуственных зубов на верхней челюсти устанавливается: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Строго по центру альвеолярного отростка |
| 2) | - | На 1 мм щечно |
| 3) | - | На 1 мм язычно |
| 4) | - | Произвольно |

| Задание №89 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Боковая группа искуственных зубов на нижней челюсти устанавливается: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | В зависимости от постановки боковых зубов верхней челюсти |
| 2) | - | Вестибулярнее от центра альвеолярного отростка для создания места для языка |
| 3) | + | Строго по середине альвеолярного отростка |
| 4) | - | На 0,5 мм язычнее центра альвеолярного отростка |

| Задание №90 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее часто применяемый способ гипсовки на практике: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Прямой |
| 2) | + | Обратный |
| 3) | - | Комбинированный |

| Задание №91 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При пямом способе гипсовки зубы остаются в: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Контроснование |
| 2) | + | Основание |
| 3) | - | Центральные зубы в основании |
| 4) | - | Боковые зубы в основании |

| Задание №92 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При обратном способе гипсовки зубы остаются в : |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Контроснование |
| 2) | - | Основание |
| 3) | - | Центральные зубы в основании |
| 4) | - | Боковые зубы в основании |

| Задание №93 |  |  |
| --- | --- | --- |
| После завешения полимеризации кювету необходимо : |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Сразу открыть |
| 2) | - | Поместить в теплую воду |
| 3) | - | Поместить в холодную воду |
| 4) | + | Оставить на воздухе до полного остывания |

| Задание №94 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Газовая пористость пластмассы возникает в случае: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Резкого нагрева кюветы |
| 2) | - | Недостаточном давлении во время паковки пластмассы |
| 3) | - | Медленном нагревании кюветы |

| Задание №95 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пористость сжатия происходит в случае: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Резкого нагрева кюветы |
| 2) | + | Недостаточном давлении во время паковки пластмассы |
| 3) | - | Медленном нагревании кюветы |
| 4) | - | Быстром охлаждении кюветы |

| Задание №96 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее точным является колпачек изготовленый методом: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Штампования |
| 2) | - | Центробежного литья |
| 3) | - | Вакуумного литья |
| 4) | + | Фрезерования |

| Задание №97 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальный размер дефекта зубного ряда при протезировании безметалловыми конструкциями: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 1 зуб в боковом отделе, 2 зуба во фронтальном |
| 2) | + | 1-2 зуба в боковом отделе, до 4 зубов во фронтальном |
| 3) | - | Нет ограничений по протяженности дефекта |
| 4) | - | Мостовидные протезы не изготавливаются |

| Задание №98 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тактика оказания неотложной помощи при электротравме: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Вызвать врача, начать сердечно-лёгочную реанимацию и, по возможности, принять меры дляудаления пострадавшего от источника тока |
| 2) | + | Освободить пострадавшего от источника тока, соблюдая меры личной предосторожности, начать сердечно-легочнуюреанимацию, вызвать врача |
| 3) | - | Освободить пострадавшего от источника тока, дождаться приезда бригады скорой помощи |

| Задание №99 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тактика на доврачебном этапе при ранении грудной клеткив случае, если израны выступает ранящий предмет: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Удаление ранящего предмета, тугая повязка |
| 2) | - | Удаление ранящего предмета, тугая тампонада раны,повязка |
| 3) | + | Наложение повязки без удаления предмета |

| Задание №100 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее частым способом остановки венозного кровотечения является: |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Наложение жгута |
| 2) | + | Тугая давящая повязка |