Тест: "Ультразвуковая диагностика".

| Задание №1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Процесс, на котором основано применение ультразвукового метода исследования, - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | визуализация органов и тканей на экране прибора |
| 2) | - | взаимодействие ультразвука с тканями тела человека |
| 3) | - | прием отраженных сигналов |
| 4) | + | распространение ультразвуковых волн |
| 5) | - | серошкальное представление изображения на экране прибора |

| Задание №2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвук - это звук, частота которого не ниже |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 15 кГц |
| 2) | + | 20000 Гц |
| 3) | - | 1 МГц |
| 4) | - | 30 Гц |
| 5) | - | 20 Гц |

| Задание №3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Акустической переменной является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | частота |
| 2) | + | давление |
| 3) | - | скорость |
| 4) | - | период |
| 5) | - | длина волны |

| Задание №4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скорость распространения ультразвука возрастает, если |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | плотность среды возрастает |
| 2) | - | плотность среды уменьшается |
| 3) | - | упругость возрастает |
| 4) | - | плотность, упругость возрастают |
| 5) | + | плотность уменьшается, упругость возрастает |

| Задание №5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Усредненная скорость распространения ультразвука в мягких тканях составляет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 1450 м/с |
| 2) | - | 1620 м/с |
| 3) | + | 1540 м/с |
| 4) | - | 1300 м/с |
| 5) | - | 1420 м/с |

| Задание №6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скорость распространения ультразвука определяется |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | частотой |
| 2) | - | амплитудой |
| 3) | - | длиной волны |
| 4) | - | периодом |
| 5) | + | средой |

| Задание №7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Длина волны в мягких тканях с увеличением частоты |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | уменьшается |
| 2) | - | остается неизменной |
| 3) | - | увеличивается |

| Задание №8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наибольшая скорость распространения ультразвука наблюдается |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в воздухе |
| 2) | - | в водороде |
| 3) | - | в воде |
| 4) | + | в железе |
| 5) | - | в вакууме |

| Задание №9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скорость распространения ультразвука в твердых телах выше, чем в жидкостях, так как они имеют большую |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | плотность |
| 2) | + | упругость |
| 3) | - | вязкость |
| 4) | - | акустическое сопротивление |
| 5) | - | электрическое сопротивление |

| Задание №10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Звук - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | поперечная механическая волна |
| 2) | - | электромагнитная волна |
| 3) | - | частица |
| 4) | - | фотон |
| 5) | + | продольная механическая волна |

| Задание №11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Имея значения скорости распространения ультразвука и частоты, можно рассчитать |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | амплитуду |
| 2) | - | период |
| 3) | - | длину волны |
| 4) | - | амплитуду и период |
| 5) | + | период и длину волны |

| Задание №12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Затухание ультразвукового сигнала включает в себя |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | рассеивание |
| 2) | - | отражение |
| 3) | - | поглощение |
| 4) | - | рассеивание и поглощение |
| 5) | + | рассеивание, отражение и поглощение |

| Задание №13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Свойства среды, через которую проходит ультразвук, определяет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | сопротивление |
| 2) | - | интенсивность |
| 3) | - | амплитуда |
| 4) | - | частота |
| 5) | - | период |

| Задание №14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К допплерографии с использованием постоянной волны относится |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | продолжительность импульса |
| 2) | - | частота повторения импульсов |
| 3) | - | частота |
| 4) | - | длина волны |
| 5) | + | частота и длина волны |

| Задание №15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В формуле, описывающей параметры волны, отсутствует |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | частота |
| 2) | - | период |
| 3) | + | амплитуда |
| 4) | - | длина волны |
| 5) | - | скорость распространения |

| Задание №16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвук отражается от границы сред, имеющих различия |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в плотности |
| 2) | + | в акустическом сопротивлении |
| 3) | - | в скорости распространения ультразвука |
| 4) | - | в упругости |
| 5) | - | в скорости распространения ультразвука и упругости |

| Задание №17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При перпендикулярном падении ультразвукового луча интенсивность отражения зависит |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | от разницы плотностей |
| 2) | + | от разницы акустических сопротивлений |
| 3) | - | от суммы акустических сопротивлений |
| 4) | - | и от разницы, и от суммы акустических сопротивлений |
| 5) | - | от разницы плотностей и разницы акустических сопротивлений |

| Задание №18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При возрастании частоты обратное рассеивание |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | увеличивается |
| 2) | - | уменьшается |
| 3) | - | не изменяется |
| 4) | - | преломляется |
| 5) | - | исчезает |

| Задание №19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для того чтобы рассчитать расстояние до отражателя, нужно знать |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | затухание, скорость, плотность |
| 2) | - | затухание, сопротивление |
| 3) | - | затухание, поглощение |
| 4) | + | время возвращения сигнала, скорость |
| 5) | - | плотность, скорость |

| Задание №20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвук может быть сфокусирован с помощью |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | искривленного элемента |
| 2) | - | искривленного отражателя |
| 3) | - | линзы |
| 4) | - | фазированной антенны |
| 5) | + | всего вышеперечисленного |

| Задание №21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Осевая разрешающая способность определяется |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | фокусировкой |
| 2) | - | расстоянием до объекта |
| 3) | - | типом датчика |
| 4) | + | числом колебаний в импульсе |
| 5) | - | средой, в которой распространяется ультразвук |

| Задание №22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поперечная разрешающая способность определяется |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | ) фокусировкой |
| 2) | - | расстоянием до объекта |
| 3) | - | типом датчика |
| 4) | - | числом колебаний в импульсе |
| 5) | - | средой |

| Задание №23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проведение ультразвука от датчика в ткани тела человека улучшает |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | эффект Допплера |
| 2) | - | материал, гасящий ультразвуковые колебания |
| 3) | - | преломление |
| 4) | - | более высокая частота ультразвука |
| 5) | + | соединительная среда |

| Задание №24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дистальное псевдоусиление эха вызывается |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | сильно отражающей структурой |
| 2) | - | сильно поглощающей структурой |
| 3) | + | слабо поглощающей структурой |
| 4) | - | ошибкой в определении скорости |
| 5) | - | преломлением |

| Задание №25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальное допплеровское смещение наблюдается при значении допплеровского угла, равного |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 90&deg; |
| 2) | - | 45&deg; |
| 3) | + | 0&deg; |
| 4) | - | 45&deg; |
| 5) | - | 90&deg; |

| Задание №26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Искажение спектра при допплерографии не наблюдается, если допплеровское смещение |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | меньше частоты повторения импульсов |
| 2) | - | равно частоте повторения импульсов |
| 3) | - | больше частоты повторения импульсов |
| 4) | - | верно все вышеперечисленное |
| 5) | + | меньше частоты повторения импульсов и равно частоте повторения импульсов |

| Задание №27 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мощность отраженного допплеровского сигнала пропорциональна |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | объемному кровотоку |
| 2) | - | скорости кровотока |
| 3) | - | допплеровскому углу |
| 4) | + | плотности клеточных элементов |
| 5) | - | верно все вышеперечисленное |

| Задание №28 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Биологическое действие ультразвука |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не наблюдается |
| 2) | - | не наблюдается при использовании диагностических приборов |
| 3) | + | не подтверждено при пиковых мощностях, усредненных во времени ниже 100 мВт/кв.см. |
| 4) | - | не наблюдается при использовании диагностических приборов и не подтверждено при пиковых мощностях, усредненных во времени ниже 100 мВт/кв.см. |

| Задание №29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контроль компенсации (gain) |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | компенсирует нестабильность работы прибора в момент разогрева |
| 2) | + | компенсирует затухание |
| 3) | - | уменьшает время обследования больного |
| 4) | - | все неверно |

| Задание №30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Анатомически в печени выделяют |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 6 сегментов |
| 2) | + | 8 сегментов |
| 3) | - | 7 сегментов |
| 4) | - | 5 сегментов |
| 5) | - | 4 сегмента |

| Задание №31 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании анатомическим ориентиром границы между долями печени не является |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | основной ствол воротной вены |
| 2) | - | ложе желчного пузыря |
| 3) | - | ворота печени |
| 4) | - | круглая связка |

| Задание №32 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Структура паренхимы неизмененной печени при ультразвуковом исследовании представляется |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | как мелкозернистая |
| 2) | - | как крупноочаговая |
| 3) | - | как множественные участки повышенной эхогенности |
| 4) | - | как участки пониженной эхогенности |
| 5) | - | как участки средней эхогенности |

| Задание №33 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхогенность ткани неизмененной печени |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | повышенная |
| 2) | - | пониженная |
| 3) | + | сопоставима с эхогенностью коркового вещества почки |
| 4) | - | превышает эхогенность коркового вещества почки |

| Задание №34 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повышение эхогенности печени это проявление |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | улучшения звукопроводимости тканью печени |
| 2) | + | ухудшения звукопроводимости тканью печени |
| 3) | - | улучшения качества ультразвуковых приборов |
| 4) | - | правильной настройки ультразвукового прибора |

| Задание №35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Колебания нормального размера основного ствола воротной вены при ультразвуковом исследовании обычно составляют |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 7-8 мм |
| 2) | - | 5-8 мм |
| 3) | - | 15-20 мм |
| 4) | - | 17-21 мм |
| 5) | + | 9-14 мм |

| Задание №36 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальная величина угла нижнего края левой доли нормальной печени при ультразвуковом исследовании не превышает |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 50&deg; |
| 2) | - | 80&deg; |
| 3) | + | 45&deg; |
| 4) | - | 40&deg; |
| 5) | - | 75&deg; |

| Задание №37 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Печеночные вены визуализируются |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | как трубчатые структуры с высокоэхогенными стенками |
| 2) | + | как трубчатые структуры с неотчетливо видимыми стенками |
| 3) | - | как трубчатые структуры с неотчетливо видимыми стенками и просветом |
| 4) | - | округлые эхонегативные структуры рассеянные по всей площади среза печени |

| Задание №38 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании допустимые размеры диаметра печеночных вен на расстоянии до 2-3 см от устьев при отсутствии патологии не превышают |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 3-5 мм |
| 2) | - | 5-10 мм |
| 3) | + | 10-14 мм |
| 4) | - | 15-22 мм |

| Задание №39 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании взрослых косой вертикальный размер (КВР) правой доли печени при отсутствии патологии не превышает |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 190 мм |
| 2) | + | 150 мм |
| 3) | - | 175 мм |
| 4) | - | 165 мм |
| 5) | - | 180 мм |

| Задание №40 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании взрослых методически правильное измерение толщины левой доли печени производится |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в положении косого сканирования |
| 2) | - | в положении поперечного сканирования |
| 3) | + | в положении продольного сканирования |
| 4) | - | в положении датчика вдоль VIII межреберья |

| Задание №41 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхогенность паренхимы печени и сосудистый рисунок при жировой инфильтрации печени следующие |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | эхогенность не изменена, сосудистый рисунок четкий |
| 2) | - | эхогенность понижена, сосудистый рисунок "обеднен" |
| 3) | - | четкая визуализация сосудистого рисунка, эхогенность смешанная |
| 4) | + | "обеднение" сосудистого рисунка и повышение эхогенности паренхимы печени |
| 5) | - | воротная вена не изменена, эхогенность смешанная |

| Задание №42 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Одним из важнейших дифференциально-диагностических признаков жировой инфильтрации печени от прочих диффузных и очаговых поражений при ультразвуковом исследовании является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | выявление диффузно-очаговой неоднородности паренхимы печени с нарушением структуры и деформацией сосудистого рисунка |
| 2) | - | увеличение размеров угла нижнего края обеих долей печени |
| 3) | + | сохранение структуры паренхимы и структуры сосудистого рисунка печени на фоне повышения эхогенности |
| 4) | - | выявление диффузно-очаговой неоднородности паренхимы печени |
| 5) | - | выявление отдельных участков повышенной эхогенности в паренхиме печени |

| Задание №43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Укажите дифференциально-диагностические признаки отличия очаговой жировой инфильтрации от объемных процессов при ультразвуковом исследовании |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | архитектоника и сосудистый рисунок печени не нарушены |
| 2) | - | деформация сосудистого рисунка и повышение эхогенности печени |
| 3) | - | нарушение архитектоники и сосудистого рисунка печени |
| 4) | - | сосудистый рисунок не нарушен, эхогенность снижена |
| 5) | - | изменения гистограммы яркости |

| Задание №44 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При неинвазивном ультразвуковом исследовании печени имеется возможность достоверно установить |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | клинический диагноз |
| 2) | - | морфологический диагноз |
| 3) | + | инструментальный диагноз |

| Задание №45 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При неинвазивном ультразвуковом исследовании печени имеется возможность достоверного становления |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | характера поражения |
| 2) | + | характера и распространения поражения |
| 3) | - | нозологической формы поражения |
| 4) | - | нозологической формы поражения и ее выраженности |
| 5) | - | нозологической формы поражения и его прогноза |

| Задание №46 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Укажите характерный при ультразвуковом исследовании признак кардиального фиброза печени при декомпенсации кровообращения по большому кругу |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | размеры печени не увеличены, сосудистый рисунок обеднен |
| 2) | - | деформация печеночных вен, 1.5-2-х кратное уменьшение размеров печени |
| 3) | + | расширение и деформация печеночных вен, увеличение размеров печени |
| 4) | - | расширение и деформация воротной вены |
| 5) | - | расширение желчевыводящих протоков |

| Задание №47 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В ультразвуковой картине печени при хроническом гепатите с умеренными и выраженными морфологическими изменениями чаще всего наблюдается |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | равномерное понижение эхогенности паренхимы печени |
| 2) | - | неравномерное понижение эхогенности паренхимы печени |
| 3) | + | неравномерное повышение эхогенности паренхимы печени участками, "полями" |
| 4) | - | нормальная эхогенность паренхимы печени (сопоставимая с корковым вещество неизмененной почки) |
| 5) | - | равномерное повышение эхогенности паренхимы печени |

| Задание №48 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании размеры печени на ранних стадиях цирроза чаще |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в пределах нормы |
| 2) | - | уменьшены |
| 3) | - | значительно уменьшены |
| 4) | + | увеличены |

| Задание №49 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании размеры печени в терминальную стадию цирроза чаще |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в пределах нормы |
| 2) | - | увеличены за счет правой доли |
| 3) | + | уменьшены за счет правой доли |
| 4) | - | уменьшены за счет левой доли |
| 5) | - | значительно увеличены за счет всего объема органа |

| Задание №50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании структура паренхимы при циррозе печени чаще |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | однородная |
| 2) | - | мелкозернистая |
| 3) | - | крупнозернистая |
| 4) | + | диффузно неоднородная |

| Задание №51 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковым признаком портальной гипертензии не является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | расширение селезеночной вены более 6 мм в диаметре |
| 2) | - | расширение внепеченочной части воротной вены более 14 мм в диаметре |
| 3) | + | увеличение желчного пузыря |
| 4) | - | увеличение селезенки |
| 5) | - | выявление порто-кавальных анастомозов |

| Задание №52 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее часто при жировой инфильтрации |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | контуры печени бугристые, края острые |
| 2) | - | контуры печени неровные, края тупые |
| 3) | + | контуры печени ровные, края закруглены |
| 4) | - | контуры печени бугристые, края закруглены |
| 5) | - | контуры печени ровные, края острые |

| Задание №53 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выявляемый при ультразвуковом исследовании опухолевый тромб в воротной вене является патогномоничным признаком |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | для первичного рака печени |
| 2) | - | для метастатического поражения печени |
| 3) | - | для узловой гиперплазии печени |
| 4) | - | для злокачественной опухоли почек |
| 5) | - | для злокачественной опухоли поджелудочной железы |

| Задание №54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Узловая (очаговая) гиперплазия печени является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | доброкачественным опухолевым процессом с прогрессирующим течением |
| 2) | - | злокачественным опухолевым процессом с прогрессирующим течением |
| 3) | + | врожденной аномалией развития с прогрессирующим течением |
| 4) | - | с воспалительным поражением с прогрессирующим течением |
| 5) | - | ни одним из перечисленных |

| Задание №55 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее достоверным ультразвуковым признаком аденомы печени (из перечисленных) является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | большие размеры образования |
| 2) | - | неровность, бугристость и нечеткость контуров |
| 3) | - | небольшие размеры образования |
| 4) | - | наличие гипоэхогенности Halo |
| 5) | + | относительная ровность и четкость контура |

| Задание №56 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Узловая гиперплазия печени при ультразвуковом исследовании выглядит |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | как участок грубой деформации (сморщивания) паренхимы печени |
| 2) | - | объемное образование с нечетко выраженной гиперэхогенной капсулой |
| 3) | + | участок неоднородности паренхимы по типу цирротических изменений |
| 4) | - | многоузловое объемное образование солидной структуры |
| 5) | - | многоузловое объемное образование солидно-кистозной структуры |

| Задание №57 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При синдроме Buddi - Chiari ультразвуковое исследование печени в острую фазу позволяет выявить |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | расширение желчевыводящих протоков |
| 2) | - | расширение воротной вены |
| 3) | - | сужение воротной вены |
| 4) | - | расширение нижней полой вены в области хвостатой доли печени |
| 5) | + | сужение устьев печеночных вен |

| Задание №58 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К важнейшим ультразвуковым признакам разрыва печени при тупой травме живота не относится |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | локальное повреждение контура (капсулы) печени |
| 2) | - | гипо-анэхогенное образование в паренхиме печени часто с нечеткими контурами |
| 3) | + | наличие свободного газа в брюшной полости |
| 4) | - | наличие нарастающего количества свободной жидкости в брюшной полости |
| 5) | - | локальное повреждение контура (капсулы) печени и наличие нарастающего количества свободной жидкости в брюшной полости |

| Задание №59 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В диагностике диффузных поражений печени эхография имеет в большинстве случаев |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | высокую чувствительность и высокую специфичность |
| 2) | + | высокую чувствительность и низкую специфичность |
| 3) | - | низкую чувствительность и низкую специфичность |
| 4) | - | низкую чувствительность и высокую специфичность |
| 5) | - | ни один из перечисленных |

| Задание №60 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографическую картину капиллярной гемангиомы печени необходимо дифференцировать |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с очаговым фиброзом печени |
| 2) | - | с очаговой формой жировой инфильтрации печени |
| 3) | - | с метастатическим поражением печени |
| 4) | - | с первичным раком печени |
| 5) | + | со всем перечисленным |
| 6) | - | ни с одним из перечисленных |

| Задание №61 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографическую картину кавернозной гемангиомы печени необходимо дифференцировать |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с кистами печени |
| 2) | - | с эхинококкозом и альвеолококкозом печени |
| 3) | - | с метастатическим поражением печени |
| 4) | - | с первичным раком печени |
| 5) | + | со всем перечисленным |
| 6) | - | ни с одним из перечисленных |

| Задание №62 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пункция объемного образования печени при проведении дифференциальной диагностики очаговых поражений (при подозрении на эхинококкоз) может быть выполнена только при условии |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | визуализации кальцификации капсулы образования |
| 2) | - | визуализации перегородок в полости образования |
| 3) | - | визуализации взвеси в полости образования |
| 4) | + | получения отрицательных результатов серологических проб |
| 5) | - | визуализации кальцификации капсулы образования, визуализации перегородок в полости образования и визуализации взвеси в полости образования |

| Задание №63 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для эффективной верификации характера очагового поражения печени в большинстве случаев можно использовать |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | рентгеновскую компьютерную томографию |
| 2) | - | магнитно-резонансное исследование |
| 3) | - | ультразвуковое исследование |
| 4) | - | радионуклидное исследование |
| 5) | + | пункционную биопсию под визуальным (эхография, компьютерная томография) контролем |

| Задание №64 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прогрессирующее распространенное затухание в глубоких отделах печени и стандартных условиях чаще всего говорит |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | о неправильно настроенном ультразвуковом приборе |
| 2) | + | о наличии диффузного поражения печени |
| 3) | - | о наличии очагового поражения печени |
| 4) | - | об употреблении в пищу адсорбентов |
| 5) | - | о неподготовленности пациента к исследованию |

| Задание №65 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гепатолиенальный синдром в ультразвуковом изображении характеризуется |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | увеличением размеров печени и селезенки с вероятными изменениями воротной вены |
| 2) | - | увеличением селезенки |
| 3) | - | расширением портальной системы |
| 4) | - | повышением эхогенности ткани печени и селезенки |

| Задание №66 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Признаками портальной гипертензии на начальных ее этапах в ультразвуковом изображении являются |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | увеличение размеров печени и селезенки с расширением воротной вены |
| 2) | - | уменьшение размеров печени при увеличенной селезенке с нормальным состоянием воротной вены |
| 3) | - | нормальное состояние размеров печени при увеличении селезенки и уменьшением просвета воротной вены |
| 4) | - | увеличение левой доли печени и селезенки с повышением их эхогенности |

| Задание №67 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жировой гепатоз печени в ультразвуковом изображении представляет собой картину |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | нормальной по размерам печени, с повышенной эхогенностью ее паренхимы и уменьшением количества трабекуллярных структур по периферии, с быстрым затуханием эхо-сигнала |
| 2) | - | увеличенной по размерам печени с понижением эхогенности паренхимы |
| 3) | - | уменьшенной по размерам печени повышенной эхогенности с расширением портальной системы |
| 4) | - | увеличенной по размерам печени со снижением отражательной способности печеночной ткани к ультразвуку |

| Задание №68 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Атрофический цирроз печени в ультразвуковом изображении характеризуется |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | уменьшением размеров печени и асцитом |
| 2) | - | неоднородной структурой печеночной ткани и спленомегалией |
| 3) | - | признаками портальной гипертензии |
| 4) | - | варикозным расширением вен пищевода |

| Задание №69 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографическая диагностика кис печени основывается |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | на определении округлых гипоэхогенных образований с четкими контурами, располагающимися в паренхиме печени |
| 2) | - | на определении солидных структур в паренхиме печени |
| 3) | - | на определении неоднородных образований полиморфной эхоструктуры с четкими контурами |
| 4) | - | на определении инфильтративных изменений с различной степенью плотности |

| Задание №70 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографическая картина первичного рака печени характеризуется |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | полиморфизмом эхографических проявлений с поражением большей или меньшей части печени |
| 2) | - | гипоэхогенными кистозными образованиями в одной из долей печени |
| 3) | - | явлениями портальной гипертензии |
| 4) | - | увеличением размеров печени без изменения ее структуры |

| Задание №71 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гемангиомы в ультразвуковом изображении характеризуются |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | определением одиночных или множественных округлых гиперэхогенных образований с мелкозернистой эхоструктурой |
| 2) | - | определением одиночных гипоэхогенных кистозных образований |
| 3) | - | определением неоднородных преимущественно солидных образований паренхимы печени |
| 4) | - | увеличением размеров печени без изменения ее структуры |

| Задание №72 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Метастатические поражения печени в ультразвуковом изображении характеризуются |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | полиморфной эхографической картиной преимущественно с определением округлых образований различной плотности и структуры, нарушающих архитектонику строения печени |
| 2) | - | определением округлых кистозных образований с четкими контурами |
| 3) | - | повышением эхогенности ткани печени с неровностью его контуров |
| 4) | - | повышенным поглощением ультразвуковых колебаний и ухудшением получаемого изображения |

| Задание №73 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхинококковая киста печени в ультразвуковом изображении характеризуется |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | определением округлой инкапсулированной кисты с пристеночным образованием |
| 2) | - | определением солидного образования печени |
| 3) | - | неоднородным образованием печени |
| 4) | - | увеличением размеров печени |

| Задание №74 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Застойная печень при хронической сердечной недостаточности в ультразвуковом изображении выглядит |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | как увеличенная в размерах с паренхимой, пониженной эхогенности, с расширенными собственными венами |
| 2) | - | как увеличенная в размерах с паренхимой, повышенной эхогенности, с расширенными собственными венами |
| 3) | - | как увеличенная в размерах неоднородной структуры |
| 4) | - | уменьшенная в размерах, повышенной эхогенности с расширением основного ствола v.Portae |

| Задание №75 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Острые гепатиты в ультразвуковом изображении сопровождаются |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | увеличением размеров печени, понижением эхогенности паренхимы, уменьшением количества трабекуллярных структур по периферии |
| 2) | - | увеличением размеров печени, повышением эхогенности паренхимы |
| 3) | - | уменьшением размеров печени с повышением эхогенности паренхимы |
| 4) | - | нормальными размерами печени, появлением неоднородности паренхимы с нарушением архитектоники печени |

| Задание №76 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фиброзы печени в ультразвуковом изображении представляют собой картину |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | нормальной по размерам печени с нарушением архитектоники печени, увеличением количества стромальных элементов |
| 2) | - | нормальной по размерам печени, с бугристым краем, расширением портальной системы |
| 3) | - | уменьшенной по размерам печени с паренхимой пониженной эхогенности |
| 4) | - | неоднородностью паренхимы печени, снижением отражательной способности печеночной ткани к ультразвуку |

| Задание №77 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографически порто-портальные анастомозы чаще всего выявляются в виде "клубка" сосудов различного диаметра в воротах печени |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | при первичном раке печени |
| 2) | - | при опухоли общего печеночного протока |
| 3) | - | при первичном (врожденном) портальном фиброзе |
| 4) | - | при портальном циррозе печени |
| 5) | - | при сдавлении воротной вены извне (опухолью, лимфатическими узлами и т.п.) |
| 6) | + | при первичном раке печени и при первичном (врожденном) портальном фиброзе |

| Задание №78 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порто-портальные анастомозы - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | анастомозы между основным стволом воротной вены и селезенчатой веной |
| 2) | - | анастомозы между основным стволом воротной вены и верхней брыжеечной веной |
| 3) | - | анастомозы между основным стволом воротной вены и ветвями нижней полой вены |
| 4) | + | анастомозы между основным стволом воротной вены и ее внутрипеченочными ветвями |
| 5) | - | анастомозы между основным стволом воротной вены и печеночными венами |

| Задание №79 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ярко выраженная портальная гипертензия может развиваться |  |  |
| Выберите один из 7 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | при выраженных диффузных поражениях паренхимы печени (цирроз) |
| 2) | - | при локализации крупных объемных образований в области печеночно-12-перстной связки со сдавлением ее компонентов или области шейки поджелудочной железы |
| 3) | - | при нарушении кровообращения по большому кругу |
| 4) | - | при локализации объемных образований в воротах печени |
| 5) | - | при локализации объемных образований в периферических отделах печени, богатых мелкими портальными сосудами |
| 6) | + | при выраженных диффузных поражениях паренхимы печени (цирроз), при локализации крупных объемных образований в области печеночно-12-перстной связки со сдавлением ее компонентов или области шейки поджелудочной железы и при локализации объемных образований в воротах печени |
| 7) | - | верно все, кроме как при нарушении кровообращения по большому кругу |

| Задание №80 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для эхографической картины печеночного абсцесса в острую и подострую фазы характерны все признаки, кроме |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | выявления полости с неоднородным содержимым и часто неровными контурами |
| 2) | - | в полости определяется наличие жидкого и густого содержимого часто с образованием уровня |
| 3) | - | часто в полости абсцесса выявляются пузырьки газа |
| 4) | + | в большинстве случаев визуализируется тонкостенная гиперэхогенная капсула |
| 5) | - | в окружающей паренхиме печени часто визуализируется неоднородный ободок повышенной эхогенности неравномерной толщины |
| 6) | - | выявления полости с неоднородным содержимым и часто неровными контурами, в полости определяется наличие жидкого и густого содержимого часто с образованием уровня и в окружающей паренхиме печени часто визуализируется неоднородный ободок повышенной эхогенности неравномерной толщины |

| Задание №81 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поддиафрагмальный абсцесс визуализируется |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | между контуром нижнего края легких и контуром купола диафрагмы |
| 2) | + | между контуром купола диафрагмы и капсулой печени или селезенки |
| 3) | - | под висцеральной поверхностью печени и селезенки |
| 4) | - | в любом месте брюшной полости ниже уровня диафрагмы |
| 5) | - | между контуром капсулы печени (или селезенки) и основной массой паренхимы |

| Задание №82 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпеченочный абсцесс визуализируется |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | между контуром нижнего края легких и контуром купола диафрагмы |
| 2) | - | между контуром купола диафрагмы и капсулой печени или селезенки |
| 3) | + | под висцеральной поверхностью печени |
| 4) | - | в любом месте брюшной полости ниже уровня диафрагмы |
| 5) | - | между контуром капсулы печени (или селезенки) и основной массой паренхимы |
| 6) | - | под висцеральной поверхностью печени и селезенки |

| Задание №83 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При проведении цветового допплеровского картирования паренхимы печени при отсутствии патологии отмечают |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ток крови в печеночных венах имеет разнонаправленный и турбулентный характер |
| 2) | - | ток крови в печеночных венах имеет разнонаправленный и ламинарный характер |
| 3) | - | ток крови в печеночных венах имеет однонаправленный и турбулентный характер |
| 4) | + | ток крови в печеночных венах имеет однонаправленный и ламинарный характер |
| 5) | - | невозможно оценить характер кровотока |

| Задание №84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При проведении цветового допплеровского картирования ток крови в ветвях печеночной артерии и внутрипеченочных ветвях воротной вены |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | имеет однонаправленный характер |
| 2) | - | имеет разнонаправленный характер |
| 3) | - | невозможно сопоставить и оценить |

| Задание №85 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие цветового сигнала в просвете трубчатой структуры при проведении обычной цветовой допплеровской может означать, что |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | данная структура не является кровеносным сосудом |
| 2) | - | чувствительность прибора не соответствует параметрам кровотока в данном сосуде |
| 3) | - | настройка прибора неадекватна конкретной ситуации |
| 4) | - | возможности прибора и методики недостаточны для исследования данного сосуда |
| 5) | + | возможны все вышеперечисленные варианты |
| 6) | - | невозможен ни один из перечисленных вариантов |

| Задание №86 |  |  |
| --- | --- | --- |
| По параметрам цвета при обычной методике цветовой допплерографии невозможно |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | определить направление кровотока в сосудах |
| 2) | - | приблизительно определить раскладку скоростных параметров потока крови на протяжении сосуда |
| 3) | + | приблизительно определить объемную скорость кровотока в сосуде |
| 4) | - | в большинстве случаев для средних и крупных сосудов определить характер кровотока (артериальный, венозный) |
| 5) | - | в большинстве случаев для средних и крупных сосудов определить характер кровотока (ламинарный, турбулентный) в конкретном участке сосуда |

| Задание №87 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковое исследование печени в реальном масштабе времени с "серой шкалой" с применением методики цветовой допплерографии не позволяет |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | оценить размеры печени |
| 2) | - | оценить структуру печени |
| 3) | + | оценить функциональное состояние печени |
| 4) | - | выявить диффузные поражения различной этиологии |
| 5) | - | выявить очаговые поражения различной этиологии |
| 6) | - | в большинстве случаев дифференцировать нарушения обмена билирубина |

| Задание №88 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тактика ведения больного с эхографически установленным диагнозом гемангиомы печени заключается в следующем |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ежемесячном динамическом наблюдении |
| 2) | + | повторном исследовании через 1-1.5 месяца, 3 месяца, далее раз в полгода |
| 3) | - | динамическом исследовании один раз в полгода |
| 4) | - | динамическом исследовании один раз в год |
| 5) | - | динамическом исследовании, которое проводить нельзя, так как опухоль необходимо оперировать |
| 6) | - | ввиду абсолютной доброкачественности опухоль можно повторно не исследовать |

| Задание №89 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поликистоз печени чаще сочетается с поликистозом |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | почек |
| 2) | - | поджелудочной железы |
| 3) | - | селезенки |
| 4) | - | яичников |
| 5) | + | почек и поджелудочной железы |
| 6) | - | почек и яичников |

| Задание №90 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К структурам желчевыводящей системы, визуализируемым при ультразвуковом исследовании при помощи В-режима в условиях хорошего акустического доступа на приборах среднего класса, относятся |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | желчный пузырь, проток желчного пузыря, общий печеночный проток, общий желчный проток, главные долевые протоки, сегментарные протоки, субсегментарные протоки, желчные капилляры |
| 2) | - | желчный пузырь, проток желчного пузыря, общий печеночный проток, общий желчный проток, главные долевые протоки, сегментарные протоки, субсегментарные протоки |
| 3) | - | желчный пузырь, проток желчного пузыря, общий печеночный проток, общий желчный проток, главные долевые протоки, сегментарные протоки |
| 4) | - | желчный пузырь, проток желчного пузыря, общий печеночный проток, общий желчный проток, главные долевые протоки |
| 5) | + | желчный пузырь, общий печеночный проток, общий желчный проток, главные долевые протоки, |
| 6) | - | желчный пузырь, общий печеночный проток, общий желчный проток |

| Задание №91 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К внутрипеченочным желчевыводящим протокам относятся |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | общий желчный проток |
| 2) | + | долевые сегментарные, субсегментарные протоки |
| 3) | - | общий печеночный проток |
| 4) | - | субсегментарные, сегментарные, долевые протоки, проток желчного пузыря |
| 5) | - | общий желчный проток, проток желчного пузыря |

| Задание №92 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К внепеченочным желчевыводящим протокам относятся |  |  |
| Выберите один из 7 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | сегментарные, долевые протоки |
| 2) | - | долевые протоки, общий печеночный проток |
| 3) | - | общий печеночный проток, общий желчный проток |
| 4) | - | общий желчный проток |
| 5) | - | проток желчного пузыря |
| 6) | + | общий желчный проток и проток желчного пузыря |
| 7) | - | общий печеночный проток, общий желчный проток и проток желчного пузыря |

| Задание №93 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании ложе желчного пузыря выглядит |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | как гиперэхогенная зона по форме соответствующей борозде на висцеральной поверхности печени |
| 2) | - | как ячеистая структура смешанной эхогенности, по форме соответствующая борозде на висцеральной поверхности печени |
| 3) | - | как неоднородный участок паренхимы печени |
| 4) | - | как гипоэхогенный участок, по форме соответствующий борозде на висцеральной поверхности печени |
| 5) | - | как анэхогенный участок, по форме соответствующий борозде на висцеральной поверхности печени |

| Задание №94 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В стандартных условиях желчный конкремент визуализируется |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | как инкапсулированная структура |
| 2) | - | как солидное образование |
| 3) | + | как гиперэхогенная криволинейная структура |
| 4) | - | как структура на дающая отражения |
| 5) | - | как гиперэхогенное солидное образование |

| Задание №95 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Неизмененная стенка желчного пузыря на портативных приборах и приборах среднего класса в стандартных условиях визуализируется в виде |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | однослойной тонкой гиперэхогенной эхоструктуры |
| 2) | - | двухслойной гиперэхогенной эхоструктуры |
| 3) | - | трехслойной структуры смешанной эхогенности |
| 4) | - | пятислойной структуры смешанной эхогенности |
| 5) | - | неравномерно утолщенной по типу "четок" гиперэхогенной линии |

| Задание №96 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Неизмененная стенка желчного пузыря на приборах высшего класса в стандартных условиях визуализируется в виде |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | однослойной тонкой гиперэхогенной эхоструктуры |
| 2) | + | двухслойной гиперэхогенной эхоструктуры |
| 3) | - | трехслойной структуры смешанной эхогенности |
| 4) | - | пятислойной структуры смешанной эхогенности |
| 5) | - | неравномерно утолщенной по типу "четок" гиперэхогенной линии |

| Задание №97 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для эхографической картины острого холецистита характерно |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | локальное выбухание стенки желчного пузыря |
| 2) | + | неравномерный характер поражения стенки желчного пузыря |
| 3) | - | рубцовая деформация полости желчного пузыря |
| 4) | - | истончение стенки желчного пузыря |
| 5) | - | расширение внутрипеченочных протоков |

| Задание №98 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Причиной появления умеренно выраженной пневмобилии обычно не является |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | операция на желчевыводящей системе |
| 2) | - | острый гнойный холангит |
| 3) | - | пузырно-кишечная фистула |
| 4) | + | желчно-каменная болезнь |
| 5) | - | острый холецистит |
| 6) | - | эмпиема желчного пузыря |

| Задание №99 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К ультразвуковым признакам холедохолитиаза можно отнести все, кроме |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | увеличения желчного пузыря |
| 2) | - | расширения всех вышерасположенных желчных протоков (относительно места обструкции) |
| 3) | - | наличия гиперэхогенной структуры в просвете внепеченочных желчевыводящих протоков |
| 4) | + | наличия конкремента в желчном пузыре или внутрипеченочных протоках |

| Задание №100 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный размер конкремента в желчном пузыре, выявляемого с помощью ультразвукового исследования в стандартных условиях на приборах среднего класса, составляет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 0.5 мм |
| 2) | + | 1 мм |
| 3) | - | 2 мм |
| 4) | - | 3 мм |
| 5) | - | 4 мм |

| Задание №101 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Влияет ли химический состав конкремента желчного пузыря на ультразвуковую картину конкремента? |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | нет, никогда |
| 2) | - | да, во всех случаях |
| 3) | - | да, при условии, что конкремент окружен жидкостью |
| 4) | - | да, только при размерах конкрементов более 4-5 мм. |
| 5) | + | да, при условии, что конкремент окружен жидкостью и только при размерах конкрементов более 4-5 мм. |

| Задание №102 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Возможно ли по виду опухоли при ультразвуковом исследовании определить характер роста (инвазивный-неинвазивный)? |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Да. |
| 2) | - | Нет. |
| 3) | - | Да, при наличии зон распада в опухоли. |
| 4) | - | Да, при наличии кальцинации в опухоли. |
| 5) | - | Да, при проведении функциональных проб. |

| Задание №103 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании признаком инвазивного роста опухоли является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | анэхогенный ободок |
| 2) | + | нечеткость границ |
| 3) | - | резкая неоднородность структуры опухоли |
| 4) | - | анэхогенная зона с неровным контуром в центре образования |
| 5) | - | зоны кальцинации в опухоли |

| Задание №104 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковым признаком рака желчного пузыря не является |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | объемное образование в полости, стенке или вне желчного пузыря |
| 2) | - | неровные наружный и внутренний контуры желчного пузыря в сочетании с неравномерными изменениями (утолщение, неоднородность и т.д.) стенки, на фоне отсутствия клиники воспаления |
| 3) | - | неоднородный характер структуры, смешанная эхогенность |
| 4) | + | перемещаемость структуры при изменении положения тела |

| Задание №105 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковым признаком острого холецистита не является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | увеличение размеров пузыря |
| 2) | - | нечеткость либо неровность контуров |
| 3) | - | неоднородность структуры стенок (может быть "трехслойной или слоистой) |
| 4) | + | значительно повышенная звукопроводимость полости |
| 5) | - | структура полости однородная, либо неоднородная, эхогенность стенок смешанная, либо повышена |

| Задание №106 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К ультразвуковым признакам полипоза желчного пузыря не относятся |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | наличие объемного образования или нескольких образований в полости желчного пузыря |
| 2) | - | пристеночное расположение в полости желчного пузыря |
| 3) | - | однородность структуры |
| 4) | + | смещаемость при изменении положения тела, выявление акустической тени |
| 5) | - | эхогенность либо сопоставима с паренхимой печени, либо превышает, либо смешанная |

| Задание №107 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Множественные точечные гиперэхогенные структуры в толще стенки желчного пузыря без изменения ее толщины и контуров, выявляемые при ультразвуковом исследовании характерны |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | для хронического холецистита |
| 2) | - | для аденомиоматоза желчного пузыря |
| 3) | + | для холестероза желчного пузыря |
| 4) | - | для рака желчного пузыря |
| 5) | - | для желчекаменной болезни |
| 6) | - | все перечисленное |

| Задание №108 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографическая картина структуры желчного пузыря в фазу физиологического сокращения, у лиц не имевших ранее заболеваний желчевыводящей системы, чаще имеет вид |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | однослойной структуры |
| 2) | - | двухслойной структуры |
| 3) | + | трехслойной структуры |
| 4) | - | четырехслойной структуры |
| 5) | - | неоднородной структуры |
| 6) | - | недифференцируемой структуры |

| Задание №109 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средняя толщина стенки неизмененного пузыря в фазу умеренного наполнения обычно составляет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 0.5-1 мм |
| 2) | - | 1-2 мм |
| 3) | + | 1.5-3 мм |
| 4) | - | 2-4.5 мм |
| 5) | - | 3-5 мм |

| Задание №110 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общие вторичные эхографические признаки имеются у всех перечисленных состояний, кроме |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | холедохолитиаза |
| 2) | - | рака желчевыводящих протоков |
| 3) | - | опухоли общего печеночного протока |
| 4) | + | первичного рака печени |
| 5) | - | рака головки поджелудочной железы |
| 6) | - | рака большого дуоденального сосочка |

| Задание №111 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Из перечисленных состояний обычно не приводят к расширению желчевыводящих протоков |  |  |
| Выберите один из 7 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | холедохолитиаз |
| 2) | - | рак желчевыводящих протоков |
| 3) | - | опухоль Клацкина |
| 4) | - | рака головки поджелудочной железы |
| 5) | - | рака большого дуоденального сосочка |
| 6) | - | все перечисленное |
| 7) | + | ничего из перечисленного |

| Задание №112 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Из доброкачественных гиперпластических процессов стенки желчного пузыря наиболее характерные эхографические признаки имеют |  |  |
| Выберите один из 7 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | липоматоз желчного пузыря |
| 2) | - | нейрофиброматоз желчного пузыря |
| 3) | - | аденомиоматоз желчного пузыря |
| 4) | - | фиброматоз желчного пузыря |
| 5) | - | холестероз желчного пузыря |
| 6) | + | аденомиоматоз желчного пузыря и холестероз желчного пузыря |
| 7) | - | липоматоз желчного пузыря, нейрофиброматоз желчного пузыря и фиброматоз желчного пузыря |

| Задание №113 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Утверждение о возможности использования эхографии для проведения дифференциального диагноза между доброкачественными гиперпластическими процессами (фиброматоз, нейрофиброматоз, липоматоз, ограниченный аденомиоматоз) и ранними стадиями злокачественного опухолевого поражения |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | справедливо всегда |
| 2) | + | несправедливо |
| 3) | - | справедливо, если утолщение стенки желчного пузыря не превышает 6-7 мм |
| 4) | - | справедливо, если эхогенность измененного участка стенки не больше эхогенности печени |

| Задание №114 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографическая картина - утолщение стенки преимущественно за счет слизистой и подслизистой оболочек с наличием в ней гипер- и анэхогенных участков небольшого размера, полипообразные структуры по внутреннему контуру стенки, неоднородная структура стенки с вовлечением всех отделов желчного пузыря - характерна |  |  |
| Выберите один из 7 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | для хронического холецистита |
| 2) | - | для острого холецистита |
| 3) | - | для острого флегмонозного холецистита |
| 4) | + | для распространенного аденомиоматозного желчного пузыря |
| 5) | - | для полипоза желчного пузыря |
| 6) | - | для узловой формы рака желчного пузыря |
| 7) | - | все перечисленное |

| Задание №115 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографическая картина - визуализация области шейки желчного пузыря в виде неоднородной ячеистой структуры с гипо-, гипер- и анэхогенными участками в утолщенной стенке, часто с практически полным перекрытием просвета полости желчного пузыря в этом месте, сохранением внешнего контура желчного пузыря возможна при следующих заболеваниях |  |  |
| Выберите один из 8 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | хроническом шеечном холецистите |
| 2) | - | остром шеечном холецистите |
| 3) | - | ограниченном аденомиоматозе желчного пузыря |
| 4) | - | шеечном полипозе желчного пузыря |
| 5) | - | инфильтративной форме рака желчного пузыря |
| 6) | - | начальной стадии рака желчного пузыря |
| 7) | + | правильные ответы остром шеечном холецистите, и инфильтративной форме рака желчного пузыря |
| 8) | - | хроническом шеечном холецистите, остром шеечном холецистите, ограниченном аденомиоматозе желчного пузыря, и начальной стадии рака желчного пузыря |

| Задание №116 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковой метод исследования в режиме "реального времени" с "серой шкалой" позволяет с высокой достоверностью дифференцировать острые и хронические воспалительные процессы в желчном пузыре |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | во всех случаях |
| 2) | - | никогда |
| 3) | + | только при наличии соответствующих морфологических изменений в желчном пузыре |
| 4) | - | только при наличии соответствующих функциональных изменений в желчном пузыре |

| Задание №117 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характерная эхографическая картина острого холецистита с выраженными морфологическими изменениями может иметь следующие признаки |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | нормальные размеры желчного пузыря, однослойная тонкая стенка, однородная эхонегативная полость |
| 2) | - | нормальные и увеличенные размеры желчного пузыря, неоднородная тонкая гиперэхогенная стенка, полость часто с эхогенной взвесью |
| 3) | - | часто увеличенные размеры желчного пузыря, утолщенная неоднородная стенка повышенной эхогенности, полость эхонегативная или с эхогенной взвесью |
| 4) | + | различные размеры желчного пузыря, неравномерно утолщенная, слоисто-неоднородная стенка смешанной эхогенности (с гипо-, изо-, гиперэхогенными участками), однородная или с эхогенной взвесью полость |
| 5) | - | различные размеры желчного пузыря, неравномерно утолщенная, неоднородная, стенка умеренно и значительно повышенной эхогенности, однородная или с признаками застоя желчи полость |
| 6) | - | значительно увеличенные размеры желчного пузыря, стенка иногда тонкая повышенной эхогенности, иногда незначительно утолщенная, полость с эхогенной желчью |

| Задание №118 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характерная эхографическая картина хронического атрофического холецистита в стадии ремиссии может иметь следующие признаки |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | нормальные размеры желчного пузыря, однослойная стенка, толщиной 2-3 мм, однородная эхонегативная полость |
| 2) | + | нормальные и увеличенные размеры желчного пузыря, неоднородная тонкая - до 0.5-1.5 мм - гиперэхогенная стенка, полость часто с эхогенной взвесью |
| 3) | - | часто увеличенные размеры желчного пузыря, утолщенная до 3.5-5 мм неоднородная стенка повышенной эхогенности, полость эхонегативная или с эхогенной взвесью |
| 4) | - | различные размеры желчного пузыря, неравномерно утолщенная - более 4-5 мм, слоисто-неоднородная стенка смешанной эхогенности (с гипо-, изо-, гиперэхогенными участками), однородная или с эхогенной взвесью полость |
| 5) | - | различные размеры желчного пузыря, неравномерно утолщенная - более 4-5 мм, неоднородная, иногда слоистая стенка умеренно и значительно повышенной эхогенности, однородная или с признаками застоя желчи полость |
| 6) | - | значительно увеличенные размеры желчного пузыря, стенка повышенной эхогенности, иногда незначительно утолщенная, полость с эхогенной желчью |

| Задание №119 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографическая картина несмещаемого камня большого дуоденального сосочка (БДС) при ультразвуковом исследовании часто отличается от эхографической картины рака БДС только |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | наличием объемного образования в зоне БДС |
| 2) | - | значительно расширенными протоками |
| 3) | + | наличием стойких акустической тени или эффекта дистального ослабления за зоной БДС |
| 4) | - | ничем не отличается |

| Задание №120 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографическую картину рака внепеченочных желчевыводящих протоков необходимо дифференцировать с эхографической картиной |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | холедохолитиаза |
| 2) | - | лимфоаденопатии в области печеночно-12-перстной связки |
| 3) | + | рака головки поджелудочной железы |
| 4) | - | рака большого дуоденального сосочка |
| 5) | - | все перечисленное |
| 6) | - | ничего из перечисленного |

| Задание №121 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характерная эхографическая картина хронического гипертофического холецистита в стадии ремиссии может иметь следующие признаки |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | нормальные размеры желчного пузыря, однослойная тонкая - до 2-3 мм стенка, однородная эхонегативная полость |
| 2) | - | нормальные и увеличенные размеры желчного пузыря, неоднородная тонкая - до 0.5-1.5 мм - гиперэхогенная стенка, полость часто с эхогенной взвесью |
| 3) | - | различные размеры желчного пузыря, утолщенная более 3.5-4 мм неоднородная стенка повышенной эхогенности, полость эхонегативная или с эхогенной взвесью |
| 4) | - | различные размеры желчного пузыря, неравномерно утолщенная - более 4-5 мм, слоисто-неоднородная стенка смешанной эхогенности (с гипо-, изо-, гиперэхогенными участками), однородная или с эхогенной взвесью полость |
| 5) | + | различные размеры желчного пузыря, неравномерно утолщенная, неоднородная, иногда слоистая стенка умеренно и значительно повышенной эхогенности, однородная или с признаками застоя желчи полость |
| 6) | - | значительно увеличенные размеры желчного пузыря, стенка чаще тонкая повышенной эхогенности, полость с эхогенной желчью |

| Задание №122 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характерная эхографическая картина хронического холецистита в стадии обострения может иметь следующие признаки |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | нормальные размеры желчного пузыря, однослойная тонкая стенка, однородная эхонегативная полость |
| 2) | - | нормальные и увеличенные размеры желчного пузыря, неоднородная тонкая гиперэхогенная стенка, полость часто с эхогенной взвесью |
| 3) | - | различные размеры желчного пузыря, утолщенная неоднородная стенка повышенной эхогенности, полость эхонегативная или с эхогенной взвесью |
| 4) | + | различные размеры желчного пузыря, неравномерно утолщенная, неоднородная, иногда слоистая - с гипоэхогенными участками - стенка умеренно и значительно повышенной эхогенности, однородная или с признаками застоя желчи полость |
| 5) | - | значительно увеличенные размеры желчного пузыря, стенка иногда тонкая повышенной эхогенности, иногда утолщенная полость с эхогенной желчью |

| Задание №123 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характерная эхографическая картина водянки желчного пузыря может иметь следующие признаки |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | нормальные размеры желчного пузыря, однослойная тонкая стенка, однородная эхонегативная полость |
| 2) | - | нормальные размеры желчного пузыря, неоднородная гиперэхогенная стенка, полость часто с эхогенной взвесью |
| 3) | - | различные размеры желчного пузыря, утолщенная неоднородная стенка повышенной эхогенности, полость эхонегативная или с эхогенной взвесью |
| 4) | - | различные размеры желчного пузыря, неравномерно утолщенная, слоисто-неоднородная стенка смешанной эхогенности (с гипо, изо-, гиперэхогенными участками), однородная или с эхогенной взвесью полость |
| 5) | - | различные размеры желчного пузыря, неравномерно утолщенная, неоднородная, иногда слоистая стенка умеренно и значительно повышенной эхогенности, однородная или с признаками застоя желчи полость |
| 6) | + | значительно увеличенные размеры желчного пузыря, стенка иногда тонкая повышенной эхогенности, иногда утолщенная, полость с эхогенной желчью |

| Задание №124 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характерная эхографическая картина выраженного острого воспалительного процесса в желчном пузыре может иметь следующие признаки |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | нормальные размеры желчного пузыря, однослойная тонкая стенка, однородная эхонегативная полость |
| 2) | - | нормальные или увеличенные размеры желчного пузыря, неоднородная тонкая гиперэхогенная стенка, полость часто с эхогенной взвесью |
| 3) | - | различные размеры желчного пузыря, утолщенная неоднородная стенка повышенной эхогенности, полость эхонегативная или с эхогенной взвесью |
| 4) | - | различные размеры желчного пузыря, неравномерно утолщенная, слоисто-неоднородная стенка смешанной эхогенности (с гипо, изо-, гиперэхогенными участками), однородная или с эхогенной взвесью полость |
| 5) | - | нормальные или увеличенные размеры желчного пузыря, неоднородная тонкая гиперэхогенная стенка, полость часто с эхогенной взвесью и различные размеры желчного пузыря, утолщенная неоднородная стенка повышенной эхогенности, полость эхонегативная или с эхогенной взвесью |
| 6) | + | азличные размеры желчного пузыря, утолщенная неоднородная стенка повышенной эхогенности, полость эхонегативная или с эхогенной взвесью и различные размеры желчного пузыря, неравномерно утолщенная, слоисто-неоднородная стенка смешанной эхогенности (с гипо, изо-, гиперэхогенными участками), однородная или с эхогенной взвесью полость |

| Задание №125 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характерная эхографическая картина хронического воспалительного процесса в желчном пузыре в стадии ремиссии может иметь следующие признаки |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | нормальные размеры желчного пузыря, однослойная тонкая стенка, однородная эхонегативная полость |
| 2) | - | нормальные или увеличенные размеры желчного пузыря, неоднородная тонкая гиперэхогенная стенка, полость часто с эхогенной взвесью |
| 3) | - | различные размеры желчного пузыря, утолщенная неоднородная стенка повышенной эхогенности, полость эхонегативная или с эхогенной взвесью |
| 4) | - | различные размеры желчного пузыря, неравномерно утолщенная, слоисто-неоднородная стенка смешанной эхогенности (с гипо, изо-, гиперэхогенными участками), однородная или с эхогенной взвесью полость |
| 5) | + | нормальные размеры желчного пузыря, однослойная тонкая стенка, однородная эхонегативная полость, нормальные или увеличенные размеры желчного пузыря, неоднородная тонкая гиперэхогенная стенка, полость часто с эхогенной взвесью, различные размеры желчного пузыря, утолщенная неоднородная стенка повышенной эхогенности, полость эхонегативная или с эхогенной взвесью |
| 6) | - | различные размеры желчного пузыря, утолщенная неоднородная стенка повышенной эхогенности, полость эхонегативная или с эхогенной взвесью и азличные размеры желчного пузыря, неравномерно утолщенная, слоисто-неоднородная стенка смешанной эхогенности (с гипо, изо-, гиперэхогенными участками), однородная или с эхогенной взвесью полость |

| Задание №126 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ограниченный аденомиоматоз желчного пузыря является диспластическим процессом, при котором может быть выявлено |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | неравномерное утолщение стенки желчного пузыря во всех отделах преимущественно в области слизистой оболочки с гипер- и анэхогенными участками и множественными полипами |
| 2) | + | неравномерное утолщение стенки желчного пузыря в некоторых отделах преимущественно в области слизистой оболочки с гипер- и анэхогенными участками и множественными полипами |
| 3) | - | множественные отдельные участки утолщения стенки желчного пузыря по типу "четок" на протяжении всего контура в области мышечного слоя |
| 4) | - | множественные сливающиеся участки утолщения стенки желчного пузыря по типу "четок" на протяжении всего контура в области мышечного слоя |
| 5) | - | множественные мелкие и средние (3-5 мм и 4-7 мм) образования по наружному контуру желчного пузыря в области серозной оболочки |
| 6) | - | отсутствие специфических признаков |

| Задание №127 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Некоторыми из дифференциально-диагностических критериев околопузырного абсцесса от других жидкостных структур являются |  |  |
| Выберите один из 7 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | выявление сообщения с полостью желчного пузыря |
| 2) | - | выявления отличия по структуре и эхогенности стенок абсцесса от стенок желчного пузыря |
| 3) | - | динамичное изменение эхографической картины |
| 4) | - | выявление зоны инфильтрации вокруг околопузырного образования |
| 5) | - | повышенная эхогенность самого абсцесса |
| 6) | + | выявления отличия по структуре и эхогенности стенок абсцесса от стенок желчного пузыря, динамичное изменение эхографической картины и выявление зоны инфильтрации вокруг околопузырного образования |
| 7) | - | все перечисленное верно |

| Задание №128 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Одним из отличий эхографической картины дивертикула желчного пузыря от околопузырного абсцесса является |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | наличие сообщения между полостью желчного пузыря и жидкостной структурой рядом |
| 2) | - | отсутствие сообщения между полостью желчного пузыря и жидкостной структурой рядом |
| 3) | - | выявление взвешенных частиц в полости дивертикула |

| Задание №129 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выявляемое во время диспансеризации при ультразвуковом исследовании стабильное во времени содержащее жидкость образование, прилегающее к нижней, латеральной или медиальной стенке желчного пузыря, имеющие тонкие и четко видимые стенки, эхонегативное содержимое с отсутствием его передвижения в большинстве случаев соответствует |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | околопузырному абсцессу |
| 2) | - | петле тонкой кишки с жидкостью |
| 3) | - | кисте печени |
| 4) | + | дивертикулу желчного пузыря |
| 5) | - | кисте поджелудочной железы |
| 6) | - | ни одному из перечисленных |

| Задание №130 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выявляемое во время ультразвукового исследования при клинической картине "острого живота" стабильное во времени содержащее жидкость образование, прилегающее к нижней, латеральной или медиальной стенке желчного пузыря, имеющие утолщенные стенки с нечеткими контурами и часто гиперэхогенный ореол вокруг в большинстве случаев соответствует |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | околопузырному абсцессу |
| 2) | - | петле тонкой кишки с жидкостью |
| 3) | - | кисте печени |
| 4) | - | дивертикулу желчного пузыря |
| 5) | - | кисте поджелудочной железы |
| 6) | - | ни одному из перечисленных |

| Задание №131 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вероятные изменения в ультразвуковой картине при печеночных желтухах связаны |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | с изменением состояния паренхимы печени и селезенки с присоединением признаков портальной гипертензии |
| 2) | - | с расширением внутрипеченочных желчных ходов и размеров желчного пузыря |
| 3) | - | с обнаружением конкрементов желчевыводящих путей |
| 4) | - | с увеличением размеров селезенки |

| Задание №132 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изменения в ультразвуковой картине при подпеченочной желтухе связаны |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | с закупоркой желчных протоков |
| 2) | - | с увеличением размеров желчного пузыря |
| 3) | - | с увеличением размеров печени и селезенки |
| 4) | - | с изменением состояния портальной системы |

| Задание №133 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Симптом Курвуазье проявляется |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | в увеличении желчного пузыря при наличии желтухи |
| 2) | - | в уменьшении и деформации желчного пузыря при наличии желтухи |
| 3) | - | в уменьшении размеров печени и увеличении размеров селезенки |
| 4) | - | в появлении симптомов портальной гипертензии |
| 5) | - | асцитом |

| Задание №134 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Водянка желчного пузыря в ультразвуковом изображении характеризуется |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | увеличением желчного пузыря более 10 см |
| 2) | - | увеличением желчного пузыря более 7 см |
| 3) | - | увеличением желчного пузыря более 5 см |
| 4) | - | расширением внутрипеченочных желчных ходов |

| Задание №135 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Анатомической последовательностью расположения структур ворот печени, считая спереди назад являются |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | печеночная артерия, холедох, портальная вена |
| 2) | - | холедох, портальная вена, печеночная артерия |
| 3) | - | холедох, печеночная артерия, портальная вена |
| 4) | - | печеночная артерия, холедох, нижняя полая вена |

| Задание №136 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конкременты желчного пузыря при ультразвуковом исследовании определяются |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | как гиперэхогенные округлые образования с четким контуром и акустической тенью |
| 2) | - | как гипоэхогенные образования |
| 3) | - | как многокамерные неоднородные эхоструктуры |
| 4) | - | как образования с четким контуром, деформирующие контуры желчного пузыря |

| Задание №137 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Патогномоничным симптомом лимфогранулематоза при брюшной его форме является |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | определение увеличенных парааортальных лимфатических узлов и лимфатических узлов ворот печени |
| 2) | - | увеличение размеров селезенки |
| 3) | - | определение очаговых образований паренхимы печени |
| 4) | - | увеличение размеров желчного пузыря и расширение внутрипеченочных желчных протоков |

| Задание №138 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обобщенная эхографическая картина рака желчного пузыря может быть представлена |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | образованием повышенной эхогенности, с неоднородной структурой и неровными контурами, не смещаемым при изменении положения тела пациента |
| 2) | - | образованием пониженной эхогенности, с неоднородной структурой и неровными контурами, не смещаемым при изменении положения тела пациента |
| 3) | - | образованием смешанной эхогенности, с неоднородной структурой и неровными контурами, не смещаемым при изменении положения тела пациента |
| 4) | + | солидной структурой с многовариантностью размеров, форм, структуры, эхогенности и характера роста |
| 5) | - | солидно-кистозным образованием |
| 6) | - | кистозно-солидным образованием |

| Задание №139 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Методика цветового допплеровского картирования кровотока дает возможность визуализации a.cystica и ее главных ветвей |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в норме |
| 2) | + | при остром воспалительном процессе в желчном пузыре |
| 3) | - | при опухолевом поражении |
| 4) | - | правильно все перечисленное |
| 5) | - | ни в одном из перечисленных случаев |

| Задание №140 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При остром воспалительном процессе в желчном пузыре во время ультразвукового исследования в области шейки желчного пузыря, ворот печени и печеночно-12-перстной связки могут визуализироваться небольшие гипоэхогенные участки неправильной овальной или округлой формы с четкими контурами, небольших размеров (до 0.5-1.5 см). Чаще они являются |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | артефактами |
| 2) | - | участками жировой клетчатки |
| 3) | + | реактивной лимфоаденопатией |
| 4) | - | мелкими участками "расплавленной" жировой клетчатки |
| 5) | - | все перечисленное неверно |

| Задание №141 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К эхографическим признакам острого панкреатита в подавляющем большинстве случаев не относится |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | увеличение размеров железы |
| 2) | - | размытость и нечеткость контуров железы |
| 3) | + | уменьшение размеров железы |
| 4) | - | диффузно неоднородная эхоструктура ткани железы |
| 5) | - | понижение эхогенности ткани железы |

| Задание №142 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основными эзографическими признаками рака головки поджелудочной железы являются |  |  |
| Выберите один из 7 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | контуры неровные, локальное увеличение железы |
| 2) | - | выявление очагового поражения головки железы |
| 3) | - | эхоструктура головки неоднородная |
| 4) | - | смещение и сдавление сосудов |
| 5) | - | внепеченочный холестаз, метастазы в печень |
| 6) | + | верно все перечисленное |
| 7) | - | выявление очагового поражения головки железы, смещение и сдавление сосудов и внепеченочный холестаз, метастазы в печень |

| Задание №143 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании - с какой из перечисленных групп органов и структур поджелудочная железа находится в "соприкосновении"? |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Печенью, желчным пузырем, восходящей ободочной кишкой, желудком |
| 2) | - | Печенью, желудком, селезенкой, 12-перстной кишкой, правой почкой |
| 3) | + | Печенью, желудком, селезенкой, 12-перстной кишкой, левой почкой |
| 4) | - | Почками, желудком, поперечно-ободочной кишкой, селезенкой, сигмовидной кишкой |
| 5) | - | Желудком, восходящей, поперечной и нисходящей ободочной кишкой, селезенкой |

| Задание №144 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании "маркером" поджелудочной железы являются |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a.mesenterica superior, v.lienalis, v.portae, a.gastrica sin |
| 2) | + | a.mesenterica superior, v.lienalis, v.mesenterica superior, a.gastroduodenalis |
| 3) | - | a.mesenterica superior, v.lienalis, v.mesenterica superior, a.renalis sin |
| 4) | - | a.mesenterica superior, v.lienalis, a.lienalis, a.renalis dex |
| 5) | - | a.mesenterica superior, v.lienalis, a.lienalis, a.hepatica propria |

| Задание №145 |  |  |
| --- | --- | --- |
| "Сегментированная поджелудочная железа" является в обычных условиях |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | следствием воспалительного процесса |
| 2) | + | аномалией развития |
| 3) | - | следствием оперативного вмешательства, травмы |
| 4) | - | следствием опухолевого поражения |
| 5) | - | следствием прогрессирования сахарного диабета |

| Задание №146 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее характерными и часто встречающимися признаками острого панкреатита являются |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | сохранение размеров поджелудочной железы, понижение эхогенности, однородность структуры и четкость контуров |
| 2) | + | увеличение размеров поджелудочной железы, понижение эхогенности, нарушение однородности эхогенности и изменение контуров |
| 3) | - | невозможность определения контуров поджелудочной железы и повышение ее эхогенности |
| 4) | - | увеличение размеров, повышение эхогенности и подчеркнутость контуров поджелудочной железы |
| 5) | - | отсутствие характерных признаков |

| Задание №147 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кисты поджелудочной железы чаще характеризуются следующими признаками |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | наличием капсулы, эффектом псевдоусиления, правильной округлой формой, однородностью структуры |
| 2) | - | отсутствием капсулы, эффекта псевдоусиления, неправильной формой, неоднородной структурой |
| 3) | - | неоднородной структурой, четко выраженной капсулой, неправильной формой, наличием внутренних перегородок |
| 4) | + | отсутствием капсулы, неправильной формой, эффектом псевдоусиления, разнообразным внутренним содержимым |
| 5) | - | отсутствием характерных признаков |

| Задание №148 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании основанием для предположения о наличии у пациента хронического панкреатита может служить |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | возраст пациента старше 50 лет |
| 2) | - | наличие любого из признаков диффузных изменений паренхимы |
| 3) | + | наличие неоднородности паренхимы, неровности контуров, повышения эхогенности, изменений размеров |
| 4) | - | ничего из вышеперечисленного |

| Задание №149 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее характерными эхографическими признаками для рака поджелудочной железы с локализацией со стороны краниальной поверхности головки являются |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | увеличение размеров головки, деформация головки поджелудочной железы, изменение ее эхогенности, часто расширение вирсунгова протока и холедоха, сдавление воротной вены, метастазов в печени и регионарных лимфатических узлах |
| 2) | - | увеличение размеров головки, сдавление воротной вены, селезенчатой вены и нижней полой вены, метастазов в печени и регионарных лимфатических узлах |
| 3) | - | уменьшение размеров головки, четкость контуров, расширение вирсунгова и общего желчного протоков, сдавление венозных сосудов, повышение эхогенности |
| 4) | - | отсутствие характерных ультразвуковых признаков |
| 5) | - | невозможно визуализировать поджелудочную железу |

| Задание №150 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для ультразвуковой картины рака тела поджелудочной железы не характерно |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | очаговое изменение структуры тела поджелудочной железы |
| 2) | - | изменение эхогенности пораженного участка |
| 3) | - | сдавление селезенчатой вены |
| 4) | - | локальное увеличение толщины тела при диаметре опухоли более 1.5-2 см |
| 5) | + | сдавление общего желчного протока |

| Задание №151 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кистозный фиброз поджелудочной железы является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | следствием длительно протекающего воспалительного процесса |
| 2) | - | следствием быстро протекающего воспалительного процесса |
| 3) | - | признаком опухолевого поражения поджелудочной железы |
| 4) | + | врожденной аномалией поджелудочной железы |
| 5) | - | следствием длительно протекающего сахарного диабета |

| Задание №152 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее характерным для эхографической картины рака поджелудочной железы является обнаружение |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | гиперэхогенного объемного образования |
| 2) | - | объемного образования умеренно повышенной эхогенности |
| 3) | - | объемного образования средней эхогенности |
| 4) | + | объемного образования пониженно эхогенности |
| 5) | - | анэхогенного объемного образования |

| Задание №153 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повышение эхогенности паренхимы поджелудочной железы является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | специфическим признаком, выявляемом при портальной гипертензии |
| 2) | - | специфическим признаком, выявляемом при хроническом панкреатите |
| 3) | - | специфическим признаком, выявляемом при остром панкреатите |
| 4) | - | специфическим признаком, выявляемом при панкреонекрозе |
| 5) | + | неспецифическим признаком, выявляемом при различной патологии |

| Задание №154 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расширение вирсунгова протока не относится к одному из возможных эхографических признаков |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | острого панкреатита |
| 2) | - | хронического панкреатита |
| 3) | + | жировой инфильтрации поджелудочной железы |
| 4) | - | опухоли головки поджелудочной железы |
| 5) | - | холедохолитиаза |

| Задание №155 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предположить наличие хронического панкреатита по результатам ультразвукового исследования (с учетом клинико-лабораторных показателей) |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | правомерно в любом случае |
| 2) | + | правомерно, если имеются структурные изменения железы |
| 3) | - | правомерно, если имеются функциональные изменения железы |
| 4) | - | неправомерно |

| Задание №156 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опухолевые поражения поджелудочной железы чаще всего встречаются |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | в головке поджелудочной железы |
| 2) | - | в теле поджелудочной железы |
| 3) | - | в хвосте поджелудочной железы |
| 4) | - | в области фатерова соска |

| Задание №157 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Острый панкреатит в УЗ изображении характеризуется |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | увеличением поджелудочной железы и снижением эхогенности ее паренхимы |
| 2) | - | появлением выпота в парапанкреатическом пространстве |
| 3) | - | деформацией поджелудочной железы |
| 4) | - | невозможностью ее визуализации |

| Задание №158 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании анатомическим ориентиром границы передней поверхности головки поджелудочной железы служит |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | воротная вена |
| 2) | - | нижний край печени |
| 3) | - | задняя стенка пилорического отдела желудка |
| 4) | + | гастродуоденальная артерия |
| 5) | - | луковица двенадцатиперстной кишки |

| Задание №159 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании анатомическим ориентиром границы задней поверхности головки поджелудочной железы служит |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | воротная вена |
| 2) | - | горизонтальная часть двенадцатиперстной кишки |
| 3) | - | позвоночный столб |
| 4) | - | гастродуоденальная артерия |
| 5) | + | нижняя полая вена |

| Задание №160 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании структура паренхимы неизмененной поджелудочной железы представлена |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | мелкозернистой текстурой |
| 2) | - | крупноочаговой текстурой |
| 3) | - | множественными участками повышенной эхогенности |
| 4) | - | участками пониженной эхогенности |
| 5) | - | участками смешанной эхогенности |

| Задание №161 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При отсутствии патологии в большинстве случаев эхогенность ткани поджелудочной железы возрастной группы до 15 лет |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | значительно превышает эхогенность паренхимы печени |
| 2) | - | превышает эхогенность паренхимы печени |
| 3) | + | сопоставима с эхогенностью паренхимы печени |
| 4) | - | ниже эхогенности паренхимы печени |

| Задание №162 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При отсутствии патологии в большинстве случаев эхогенность ткани поджелудочной железы возрастной группы 20-40 лет |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | значительно превышает эхогенность паренхимы печени |
| 2) | - | превышает эхогенность паренхимы печени |
| 3) | + | сопоставима с эхогенностью паренхимы печени |
| 4) | - | ниже эхогенности паренхимы печени |

| Задание №163 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При отсутствии патологии в большинстве случаев эхогенность ткани поджелудочной железы возрастной группы 40-50 лет |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | значительно превышает эхогенность паренхимы печени |
| 2) | + | превышает эхогенность паренхимы печени |
| 3) | - | сопоставима с эхогенностью паренхимы печени |
| 4) | - | ниже эхогенности паренхимы печени |

| Задание №164 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При отсутствии патологии в большинстве случаев эхогенность ткани поджелудочной железы возрастной группы старше 50 лет |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | значительно превышает эхогенность паренхимы печени |
| 2) | - | превышает эхогенность паренхимы печени |
| 3) | - | сопоставима с эхогенностью паренхимы печени |
| 4) | - | ниже эхогенности паренхимы печени |

| Задание №165 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Методические правильное измерение толщины поджелудочной железы производится |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | строго в передне-заднем направлении для каждого отдела железы |
| 2) | + | в направлении перпендикулярном плоскости передней поверхности каждого отдела железы |
| 3) | - | в контрлатеральном (горизонтальном) направлении для каждого отдела железы |
| 4) | - | направление измерений значения не имеет |

| Задание №166 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхогенность паренхимы поджелудочной железы при жировой инфильтрации |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не изменена |
| 2) | - | понижена |
| 3) | + | повышена |
| 4) | - | визуализация поджелудочной железы невозможна |

| Задание №167 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Одним из важнейших дифференциально-диагностических признаков жировой инфильтрации поджелудочной железы является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | выявление диффузно-очаговой неоднородности паренхимы поджелудочной железы |
| 2) | - | увеличение толщины сальника |
| 3) | + | сохранение структуры паренхимы поджелудочной железы на фоне повышения ее эхогенности |
| 4) | - | выявление четко очерченной очаговой пятнистости паренхимы поджелудочной железы |
| 5) | - | выявление отдельных участков повышенной эхогенности в паренхиме поджелудочной железы |

| Задание №168 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При неинвазивном ультразвуковом исследовании поджелудочной железы имеется возможность достоверно |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | установить клинический анализ |
| 2) | - | установить морфологический диагноз |
| 3) | + | установить инструментальный диагноз |

| Задание №169 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При неинвазивном ультразвуковом исследовании поджелудочной железы имеется возможность достоверного установления |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | характера поражения |
| 2) | + | характера и распространенности поражения |
| 3) | - | нозологической формы поражения |
| 4) | - | нозологической формы поражения и ее выраженности |
| 5) | - | нозологической формы поражения и его прогноза |

| Задание №170 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чаще всего состояние паренхимы поджелудочной железы при хроническом панкреатите можно описать |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | как равномерное понижение эхогенности с односторонней структурой паренхимы |
| 2) | - | диффузную неоднородность паренхимы с понижением эхогенности |
| 3) | + | неравномерное повышение эхогенности с неоднородностью структуры паренхимы |
| 4) | - | неравномерное понижение эхогенности с однородной структурой паренхимы |
| 5) | - | равномерное понижение эхогенности с однородной структурой паренхимы |

| Задание №171 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дополнительным признаком, способствующим установлению диагноза хронического панкреатита не является |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | зубчатость или бугристость контуров |
| 2) | - | нечеткость дифференциации поджелудочной железы от окружающих тканей |
| 3) | - | расширение панкреатического протока |
| 4) | + | выявление жидкости в малом сальнике |

| Задание №172 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографическая картина опухолевого узла поджелудочной железы является достаточным условием для определения его гистологической структуры |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | всегда |
| 2) | + | никогда |
| 3) | - | в отдельных случаях |

| Задание №173 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Из параметров состояния сосудов, окружающих поджелудочную железу, не является значимым для диагностики очаговых поражений поджелудочной железы |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | направление сосуда |
| 2) | - | характер криволинейности сосуда |
| 3) | - | характер изменений диаметра крупных и средних сосудов |
| 4) | + | четкость выявления стенок сосудистой сети |
| 5) | - | равномерность и углы отхождения ветвей от более крупных сосудов |
| 6) | - | направление смещения сосуда (при наличии такового) |

| Задание №174 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографическую картину кисты поджелудочной железы необходимо дифференцировать |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с обширным панкреонекрозом |
| 2) | - | со злокачественным солидным поражением поджелудочной железы |
| 3) | + | с цистаденокарциномой поджелудочной железы |
| 4) | - | правильно все перечисленное |

| Задание №175 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для верификации характера очагового поражения поджелудочной железы с наибольшей эффективностью целесообразнее использовать |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | рентгеновскую компьютерную томографию |
| 2) | - | магнитно-резонансное исследование |
| 3) | - | ультразвуковое исследование |
| 4) | - | радионуклидное исследование |
| 5) | + | пункционную биопсию под визуальным (эхография, компьютерная томография) контролем |

| Задание №176 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Неинвазивная эхография при исследовании поджелудочной железы в большинстве случаев позволяет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | установить нозологический характер поражения |
| 2) | - | установить характер гистологических изменений ткани |
| 3) | + | установить наличие диффузного или очагового патологического процесса и относительную степень его выраженности и распространенности |
| 4) | - | установить клинический диагноз |
| 5) | - | верифицировать лабораторные показатели |

| Задание №177 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повышение эхогенности поджелудочной железы в стандартных условиях чаще всего говорит |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | о неправильно настроенном ультразвуковом приборе |
| 2) | + | о наличии диффузного поражения поджелудочной железы |
| 3) | - | о наличии очагового поражения поджелудочной железы |
| 4) | - | об употреблении в пищу адсорбентов |
| 5) | - | о неподготовленности пациента к исследованию |
| 6) | - | ничего из перечисленного |

| Задание №178 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы в реальном масштабе времени с "серой шкалой" с применением методики цветовой допплерографии не позволяет |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | оценить форму поджелудочной железы |
| 2) | - | оценить структуру поджелудочной железы |
| 3) | + | оценить функциональное состояние поджелудочной железы |
| 4) | - | выявить диффузные поражения поджелудочной железы различной этиологии |
| 5) | - | выявить очаговые поражения поджелудочной железы различной этиологии |
| 6) | - | в ряде случаев дифференцировать причину нарушения выделения ферментов поджелудочной железы |

| Задание №179 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характер изменений ткани поджелудочной железы, выявляемых при ультразвуковом исследовании при инсулинзависимом сахарном диабете, в большинстве случаев связан |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с первичными изменениями поджелудочной железы - генетически обусловленными нарушениями структуры |
| 2) | + | со вторичными изменениями поджелудочной железы - развитием жировой инфильтрации |
| 3) | - | со вторичными изменениями поджелудочной железы - развитием очагового фиброза |
| 4) | - | функциональными нарушениями ферментативной функции поджелудочной железы |

| Задание №180 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании инсулома в большинстве случаев имеет следующую эхографическую картину |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | большое (> 3 см) гиперэхогенное объемное солидное образование в теле или хвосте поджелудочной железы, легко дифференцируемое при ультразвуковом исследовании |
| 2) | - | большое (> 10 см) неоднородное солидно-кистозное образование хвоста поджелудочной железы, легко дифференцируемое при ультразвуковом исследовании |
| 3) | - | небольшое (< 2 см), чаще гиперэхогенное образование головки поджелудочной железы, с трудом выявляемое при ультразвуковом исследовании |
| 4) | + | небольшое (< 2 см) образование, чаще средней или несколько повышенной эхогенности в хвосте поджелудочной железы, с трудом дифференцируемое при ультразвуковом исследовании |
| 5) | - | ничего из перечисленного |

| Задание №181 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Так называемый "обструктивный панкреатит" - это вариант протекания острого панкреатита со следующими проявлениями |  |  |
| Выберите один из 7 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | со сдавлением и последующим расширением вирсунгова протока |
| 2) | - | со сдавлением и последующим расширением общего желчного протока с развитием билиарной гипертензии |
| 3) | - | со сдавлением и последующим нарушением перистальтики 12-перстной кишки |
| 4) | - | со сдавлением селезенчатой и верхней брыжеечной вен и последующим развитием портальной гипертензии |
| 5) | - | со сдавлением воротной вены и последующим развитием портальной гипертензии |
| 6) | - | со сдавлением нижней полой вены или аорты |
| 7) | - | ничего из перечисленного |

| Задание №182 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Каковы возможности эхографии в диагностике и дифференциальной диагностике аберрантной поджелудочной железы? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | выявление добавочных участков ткани поджелудочной железы в других органах и их дифференциация возможны |
| 2) | - | выявление добавочных участков ткани поджелудочной железы в других органах и их дифференциация невозможны |
| 3) | - | выявление добавочных участков ткани поджелудочной железы в других органах возможно во всех случаях, их дифференциация невозможна |
| 4) | + | выявление добавочных участков ткани поджелудочной железы в других органах возможно в зависимости от локализации, их дифференциация практически невозможна |

| Задание №183 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Из перечисленных видов исследования наиболее приемлемым в клинике внутренних болезней как для скрининга, так и для уточняющей диагностики, является |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | рентгеновское исследование |
| 2) | - | рентгеновская компьютерная томография |
| 3) | - | магнитно-резонансное исследование |
| 4) | - | радиоизотопное исследование |
| 5) | - | ультразвуковое исследование |
| 6) | + | любое исследование, в зависимости от направленности диагностического поиска и материальной базы учреждения |

| Задание №184 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании к воротам селезенки примыкает |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | верхний полюс левой почки |
| 2) | - | нижний полюс левой почки |
| 3) | - | ворота левой почки |

| Задание №185 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании в срезе селезенки можно визуализировать |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | аркады |
| 2) | - | фолликулы |
| 3) | - | ворота |
| 4) | - | капсулу |
| 5) | - | все вышеперечисленное |
| 6) | + | ворота и капсулу |

| Задание №186 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографически в воротах нормальной селезенки при исследовании пациента натощак визуализируется |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | селезенчатая вена, селезенчатая артерия |
| 2) | - | селезенчатая вена |
| 3) | - | селезенчатая артерия |
| 4) | - | селезенчатая вена, селезенчатая артерия и лимфатический узел |

| Задание №187 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный диаметр кальцификата в селезенке, выявляемого с помощью ультразвукового исследования, составляет |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 1 мм |
| 2) | + | 2 мм |
| 3) | - | 4 мм |
| 4) | - | 6 мм |

| Задание №188 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный диаметр опухолей, выявляемых в селезенке с помощью ультразвукового исследования, составляет |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 0.5 см в зависимости от локализации опухоли |
| 2) | - | 1.0 см в зависимости от локализации опухоли |
| 3) | - | 2.0 см в зависимости от локализации опухоли |
| 4) | - | 1.0-2.0 см в зависимости от локализации опухоли |

| Задание №189 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании определить гистологию опухоли селезенки |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | можно |
| 2) | + | нельзя |

| Задание №190 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании признаком инвазивного роста опухоли селезенки является |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | анэхогенный ободок |
| 2) | + | нечеткость границ |
| 3) | - | резкая неоднородность структуры опухоли |
| 4) | - | анэхогенная зона с неровным контуром в центре образования |

| Задание №191 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Селезенка расположена |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | в верхнем этаже брюшной полости |
| 2) | - | в среднем этаже брюшной полости |
| 3) | - | забрюшинно |

| Задание №192 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продольная ось селезенки проходит в норме |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | по IX ребру |
| 2) | + | по X ребру |
| 3) | - | по XI ребру |

| Задание №193 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При продольном сканировании со стороны живота на уровне диафрагмального контура визуализируется |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | верхний полюс селезенки |
| 2) | - | нижний полюс селезенки |
| 3) | - | ворота селезенки |
| 4) | + | наружный контур селезенки |
| 5) | - | внутренний контур селезенки |

| Задание №194 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В норме просвет селезенчатой вены |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | равен просвету селезенчатой артерии |
| 2) | + | больше просвета селезенчатой артерии |
| 3) | - | меньше просвета селезенчатой артерии |
| 4) | - | все вышеперечисленное не является значимым признаком |

| Задание №195 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Спленома или спленоаденома - это |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | доброкачественная опухоль селезенки |
| 2) | - | злокачественная опухоль селезенки |
| 3) | + | узловая гипертрофия селезенки |
| 4) | - | узловая гиперплазия селезенки |

| Задание №196 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхинококковая киста селезенки чаще локализуется |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | субкапсулярно |
| 2) | - | в области полюсов |
| 3) | + | в средней части органа |
| 4) | - | нет преимущественной локализации |

| Задание №197 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографический острый спленит характеризуется |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | увеличением селезенки, округлением ее концов, сохранением однородной мелкозернистости, снижением эхогенности |
| 2) | - | увеличением селезенки, заострением ее концов, сохранением однородной мелкозернистости, повышением эхогенности |
| 3) | - | увеличением селезенки, округлением ее концов, неоднородной структурой, повышением эхогенности |
| 4) | - | увеличением селезенки, заострением ее концов, неоднородной структурой, снижением эхогенности |

| Задание №198 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографический хронический спленит характеризуется |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | увеличением селезенки, снижением эхогенности |
| 2) | - | увеличением селезенки, заострением ее концов, повышением эхогенности |
| 3) | - | увеличением селезенки, округлением ее концов, повышением эхогенности |
| 4) | + | увеличением селезенки, повышением эхогенности |

| Задание №199 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании инфаркт селезенки в острой стадии выявляется |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | как образование с нечеткими контурами и сниженной эхогенностью |
| 2) | - | как образование с четкими контурами и сниженной эхогенностью |
| 3) | - | как образование с четкими контурами и повышенной эхогенностью |
| 4) | - | как образование с нечеткими контурами и повышенной эхогенностью |

| Задание №200 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании инфаркт селезенки в поздней стадии выявляется |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | как образование с нечеткими контурами и сниженной эхогенностью |
| 2) | - | как образование с четкими контурами и сниженной эхогенностью |
| 3) | + | как образование с четкими контурами и повышенной эхогенностью |
| 4) | - | как образование с нечеткими контурами и повышенной эхогенностью |

| Задание №201 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографически абсцесс селезенки в острой фазе имеет следующие признаки |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | эхопозитивное образование с нечеткими контурами и гипоэхогенными включениями |
| 2) | - | эхопозитивное образование с четкими контурами и гипоэхогенными включениями |
| 3) | - | эхопозитивное образование с четкими контурами и гиперэхогенными включениями |
| 4) | + | эхопозитивное образование с нечеткими контурами и гиперэхогенными включениями |

| Задание №202 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При разрыве селезенки как дополнительный эхографический признак может выявляться |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | наличием свободной жидкости в Дугласовом пространстве |
| 2) | - | гиперэхогенностью капсулы в области разрыва |
| 3) | - | гипоэхогенностью капсулы в области разрыва |
| 4) | - | дистальным усилением за зоной разрыва |
| 5) | - | дистальным ослаблением за зоной разрыва |

| Задание №203 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дистопия селезенки - это |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | патологическая смещаемость селезенки при перемене положения тела |
| 2) | + | неправильное перемещение селезенки в процессе эмбриогенеза |
| 3) | - | уменьшение размеров селезенки с нормальным развитием паренхимы |

| Задание №204 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лимфосаркома селезенки на поздней стадии визуализируется |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | как гиперэхогенное образование со смешанной структурой |
| 2) | - | как гипоэхогенное образование, прорастающее за пределы капсулы селезенки и деформирующее ее |
| 3) | - | как гипоэхогенное образование со смешанной структурой |
| 4) | - | как гиперэхогенное образование, прорастающее за пределы капсулы селезенки и деформирующие ее |
| 5) | - | образование, похожее на кисту |
| 6) | + | мультимолекулярное образование смешанной эхогенности и неоднородной структуры, занимающее большую часть паренхимы |

| Задание №205 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Почки расположены |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в верхнем этаже брюшной полости |
| 2) | - | в среднем этаже брюшной полости |
| 3) | + | забрюшинно |
| 4) | - | в латеральных каналах брюшной полости |
| 5) | - | в малом тазу |

| Задание №206 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тень двенадцатого ребра пересекает правую почку на уровне |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ворот почки |
| 2) | + | границы верхней и средней третей почки |
| 3) | - | границы средней и нижней третей почки |
| 4) | - | у верхнего полюса |
| 5) | - | у нижнего полюса |

| Задание №207 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тень двенадцатого ребра пересекает левую почку на уровне |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | ворот почки |
| 2) | - | границы верхней и средней третей почки |
| 3) | - | границы средней и нижней третей почки |
| 4) | - | у верхнего полюса |
| 5) | - | у нижнего полюса |

| Задание №208 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При продольном сканировании со стороны живота на уровне диафрагмального контура печени визуализируется |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | верхний полюс почки |
| 2) | - | нижний полюс почки |
| 3) | - | ворота почки |
| 4) | - | передняя губа почки |
| 5) | - | задняя губа почки |

| Задание №209 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К воротам селезенки обращен |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | верхний полюс почки |
| 2) | - | нижний полюс почки |
| 3) | - | ворота почки |
| 4) | - | передняя губа почки |
| 5) | - | задняя губа почки |

| Задание №210 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В паренхиматозном слое среза почки можно визуализировать |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | чашечки первого порядка |
| 2) | + | пирамидки |
| 3) | - | чашечки второго порядка |
| 4) | - | сегментарные артерии |
| 5) | - | лимфатические протоки почечного синуса |

| Задание №211 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При поперечном сканировании области ворот почки со стороны живота вверху развертки визуализируется |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | почечная артерия |
| 2) | - | мочеточник |
| 3) | + | почечная вена |
| 4) | - | лоханка почки |
| 5) | - | лимфатические протоки почечного синуса |

| Задание №212 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографически в воротах нормальной почки при исследовании пациента натощак определяются |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | почечная вена, почечная артерия |
| 2) | - | почечная вена, почечная артерия, мочеточник |
| 3) | - | только почечная вена |
| 4) | - | почечная вена, почечная артерия, лоханка и чашечки первого порядка |
| 5) | - | лимфатические протоки почечного синуса |

| Задание №213 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Форма нормальной почки при ультразвуковом исследовании |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в продольном срезе бобовидная или овальная, в поперечном срезе округлая |
| 2) | - | в продольном срезе бобовидная или овальная, в поперечном - полулунная |
| 3) | + | во всех срезах - бобовидная или овальная |
| 4) | - | в продольном срезе - трапециевидная |
| 5) | - | в продольном срезе - овальная, в поперечном срезе - трапециевидная |

| Задание №214 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На границе кортикального и медуллярного слоев визуализируются линейной формы гиперэхогенные структуры толщиной 1-2 мм - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | проявления перимедуллярного фиброза |
| 2) | + | визуализирующиеся aa.arcuatae |
| 3) | - | проявления нефрофтиза Фанкони |
| 4) | - | проявления атеросклероза сосудов паренхимы |
| 5) | - | проявления поражения почки при подагре |

| Задание №215 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный диаметр конкремента в почке, выявляемого с помощью ультразвукового исследования |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 1 мм |
| 2) | - | 2 мм |
| 3) | + | 4 мм |
| 4) | - | 6 мм |
| 5) | - | 8 мм |

| Задание №216 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Определяющиеся в проекции почечного синуса высокой эхогенности образования 2-3 мм в диаметре без четкой акустической тени свидетельствуют |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | о наличии песка в чашечно-лоханочной системе |
| 2) | - | об уплотнении чашечно-лоханочных структур |
| 3) | - | о наличии мелких конкрементов в почке |
| 4) | - | о кальцинозе сосочков пирамид |
| 5) | + | данные эхографические признаки не являются патогномоничными признаками какой-либо определенной нозологии |

| Задание №217 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конкремент почки размером не менее 3-4 мм, окруженный жидкостью |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не дает акустической тени |
| 2) | + | дает акустическую тень |
| 3) | - | дает акустическую тень только при наличии конкрементов мочевой кислоты |
| 4) | - | дает акустическую тень только при наличии конкрементов щавелевой кислоты |
| 5) | - | дает акустическую тень только при наличии мешанного химического состава |

| Задание №218 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Визуализация конкремента в мочеточнике зависит прежде всего |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | от степени наполнения мочеточника жидкостью |
| 2) | - | от химического состава конкремента |
| 3) | - | от уровня обструкции мочеточника конкрементом |
| 4) | - | от размера конкремента |
| 5) | - | от подготовки больного |

| Задание №219 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковой картине можно дифференцировать коралловидный конкремент почки от множественных камней в почке |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | всегда |
| 2) | + | не всегда |
| 3) | - | только при полипозиционном исследовании |
| 4) | - | нельзя |
| 5) | - | только при наличии камней мочевой кислоты |

| Задание №220 |  |  |
| --- | --- | --- |
| По данным ультразвукового исследования определить локализацию конкремента (в чашечке или в лоханке) |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | нельзя |
| 2) | + | можно |
| 3) | - | можно, если чашечка или лоханка заполнены жидкостью |
| 4) | - | можно, только при наличии камней мочевой кислоты |
| 5) | - | можно, только при наличии камней щавелевой кислоты |

| Задание №221 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный диаметр конкремента в мочевом пузыре, выявляемого с помощью ультразвукового исследования, составляет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 2 мм |
| 2) | - | 3 мм |
| 3) | - | 5 мм |
| 4) | - | 6 мм |
| 5) | - | в зависимости от химического состава конкремента - от 3-х до 5-ти мм |

| Задание №222 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный диаметр опухолей, выявляемых в почке с помощью ультразвукового исследования, составляет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 0.5 см |
| 2) | - | 1.0 см |
| 3) | - | 2.0 см |
| 4) | + | 1.0-2.0 в зависимости от локализации опухоли |
| 5) | - | 2.0-3.0 в зависимости от локализации опухоли |

| Задание №223 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковому исследованию определить гистологию опухоли |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | можно всегда |
| 2) | + | нельзя |
| 3) | - | можно, при наличии зон распада в опухоли |
| 4) | - | можно, при наличии кальцинации в опухоли |
| 5) | - | можно, при наличии анэхогенного ободка |

| Задание №224 |  |  |
| --- | --- | --- |
| По виду опухоли при ультразвуковом исследовании определить характер роста (инвазивный - неинвазивный) |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | можно всегда |
| 2) | - | нельзя |
| 3) | - | можно, при наличии зон распада в опухоли |
| 4) | - | можно, при наличии кальцинации в опухоли |
| 5) | - | можно, при наличии анэхогенного ободка |

| Задание №225 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковой симптом инвазивного роста опухоли |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | анэхогенный ободок |
| 2) | + | нечеткость границ |
| 3) | - | резкая неоднородность структуры опухоли |
| 4) | - | анэхогенная зона с неровным контуром в центре образования |
| 5) | - | зоны кальцинации в опухоли |

| Задание №226 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Среди опухолей почки наиболее часто у взрослого населения встречается |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | цистаденокарцинома почки |
| 2) | + | почечноклеточный рак |
| 3) | - | онкоцитома почки |
| 4) | - | ангиома почки |
| 5) | - | гемангиомиолипома почки |

| Задание №227 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Среди доброкачественных опухолей почки наиболее часто выявляется с помощью ультразвукового исследования |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | онкоцитома |
| 2) | + | ангиомиолипома |
| 3) | - | фиброма |
| 4) | - | гемангиома |
| 5) | - | лейомиома |

| Задание №228 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Органы - "мишени" метастазирования почечноклеточного рака - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | легкие, кости, мозг, щитовидная железа, органы малого таза |
| 2) | - | печень, органы малого таза, надпочечники |
| 3) | - | печень, кожа, мозг, органы мошонки |
| 4) | - | молочные железы, печень - у женщин, органы мошонки и печени - у мужчин |
| 5) | - | надпочечники |

| Задание №229 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Определить наличие инвазивного тромба в нижней полой вене, почечной вене по ультразвуковому исследованию |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | можно |
| 2) | - | нельзя |
| 3) | + | можно не всегда |
| 4) | - | можно только при значительном расширении нижней полой вены |
| 5) | - | можно только при резком повышении эхогенности паренхимы печени |

| Задание №230 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характерные ультразвуковые признаки эпителиальной опухоли лоханки в стадии T3 |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | опухоль имеет четкую тенденцию к распаду |
| 2) | + | опухоль всегда вызывает уростаз в почке |
| 3) | - | патогномоничных признаков опухоли лоханки в этой стадии нет |
| 4) | - | только при значительном расширении нижней полой вены |
| 5) | - | только при наличии поражения надпочечника на стороне пораженной почки |

| Задание №231 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименьший диаметр эпителиальной опухоли лоханки, выявляемый рутинным ультразвуковым трансабдоминальным или транслюмбальным методом, |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 0.3 см |
| 2) | - | 2.0 см |
| 3) | + | 1.0 см |
| 4) | - | 4.0 см |
| 5) | - | 8.0 см |

| Задание №232 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часто очаговую форму лимфомы почки приходится дифференцировать |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с гипернефроидным раком |
| 2) | - | с простой кистой почки |
| 3) | - | с гемангиолипомой |
| 4) | - | с туберкулезной каверной почки |
| 5) | + | с простой кистой почки и с туберкулезной каверной почки |

| Задание №233 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Особенностью опухоли Вильмса у взрослых, позволяющей по данным ультразвукового предположить наличие этого вида опухоли, является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | тенденция к некрозу с образованием кистозных полостей |
| 2) | - | резкая неоднородность структуры с петрификацией |
| 3) | - | анэхогенный ободок |
| 4) | - | массивная кальцинация в опухоли |
| 5) | - | нечеткость контура |

| Задание №234 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Морфологическим субстратом анэхогенного ободка по периферии среза опухоли является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | сжатая, растущей опухолью, нормальная ткань |
| 2) | - | некроз по периферии опухоли |
| 3) | - | патологическая сосудистая сеть |
| 4) | - | лимфостаз по периферии опухоли |
| 5) | - | кальциноз капсулы опухоли |

| Задание №235 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ангиомиолипома при ультразвуковом исследовании - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | высокой эхогенности солидное образование с четкой границей, с небольшим задним ослаблением в проекции синуса или паренхимы |
| 2) | - | изоэхогенное солидное образование с анэхогенным ободком в проекции паренхимы почки без дорсального усиления или ослабления |
| 3) | - | солидное образование резко неоднородной структуры с множественными некротическими полостями |
| 4) | - | анэхогенное образование без дистального усиления |
| 5) | - | смешанное по эхогенности образование с дистальным псевдоусилением |

| Задание №236 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Динамическое наблюдение больного с установленным при ультразвуковом исследовании диагнозом ангиомиолипомы почки необходимо осуществлять |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ежемесячно |
| 2) | + | один раз в полгода |
| 3) | - | один раз в год |
| 4) | - | динамическое наблюдение проводить нельзя, так как опухоль необходимо оперировать |
| 5) | - | ввиду абсолютной доброкачественности опухоль можно повторно не исследовать |

| Задание №237 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Морфологическим субстратом анэхогенной зоны с неровным контуром в центре опухоли является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | перифокальное воспаление |
| 2) | + | некроз |
| 3) | - | гематома |
| 4) | - | кальциноз сосудов опухоли |
| 5) | - | перифокальное воспаление и кальциноз сосудов опухоли |

| Задание №238 |  |  |
| --- | --- | --- |
| После нефрэктомии по поводу опухоли почки рецидивы опухоли чаще возникают |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | в ложе удаленной почки |
| 2) | - | в контрлатеральной почке |
| 3) | - | в легких |
| 4) | - | в параортальных лимфатических узлах |
| 5) | - | в контрлатеральном надпочечнике |

| Задание №239 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ваши первые действия при выявлении в почке опухоли |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | ультразвуковое исследование почечной вены и крупных сосудов, контрлатеральной почки, забрюшинных лимфоузлов, органов малого таза, щитовидной железы, печени, селезенки |
| 2) | - | направление больного на внутривенную урографию |
| 3) | - | направление больного к онкоурологу |
| 4) | - | ультразвуковое исследование печени, лимфоузлов, селезенки, надпочечников |
| 5) | - | направление на ангиографическое исследование |

| Задание №240 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Паренхиматозную опухоль почки, не деформирующую контур паренхимы, лучше выявляет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | компьютерная томография |
| 2) | + | ультразвуковое исследование |
| 3) | - | внутривенная урография |
| 4) | - | ангиография |
| 5) | - | динамическая сцинтиграфия |

| Задание №241 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее частой причиной ложноположительной диагностики опухоли почки является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | удвоение почки |
| 2) | - | дистопия почки |
| 3) | + | наличие так называемой гипертрофированной колонны Бертина |
| 4) | - | гематома |
| 5) | - | туберкулез почки |

| Задание №242 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Местом излюбленной локализации гипернефромы является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | передняя губа почки |
| 2) | - | латеральный край почки |
| 3) | + | полюса почки |
| 4) | - | почечный синус |
| 5) | - | ворота почки |

| Задание №243 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гипернефрома при ультразвуковом исследовании чаще имеет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | кистозно-солидное строение |
| 2) | + | солидное строение |
| 3) | - | кистозное строение |
| 4) | - | кистозное строение с папиллярными разрастаниями |
| 5) | - | кистозное строение с внутренней эхоструктурой |

| Задание №244 |  |  |
| --- | --- | --- |
| У пациента с симптомами почечной колики не определяется ультразвуковых признаков дилатации верхних мочевых путей. Это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | полностью исключает наличие конкремента |
| 2) | + | не исключает наличие конкремента в мочеточнике |
| 3) | - | исключает наличие конкремента при полной сохранности паренхимы пораженной почки |
| 4) | - | не исключает наличие очень мелкого конкремента в мочеточнике |
| 5) | - | ультразвуковые данные не исключают наличие мочекислого конкремента |

| Задание №245 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чаще всего приходится дифференцировать гидрокаликоз по данным ультразвукового исследования |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | с синусными кистами |
| 2) | - | с пиелонефритом |
| 3) | - | с сахарным диабетом |
| 4) | - | с почечным синусным липоматозом |
| 5) | - | с туберкулезными кавернами |

| Задание №246 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень дилатации чашечно-лоханочной системы не соответствует выраженности обструкции |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | при обструкции маленьким конкрементом |
| 2) | + | при уменьшении фильтрации в пораженной почке |
| 3) | - | при атрофии мышечного слоя стенки чашечно-лоханочной системы |
| 4) | - | при наличии стриктуры мочеточника |
| 5) | - | при переполнении мочевого пузыря |

| Задание №247 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для постановки диагноза кист почечного синуса является оптимальным |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | обычное ультразвуковое исследование |
| 2) | - | внутривенная урография |
| 3) | - | селективная почечная ангиография |
| 4) | - | компьютерная томография |
| 5) | + | ультразвуковое исследование с применением фармакоэхографии |

| Задание №248 |  |  |
| --- | --- | --- |
| У взрослых при ультразвуковом исследовании в норме |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | передне-задний размер почечной лоханки не превышает 1.0 см |
| 2) | - | передне-задний размер лоханки не превышает 1.5 см |
| 3) | - | передне-задний размер лоханки не превышает 2.0 см |
| 4) | - | лоханка не визуализируется |
| 5) | + | лоханка не визуализируется при исследовании натощак или при обычном питьевом режиме |

| Задание №249 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Одной из причин развития гидрокаликоза при сахарном диабете является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | склерозированием чашечек с нарушением сократительной функции в результате папиллярного некроза |
| 2) | - | интерстициальный нефрит |
| 3) | - | полиурия |
| 4) | - | диабетический гломеролосклероз |
| 5) | + | склерозированием чашечек с нарушением сократительной функции в результате папиллярного некроза и полиурия |

| Задание №250 |  |  |
| --- | --- | --- |
| У пациента с острой почечной недостаточностью при ультразвуковом исследовании отмечается дилатация чашечно-лоханочной системы обеих почек. Наиболее вероятной причиной появления ее является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | обструкция мочеточников |
| 2) | + | полиурия |
| 3) | - | интерстициальный нефрит |
| 4) | - | склеротические изменения в стенке чашечно-лоханочной системы |
| 5) | - | некротические изменения в стенке мочеточников |

| Задание №251 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Функциональное состояние почек можно оценить с помощью |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | допплерографии |
| 2) | - | изотопной ренографии |
| 3) | - | фармакоэхографии |
| 4) | - | компьютерной томографии |
| 5) | + | изотопной ренографии и фармакоэхографии |

| Задание №252 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографической особенностью кист почечного синуса является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | полость их гипоэхогенна |
| 2) | - | за ними не определяется дорсального усиления |
| 3) | + | они имеют форму дилатированной чашечки, лоханки |
| 4) | - | стенки кисты неравномерно утолщены |
| 5) | - | в полости кист определяется внутренняя эхоструктура |

| Задание №253 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рефлюкс может быть выявлен с помощью ультразвукового исследования |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с 1 стадии |
| 2) | - | с 2 стадии |
| 3) | + | с 3 стадии |
| 4) | - | с 4 стадии |
| 5) | - | правильно все перечисленное выше |

| Задание №254 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вы в праве ожидать появления жидкости в почечной лоханке при активном пузырно-мочеточниковом рефлюксе |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | до мочеиспускания |
| 2) | + | после мочеиспускания |
| 3) | - | при проведении пробы Вальсальвы |
| 4) | - | при проведении пробы с фентоламином |
| 5) | - | при присоединении хронического пиелонефрита |

| Задание №255 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дистопия почки - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | патологическая смещаемость почки при перемене положения тела |
| 2) | + | неправильное перемещение почки в процессе эмбриогенеза |
| 3) | - | уменьшение размеров почки с нормальным развитием паренхимы и чашечно-лоханочного комплекса |
| 4) | - | патологическая смещаемость почки при дыхании |
| 5) | - | сращение почек нижними полюсами |

| Задание №256 |  |  |
| --- | --- | --- |
| У дистопированной почки |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | короткий мочеточник, сосуды отходят от крупных стволов на уровне почки |
| 2) | - | длинный мочеточник, сосуды отходят на уровне L1-L2 |
| 3) | - | имеется разворот осей почки и ее ротация |
| 4) | - | имеется сращение почки нижним полюсом с контрлатеральной почкой |
| 5) | + | короткий мочеточник, сосуды отходят от крупных стволов на уровне почки и имеется разворот осей почки и ее ротация |

| Задание №257 |  |  |
| --- | --- | --- |
| У почки с патологической подвижностью |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | короткий мочеточник, сосуды отходят от крупных стволов на уровне почки |
| 2) | + | длинный мочеточник, сосуды отходят на уровне L1-L2 |
| 3) | - | имеется разворот осей почки и ее ротация |
| 4) | - | имеется сращение почки нижним полюсом с контрлатеральной почкой |
| 5) | - | короткий мочеточник, сосуды отходят от крупных стволов на уровне почки и имеется разворот осей почки и ее ротация |

| Задание №258 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковая диагностика подковообразной почки возможна |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | во всех случаях |
| 2) | - | не во всех случаях |
| 3) | - | не возможна, только диагностика с помощью компьютерной томографии |
| 4) | - | только при наличии уростаза |
| 5) | - | только при присоединении нефрокальциноза |

| Задание №259 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лучше выявлять подковообразную почку с помощью |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ультразвуковой диагностики |
| 2) | - | компьютерной томографии |
| 3) | - | внутривенной урографии |
| 4) | - | селективной ангиографии |
| 5) | + | ультразвуковой диагностики и компьютерной томографии |

| Задание №260 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковой диагностики можно заподозрить подковообразную почку |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | когда одна из почек визуализируется в малом тазу |
| 2) | + | когда длинные оси почек развернуты |
| 3) | - | когда полюса почек отчетливо визуализируются в обычном месте |
| 4) | - | когда у почки имеется длинный мочеточник, а сосуды отходят на уровне L1-L2 |
| 5) | - | когда одна из почек визуализируется в малом тазу, а также когда полюса почек отчетливо визуализируются в обычном месте |

| Задание №261 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подковообразная почка - это аномальные почки, сращенные чаще |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | нижними полюсами |
| 2) | - | средними полюсами |
| 3) | - | верхними полюсами |
| 4) | - | по передней губе почки |
| 5) | - | по задней губе почки |

| Задание №262 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гипоплазированная почка при ультразвуковом исследовании - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | почка меньших, чем в норме размеров, с нормальными по толщине и структуре паренхимой и почечным синусом |
| 2) | - | почка, не поднявшаяся в процессе эмбриогенеза до обычного уровня |
| 3) | - | почка маленьких размеров, с резко нарушенной дифференциацией "паренхима-почечный синус" |
| 4) | - | сращение почки нижним полюсом с контрлатеральной почкой |
| 5) | - | почка ротированная кпереди воротами, с нарушенными взаимоотношениями сосудов и мочеточника |

| Задание №263 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основным дифференциально-диагностическим отличием сморщенной почки от гипоплазированной по данным ультразвукового исследования являются |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | неровность контура у гипоплазированной почки |
| 2) | - | ровный контур сморщенной почки |
| 3) | - | повышение эхогенности паренхимы гипоплазированной почки |
| 4) | - | истончение паренхимы гипоплазированной почки |
| 5) | + | повышение эхогенности паренхимы сморщенной почки |

| Задание №264 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Соотношение толщины паренхимы и толщины почечного синуса у гипоплазированной почки |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | нарушено |
| 2) | + | не нарушено |
| 3) | - | нарушено при наличии нефрокальциноза |
| 4) | - | нарушено в сторону уменьшения значения соотношения |
| 5) | - | нарушено при присоединении хронического пиелонефрита |

| Задание №265 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Длина почки 11.7 см. Почечный синус разделен не полностью на две части паренхиматозной перемычкой. Наиболее вероятный диагноз |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | удвоение чашечно-лоханочной системы |
| 2) | + | вариант развития почки с так называемой гипертрофированной колонной Бертина |
| 3) | - | удвоение почки |
| 4) | - | медуллярный нефрокальциноз |
| 5) | - | нефросклероз |

| Задание №266 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Достоверным признаком удвоения почки при ультразвуковом исследовании является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | наличие паренхиматозной перемычки, разделяющей почечный синус на две части |
| 2) | + | визуализация двух почек, сращенных полюсами |
| 3) | - | гидронефротическая трансформация одной половины почки |
| 4) | - | изменение соотношения толщины паренхимы и толщины почечного синуса |
| 5) | - | нарушение сосудисто-мочеточниковых взаимоотношений |

| Задание №267 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Врач ультразвуковой диагностики "снимает" диагноз удвоенной почки после ультразвукового исследования |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | верно |
| 2) | + | неверно |
| 3) | - | верно, при условии отсутствия паренхиматозной перемычки, разделяющей почечный синус |
| 4) | - | верно, при условии наличия гидронефроза |
| 5) | - | верно, при условии отсутствия изменений толщины и структуры паренхимы |

| Задание №268 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Простая киста почки - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | аномалия развития канальцевых структур почки |
| 2) | - | результат метаплазии эпителия канальцевых структур |
| 3) | - | результат сдавления канальцев почки растущей опухолью |
| 4) | - | отшнурованная чашечка первого порядка |
| 5) | - | "холодный" абсцесс почки |

| Задание №269 |  |  |
| --- | --- | --- |
| "Множественные простые кисты почки" и "поликистоз почки" - синонимы? |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | да |
| 2) | + | нет |
| 3) | - | да, у лиц старческого возраста |
| 4) | - | да, у детей и подростков |
| 5) | - | да, при наличии туберкулеза почек в анамнезе |

| Задание №270 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Простые кисты почек |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | наследуются всегда |
| 2) | + | не наследуются |
| 3) | - | наследуются по аутосомно-рециссивному типу |
| 4) | - | наследуются по аутосомно-доминантному типу |

| Задание №271 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В простой кисте почки при ультразвуковом исследовании обнаружено пристеночное гиперэхогенное включение диаметром 3 мм, несмещаемое, округлой формы с четкой границей и акустической тенью. Рекомендуется |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | динамическое наблюдение один раз в три месяца |
| 2) | - | пункцию кисты |
| 3) | - | оперативное лечение |
| 4) | - | проведение ангиографического исследования |
| 5) | - | проведение допплерографического исследования |

| Задание №272 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дифференциально-диагностическим отличием конечной стадии гидронефротической трансформации почки от поликистоза является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | отсутствие солидного компонента |
| 2) | - | двусторонность поражения |
| 3) | + | характерное расположение нескольких кистозных полостей вокруг одной, большей по диаметру, центрально расположенной |
| 4) | - | наличие содержимого кистозных структур |
| 5) | - | присоединение нефрокальциноза |

| Задание №273 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поликистоз почек чаще сочетается с поликистозом |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | печени |
| 2) | - | поджелудочной железы |
| 3) | - | селезенки |
| 4) | - | яичников |
| 5) | - | поджелудочной железы и яичников |

| Задание №274 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основным дифференциальным признаком, позволяющим отличить поликистозную почку взрослого от мультикистозной почки взрослого, является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | маленькие размеры мультикистозной почки |
| 2) | - | хроническая почечная недостаточность при поликистозе |
| 3) | - | бобовидная форма мультикистозной почки |
| 4) | - | характерное расположение нескольких кистозных полостей вокруг одной, большей по диаметру, центрально расположенной |
| 5) | - | присоединение нефрокальциноза |

| Задание №275 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поликистоз инфантильного типа (мелкокистозного типдает эхографическую картину |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | больших "пестрых" почек |
| 2) | + | больших "белых" почек |
| 3) | - | маленьких почек с мелкими кистозными структурами с толстыми фиброзными стенками, по форме напоминающих кисть винограда |
| 4) | - | синдрома выделяющихся пирамид |
| 5) | - | синдрома гиперэхогенных пирамид |

| Задание №276 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Патогномоничные ультразвуковые признаки хронического пиелонефрита |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | существуют |
| 2) | + | не существуют |
| 3) | - | существуют при присоединении нефрокальциноза |
| 4) | - | существуют при наличии в анамнезе сахарного диабета |
| 5) | - | существуют в стадии почечной недостаточности |

| Задание №277 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гидрокаликоз, развивающийся на поздних стадиях хронического пиелонефрита, обусловлен |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | блоком мочеточника воспалительным эмболом |
| 2) | + | склеротическими процессами в стенке чашечно-лоханочного комплекса |
| 3) | - | присоединяющейся на этой стадии хронического пиелонефрита хронической почечной недостаточностью |
| 4) | - | наличием интерстициального воспаления, атрофии и склероза паренхимы |
| 5) | - | присоединяющимся нефрокальцинозом |

| Задание №278 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фестончатость контура при хроническом пиелонефрите обусловлена |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | чередованием рубцовых "втяжений" паренхимы и участков регенерационной гипертрофии |
| 2) | - | сопутствующей фетальной дольчатостью почки |
| 3) | - | характерной множественной гипертрофией колонн Бертина |
| 4) | - | сопутствующим папиллонекрозом |
| 5) | - | мелкокистозной трансформацией кортикального слоя коры |

| Задание №279 |  |  |
| --- | --- | --- |
| У больного с клиническим диагнозом хронического пиелонефрита при ультразвуковом исследовании патологии не выявлено. Врач-терапевт после ультразвукового исследования снимает больного с диспансерного учета. Это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | правомерно |
| 2) | + | неправомерно |
| 3) | - | правомерно при наличии клинико-лабораторной ремиссии в течение трех лет |
| 4) | - | правомерно при отсутствии гидронефротической трансформации почки |
| 5) | - | правомерно, при отсутствии изменений в анализах мочи |

| Задание №280 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мы вправе ожидать у больного с острым пиелонефритом появление |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | синдрома "выделяющихся пирамид" |
| 2) | - | понижение эхогенности и утолщение паренхимы |
| 3) | - | диффузное утолщение и повышение эхогенности паренхимы |
| 4) | - | наличие пиелоэктазии |
| 5) | + | синдрома "выделяющихся пирамид" и понижение эхогенности и утолщение паренхимы |

| Задание №281 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Причиной уменьшения площади и снижения эхогенности почечного синуса у больного острым пиелонефритом является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | фиброз почечного синуса |
| 2) | + | резорбция почечного синусного жира, сдавление почечного синуса |
| 3) | - | сопутствующий паранефрит |
| 4) | - | сопутствующий перинефрит |
| 5) | - | резкий отек клетчатки почечного синуса |

| Задание №282 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковыми признаками карбункула почки являются |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | анэхогенная зона овально-вытянутой формы в почечном синусе |
| 2) | - | анэхогенная зона неправильной формы в паренхиме с толстой капсулой |
| 3) | + | гиперэхогенная зона с четкой границей, либо - гипоэхогенная зона с нечеткой границей в паренхиме |
| 4) | - | диффузная неоднородность паренхимы, снижением эхогенности почечного синуса |
| 5) | - | синдром "выделяющихся пирамид" |

| Задание №283 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наличие обструкции мочевых путей для развития гнойного воспаления (абсцесс, карбункул, апостематозный пиелонефрит) в почке |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | обязательно |
| 2) | + | необязательно |
| 3) | - | обязательно, у пациентов мужского пола |
| 4) | - | необязательно, при наличии анаэробной инфекции |
| 5) | - | необязательно, при наличии сопутствующего нефрокальциноза |

| Задание №284 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чаще всего приходится дифференцировать карбункул почки по данным ультразвукового исследования |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с абсцессом почки |
| 2) | - | с опухолью почки |
| 3) | - | с туберкулезом почки |
| 4) | - | с нагноившейся кистой почки |
| 5) | + | с опухолью почки и с туберкулезом почки |

| Задание №285 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для апостематозного пиелонефрита характерна следующая эхографическая симптоматика |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | волнистый контур почки, уменьшение размеров почки, рубцовые втяжения паренхимы, расширение и деформация чашечек |
| 2) | - | гипоэхогенная зона с нечеткой границей, деформирующая наружный контур паренхимы |
| 3) | + | резкое увеличение почки, отсутствие дифференциации "паренхима - почечный синус", при этом паренхима и почечный синус представлены резко неоднородной массой с чередованием мелких зон сниженной эхогенности, анэхогенных и средней эхогенности |
| 4) | - | резкое утолщение и повышение эхогенности коры, увеличение площади сечения и резкое снижение эхогенности пирамид, почки |
| 5) | - | синдром гиперэхогенных пирамид |

| Задание №286 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прежде всего необходимо дифференцировать ксантогранулематозный пиелонефрит |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с апостематозным пиелонефритом |
| 2) | - | с карбункулом почки |
| 3) | + | с опухолевым поражением почки |
| 4) | - | с медуллярным нефрокальцинозом |
| 5) | - | с губчатой почкой |

| Задание №287 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковыми признаками ксантогранулематозного пиелонефрита являются |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | опухолевидные структуры в паренхиме, коралловидный камень в почке |
| 2) | - | резкое увеличение почки, отсутствие дифференциации "паренхима - почечный синус", паренхима и почечный синус представлены резко неоднородной солидно-кистозной структурой с чередованием мелких зон сниженной эхогенности, анэхогенных и средней эхогенности зон |
| 3) | - | синдром "выделяющихся пирамид" |
| 4) | - | множественные петрификаты в паренхиме |
| 5) | - | синдром гиперэхогенных пирамид |

| Задание №288 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для туберкулезного поражения почки характерны |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | множественные петрификаты в паренхиме, расширение и деформация чашечек, кистозные массы с толстой, неровной стенкой |
| 2) | - | почки представлены неоднородной солидно-кистозной структурой с чередованием гипоэхогенных и анэхогенных зон, без дифференциации "паренхима - почечный синус" |
| 3) | - | синдром гиперэхогенных пирамид |
| 4) | - | утолщение паренхимы, повышение эхогенности пирамид |
| 5) | + | множественные петрификаты в паренхиме, расширение и деформация чашечек, кистозные массы с толстой, неровной стенкой, а также почки представлены неоднородной солидно-кистозной структурой с чередованием гипоэхогенных и анэхогенных зон, без дифференциации "паренхима - почечный синус" |

| Задание №289 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Карбункул почки является следствием |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | дальнейшего прогрессирования ксантогранулематозного пиелонефрита |
| 2) | + | септического инфаркта с последующим воспалением и гнойным распадом |
| 3) | - | образования каверн при туберкулезе почек |
| 4) | - | дальнейшего прогрессирования хронического пиелонефрита |
| 5) | - | септического инфаркта с последующим воспалением и гнойным распадом и дальнейшего прогрессирования хронического пиелонефрита |

| Задание №290 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Абсцесс почки эхографически представлен |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | гипоэхогенной зоной с нечеткой границей, выбухающей за наружный контур почки |
| 2) | + | анэхогенной зоной с толстой капсулой и внутриполостной взвесью |
| 3) | - | анэхогенной зоной с тонкой, ровной капсулой |
| 4) | - | синдромом "выделяющихся пирамид" |
| 5) | - | синдромом гиперэхогенных пирамид |

| Задание №291 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К эхографическим симптомам паранефрита не относится |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ограничение подвижности почки |
| 2) | - | нечеткость контура почки |
| 3) | - | неоднородность структуры паранефрита |
| 4) | + | повышения эхогенности почечного синуса |
| 5) | - | ограничение подвижности почки и нечеткость контура почки |

| Задание №292 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На ранних стадиях хронического пиелонефрита лучшая диагностика заболевания осуществляется с помощью |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ультразвукового исследования |
| 2) | + | внутривенной урографии |
| 3) | - | компьютерной томографии |
| 4) | - | нефросцинтиграфии |
| 5) | - | ангиографии |

| Задание №293 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Карбункул почки лучше всего выявляется с помощью |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | ультразвукового исследования |
| 2) | - | внутривенной урографии |
| 3) | - | компьютерной томографии |
| 4) | - | нефросцинтиграфии |
| 5) | - | ангиографии |

| Задание №294 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Хронический пиелонефрит, выявляемый при ультразвуковом исследовании, является чаще |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | односторонним процессом |
| 2) | - | двусторонним процессом |
| 3) | - | двусторонним процессом при наличии нефрокальциноза |
| 4) | - | односторонним процессом при наличии сахарного диабета |
| 5) | - | двусторонним процессом при наличии мультикистоза почек |

| Задание №295 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Патология, наиболее часто сопутствующая ксантогранулематозному пиелонефриту - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | туберкулез почки |
| 2) | - | интерстициальный нефрит |
| 3) | + | нефролитиаз |
| 4) | - | некроз сосочков пирамид |
| 5) | - | мультикистоз почек |

| Задание №296 |  |  |
| --- | --- | --- |
| У женщин острый пиелонефрит чаще развивается вследствие |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | урогенитальной инфекции |
| 2) | - | обструктивных уропатий |
| 3) | - | врожденных аномалий развития мочеполовой системы |
| 4) | - | сахарного диабета |
| 5) | - | инфаркта почки |

| Задание №297 |  |  |
| --- | --- | --- |
| У мужчин острый пиелонефрит чаще развивается вследствие |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | урогенитальной инфекции |
| 2) | + | обструктивных уропатий |
| 3) | - | врожденных аномалий развития мочеполовой системы |
| 4) | - | сахарного диабета |
| 5) | - | инфаркта почки |

| Задание №298 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Острый гломерулонефрит при ультразвуковом исследовании чаще |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | дает двустороннее увеличение почек, с отеком паренхимы, снижением эхогенности паренхимы |
| 2) | - | не дает ультразвуковых изменений |
| 3) | - | дает уменьшение почек с двух сторон с повышением эхогенности коркового слоя паренхимы |
| 4) | - | дает появления синдрома "выделяющихся пирамид" |
| 5) | + | не дает ультразвуковых изменений и дает появления синдрома "выделяющихся пирамид" |

| Задание №299 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Хронический гломерулофнерит без признаков хронической почечной недостаточности при ультразвуковом исследовании чаще |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | дает двустороннее увеличение почек, с отеком паренхимы, снижением эхогенности паренхимы |
| 2) | + | не дает ультразвуковых изменений |
| 3) | - | дает уменьшение почек с двух сторон с повышением эхогенности коркового слоя паренхимы |
| 4) | - | дает двустороннее увеличение почек, с отеком паренхимы, снижением эхогенности паренхимы и дает уменьшение почек с двух сторон с повышением эхогенности коркового слоя паренхимы |
| 5) | - | не дает ультразвуковых изменений и дает уменьшение почек с двух сторон с повышением эхогенности коркового слоя паренхимы |

| Задание №300 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Врач-терапевт после получения данных ультразвукового исследования отверг у больного диагноз острого гломерулонефрита |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | он прав |
| 2) | + | он неправ |
| 3) | - | он прав, при наличии клинико-лабораторной ремиссии в течение трех лет |
| 4) | - | он прав, при отсутствии гидронефротической трансформации почки |
| 5) | - | он прав, при отсутствии изменений в анализах мочи |

| Задание №301 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Врач-терапевт после получения данных ультразвукового исследования отверг у больного диагноз хронического гломерулонефрита |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | он прав |
| 2) | + | он неправ |
| 3) | - | он прав, при наличии клинико-лабораторной ремиссии в течение трех лет |
| 4) | - | он прав, при отсутствии гидронефротической трансформации почки |
| 5) | - | он прав, при отсутствии изменений в анализах мочи |

| Задание №302 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подтвердить диагноз хронического гломерулонефрита целесообразно с помощью |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ультразвукового исследования |
| 2) | - | компьютерной томографии |
| 3) | - | внутривенной урографии |
| 4) | - | нефросцинтиграфии |
| 5) | + | биопсии почек |

| Задание №303 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Патогномоничные эхографические признаки острого гломерулонефрита |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | существуют |
| 2) | + | несуществуют |
| 3) | - | существуют у детей и подростков |
| 4) | - | существуют только при наличии мембранозно-пролиферативной формы |
| 5) | - | существуют только при наличии быстро прогрессирующего гломерулонефрита |

| Задание №304 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Патогномоничные эхографические признаки почечного амилоидоза |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | существуют |
| 2) | + | несуществуют |
| 3) | - | существуют у детей и подростков |
| 4) | - | существуют при наличии хронических воспалительных изменений в паренхиме |
| 5) | - | существуют при наличии хронической почечной недостаточности |

| Задание №305 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При амилоидозе почек могут выявляться следующие ультразвуковые симптомы |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | увеличение почек с двух сторон, повышение эхогенности коры, симптом "выделяющихся пирамид" |
| 2) | - | увеличение почек с двух сторон, неоднородность паренхимы с чередованием мелких гипер- и гипоэхогенных зон, нарушение дифференциации "паренхима-почечный синус" |
| 3) | - | уменьшение почек с обеих сторон, волнистость контура почек, рубцовые втяжения паренхимы, повышение эхогенности паренхимы почек |
| 4) | - | увеличение почек с двух сторон, неоднородность паренхимы с чередованием мелких гипер- и гипоэхогенных зон, нарушение дифференциации "паренхима-почечный синус" и уменьшение почек с обеих сторон, волнистость контура почек, рубцовые втяжения паренхимы, повышение эхогенности паренхимы почек |
| 5) | + | увеличение почек с двух сторон, повышение эхогенности коры, симптом "выделяющихся пирамид" и уменьшение почек с обеих сторон, волнистость контура почек, рубцовые втяжения паренхимы, повышение эхогенности паренхимы почек |

| Задание №306 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для "подагрической" почки характерен эхографический симптом |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | гиперэхогенных пирамид |
| 2) | - | "выделяющихся" пирамид |
| 3) | - | перимедуллярного кольца |
| 4) | - | "горбатой" почки |
| 5) | - | фетальной дольчатости почки |

| Задание №307 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для почки при гиперпаратиреозе характерен эхографический симптом |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | гиперэхогенных пирамид |
| 2) | - | "выделяющихся" пирамид |
| 3) | - | перимедуллярного кольца |
| 4) | - | "горбатой" почки |
| 5) | - | фетальной дольчатости почки |

| Задание №308 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковй признак "выделяющихся" пирамид характерен |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | для подагрической почки |
| 2) | + | для нормальной почки ребенка |
| 3) | - | для почки при системной красной волчанке |
| 4) | - | для почки при нефрофтизе Фанкони |
| 5) | - | для почки при болезни Шегрена |

| Задание №309 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для медуллярной губчатой почки характерен ультразвуковой сипмтом |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | гиперэхогенных пирамид |
| 2) | - | "выделяющихся" пирамид |
| 3) | - | перимедуллярного кольца |
| 4) | - | "горбатой" почки |
| 5) | - | фетальной дольчатости почки |

| Задание №310 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Патогномоничные ультразвуковые признаки острого тромбоза почечной вены (рутинное исследование в В-режиме) |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | имеются |
| 2) | + | отсутствуют |
| 3) | - | имеются, при наличии отека почки |
| 4) | - | имеются, при наличии острого кортикального некроза |
| 5) | - | имеются, при наличии острой почечной недостаточности |

| Задание №311 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Патогномоничные ультразвуковые признаки острого тромбоза почечной артерии (рутинное исследование серой шкалы) |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | имеются |
| 2) | + | отсутствуют |
| 3) | - | имеются, при наличии отека почки |
| 4) | - | имеются, при наличии острого кортикального некроза |
| 5) | - | имеются, при наличии острой почечной недостаточности |

| Задание №312 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В острой фазе тромбоза почечной вены при ультразвуковом исследовании выявляется |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | увеличение почки, утолщение паренхимы, снижение эхогенности паренхимы |
| 2) | - | увеличение почки, резкое повышение вещества эхогенности |
| 3) | - | увеличение почки, полная дезорганизация структуры паренхимы с появлением в ней мелких анэхогенных зон |
| 4) | - | симптом перимедуллярного кольца |
| 5) | - | симптом гиперэхогенных пирамид |

| Задание №313 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В острой фазе тромбоза почечной артерии при ультразвуковом исследовании выявляется |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | увеличение почки, утолщение паренхимы, снижение эхогенности паренхимы |
| 2) | - | увеличение почки, резкое повышение эхогенности коркового вещества паренхимы |
| 3) | - | увеличение почки, полная дезорганизация структуры паренхимы с появлением в ней мелких анэхогенных зон |
| 4) | - | симптом перимедуллярного кольца |
| 5) | - | симптом гиперэхогенных пирамид |

| Задание №314 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Необходимо дифференцировать острый тромбоз почечной вены по данным ультразвукового исследования |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | с острым пиелонефритом |
| 2) | - | с острым кортикальным некрозом |
| 3) | - | с почечным абсцессом |
| 4) | - | с туберкулезом почки |
| 5) | - | с нефрокальцинозом |

| Задание №315 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дифференцировать острый тромбоз почечной артерии по данным ультразвукового исследования прежде всего необходимо |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | с острым пиелонефритом |
| 2) | - | с острым кортикальным некрозом |
| 3) | - | с почечным абсцессом |
| 4) | - | с туберкулезом почки |
| 5) | - | с нефрокальцинозом |

| Задание №316 |  |  |
| --- | --- | --- |
| По данным ультразвукового исследования дифференцировать острый тромбоз почечной вены и острый тромбоз почечной артерии |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | можно |
| 2) | + | нельзя |
| 3) | - | можно только при наличии симптома гиперэхогенных пирамид |
| 4) | - | можно только при наличии мелкокистозной трансформации пирамид |

| Задание №317 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковой симптом " выделяющихся пирамидок" - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | увеличенные и отечные пирамидки на фоне неизменного коркового вещества |
| 2) | + | увеличенные и гипоэхогенные или обычные по эхогенности и площади сечения пирамидки на фоне коры почки резко повышенной эхогенности |
| 3) | - | неизменные по эхогенности и размерам пирамидки |
| 4) | - | повышенные по эхогенности пирамидки на фоне коры сниженной эхогенности |
| 5) | - | резко повышенные по эхогенности пирамидки с акустической тенью |

| Задание №318 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковой симптом " выделяющихся пирамидок" можно видеть |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | при остром кортикальном некрозе |
| 2) | - | при апостематозном пиелонефрите |
| 3) | - | при папиллярном некрозе |
| 4) | - | при туберкулезе |
| 5) | - | при альвеококкозе |

| Задание №319 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее частой причиной повышения эхогенности коркового вещества почки при хроническом гломерулонефрите являются |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | склероз |
| 2) | - | ишемия коркового вещества |
| 3) | - | межуточный отек |
| 4) | - | отложение солей кальция |
| 5) | - | мелкокистозная трансформация коркового вещества |

| Задание №320 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковыми признаками медуллярного нефрокальциноза являются |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | отсутствие дифференциации пирамидок от структур почечного синуса |
| 2) | - | отсутствие дифференциации медуллярного и коркового вещества паренхимы |
| 3) | + | резкое повышение эхогенности пирамидок с возможным акустическим эффектом тени за пирамидкой |
| 4) | - | наличие множественных паренхиматозных инвагинаций в почечный синус |

| Задание №321 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее частой причиной развития медуллярного нефрокальциноза является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | гиперкалийурия |
| 2) | + | гиперкальцийурия |
| 3) | - | образование в пирамидках специфических гранулем |
| 4) | - | отек канальцев пирамид |
| 5) | - | склероз пирамид |

| Задание №322 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Частым осложнением раннего периода почечной трансплантации является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | острое отторжение трансплантанта |
| 2) | - | образование уриномы |
| 3) | - | острый пиелонефрит |
| 4) | - | медуллярный нефрокальциноз |
| 5) | + | острое отторжение трансплантанта, образование уриномы и острый пиелонефрит |

| Задание №323 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее ранним ультразвуковым симптомом острого отторжения трансплантанта является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | снижение эхогенности паренхимы |
| 2) | + | увеличение передне-заднего размера почки |
| 3) | - | повышение эхогенности коркового вещества почки |
| 4) | - | образование околопочечных затеков |
| 5) | - | резкое повышение эхогенности пирамид |

| Задание №324 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уринома - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | опухоль мочевыделительной системы |
| 2) | - | киста, связанная с лоханкой или чашечкой |
| 3) | + | мочевой затес |
| 4) | - | аномалия развития почки |
| 5) | - | дивертикул лоханки |

| Задание №325 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Определить причину нефросклероза по ультразвуковой картине |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | можно |
| 2) | + | нельзя |
| 3) | - | можно, при наличии рубцовых изменений в паренхиме |
| 4) | - | можно, при наличии двустороннего поражения |
| 5) | - | можно, при наличии гидронефротической трансформации обеих почек |

| Задание №326 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нефросклероз при хроническом пиелонефрите чаще |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | симметричен |
| 2) | + | асимметричен |
| 3) | - | сопровождается понижением эхогенности паренхимы |
| 4) | - | сопровождается гидронефротической трансформацией почек |
| 5) | - | сопровождается резким увеличением размеров почек и повышением эхогенности почечного рисунка |

| Задание №327 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нефросклероз при хроническом гломерулонефрите чаще |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | симметричен |
| 2) | - | асимметричен |
| 3) | - | сопровождается понижением эхогенности паренхимы |
| 4) | - | сопровождается гидронефротической трансформацией почек |
| 5) | - | сопровождается резким увеличением размеров почек и повышением эхогенности почечного рисунка |

| Задание №328 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сморщенная почка визуализируется |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | всегда, при хорошей подготовке |
| 2) | + | только, если эхогенность паренхимы ниже эхогенности паранефрия |
| 3) | - | всегда, если почка расположена в обычном месте |
| 4) | - | только при наличии симптома гиперэхогенных пирамид |
| 5) | - | только при наличии симптомов "выделяющихся пирамид" |

| Задание №329 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основной причиной повышения эхогенности паренхимы почки при сморщивании почки является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | продуктивное воспаление в паренхиме |
| 2) | - | склероз паренхимы |
| 3) | - | межуточный отек |
| 4) | - | клеточная инфильтрация |
| 5) | + | склероз паренхимы и клеточная инфильтрация |

| Задание №330 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Достаточным условием адекватно ультразвукового исследования мочевого пузыря у взрослых является наполнение мочевого пузыря |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | до 50 мл |
| 2) | - | до 100 мл |
| 3) | + | до 200 мл |
| 4) | - | до 450 мл |
| 5) | - | до 650 мл |

| Задание №331 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Толщина стенки мочевого пузыря в норме при достаточном ее наполнении составляет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 0-1 мм |
| 2) | - | 1-2 мм |
| 3) | + | 3-7 мм |
| 4) | - | 4-7 мм |
| 5) | - | 6-10 мм |

| Задание №332 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В области треугольника мочевого пузыря визуализируется вихреобразное перемещение точечных гиперэхогенных структур 1-2 мм в диаметре - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | воспалительная взвесь, либо песок |
| 2) | - | реверберация |
| 3) | + | выброс жидкости из мочеточника |
| 4) | - | опухоль на тонкой ножке |
| 5) | - | трабекулярность стенки мочевого пузыря |

| Задание №333 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Более точная диагностика стадии рака мочевого пузыря стенки осуществляется с помощью метода |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | трансабдоминального сканирования |
| 2) | - | трансректального сканирования линейным датчиком |
| 3) | - | трансректального сканирования датчиком радиального сканирования |
| 4) | + | трансректального сканирования |
| 5) | - | трансабдоминального сканирования и трансректального сканирования линейным датчиком |

| Задание №334 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Об инвазии мышечного слоя мочевого пузыря опухолью может свидетельствовать следующий эхографический признак |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | деформация внутреннего контура мочевого пузыря |
| 2) | - | резкое уменьшение объема мочевого пузыря |
| 3) | + | утолщение стенки мочевого пузыря в месте расположения опухоли |
| 4) | - | поражение мочеточниковых устьев |
| 5) | - | поражение шейки мочевого пузыря |

| Задание №335 |  |  |
| --- | --- | --- |
| По данным ультразвукового исследования определить характер опухоли мочевого пузыря (доброкачественный или злокачественный) |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | можно |
| 2) | + | нельзя |
| 3) | - | можно в ряде случаев |
| 4) | - | можно при наличии "толстого" основания опухоли |

| Задание №336 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дивертикул мочевого пузыря - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | мешковидное выпячивание стенки мочеточника в полость мочевого пузыря |
| 2) | + | мешотчатое выпячивание стенки мочевого пузыря с образованием полости, связанном с полостью мочевого пузыря |
| 3) | - | полиповидное разрастание в области устья мочеточника |
| 4) | - | расширение урахуса |
| 5) | - | мешковидное выпячивание стенки мочеточника в полость мочевого пузыря, а также мешотчатое выпячивание стенки мочевого пузыря с образованием полости, связанном с полостью мочевого пузыря |

| Задание №337 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уретероцеле - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | мешковидное выпячивание стенки мочеточника в полость мочевого пузыря |
| 2) | - | мешотчатое выпячивание стенки мочевого пузыря с образованием полости, связанном с полостью мочевого пузыря |
| 3) | - | полиповидное разрастание в области устья мочеточника |
| 4) | - | расширение урахуса |
| 5) | - | мешковидное выпячивание стенки мочеточника в полость мочевого пузыря, а также мешотчатое выпячивание стенки мочевого пузыря с образованием полости, связанном с полостью мочевого пузыря |

| Задание №338 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании выявлен дивертикул мочевого пузыря, необходимо дополнительно |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | исследовать забрюшинные и паховые лимфоузлы |
| 2) | + | определить объем остаточной мочи в мочевом пузыре и дивертикуле |
| 3) | - | исследовать лоханок почек для выявления возможного заброса жидкости в лоханки |
| 4) | - | исследовать органы - "мишени" |
| 5) | - | исследовать забрюшинные и паховые лимфоузлы и исследовать лоханок почек для выявления возможного заброса жидкости в лоханки |

| Задание №339 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специфические эхографические признаки острого цистита |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | имеются |
| 2) | + | не существуют |
| 3) | - | имеются, при выявлении взвеси в мочевом пузыре |
| 4) | - | имеются, при выявлении утолщения стенки |
| 5) | - | имеются, при выявлении полипозных разрастаний по внутреннему контуру мочевого пузыря |

| Задание №340 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Патогномоничные признаки хронического цистита у взрослых |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | имеются |
| 2) | + | не существуют |
| 3) | - | имеются, при выявлении взвеси в мочевом пузыре |
| 4) | - | имеются, при выявлении утолщения стенки |
| 5) | - | имеются, при выявлении полипозных разрастаний по внутреннему контуру мочевого пузыря |

| Задание №341 |  |  |
| --- | --- | --- |
| У больного при ультразвуковом исследовании мочевого пузыря определяется пристеночное, несмещаемое округлой формы высокой эхогенности образование с четкой акустической тенью. Наиболее вероятен диагноз |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | опухоли |
| 2) | + | конкремента в устье мочеточника |
| 3) | - | уретероцеле |
| 4) | - | нагноившейся кисты урахуса |
| 5) | - | хронического цистита |

| Задание №342 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В нормальной предстательной железе (согласно зональной анатомии McNeal) выделяют |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | две железистые зоны |
| 2) | - | три железистые зоны |
| 3) | + | четыре железистые зоны |
| 4) | - | пять железистых зон |
| 5) | - | одну железистую зону, состоящую из собственных желез предстательной железы |

| Задание №343 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласно зональной анатомии McNeal, в нормальной предстательной железе выделяют |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | две фибромускулярные зоны |
| 2) | - | три фибромускулярные зоны |
| 3) | + | четыре фибромускулярные зоны |
| 4) | - | пять фибромускулярных зон |
| 5) | - | одну фибромускулярную зону |

| Задание №344 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Собственные железы предстательной железы расположены |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в переходной зоне |
| 2) | - | в центральной зоне |
| 3) | + | в периферической зоне |
| 4) | - | в простатической уретре |
| 5) | - | в зоне хирургической капсулы |

| Задание №345 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Самая большая фибромускулярная зона предстательной железы состоит |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | из продольных волокон уретры |
| 2) | + | из передней фибромускулярной стромы |
| 3) | - | из волокон, так называемого препростатического сфинктера |
| 4) | - | из волокон препростатического сфинктера |
| 5) | - | из волокон хирургической капсулы |

| Задание №346 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оптимальным методом для ультразвукового исследования предстательной железы является метод |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | трансабдоминального сканирования |
| 2) | + | трансректального сканирования |
| 3) | - | трансуретрального сканирования |
| 4) | - | транслюмбального сканирования |
| 5) | - | фармакоэхографии |

| Задание №347 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Метод лабораторной диагностики для скрининга рака предстательной железы - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | определение уровня специфического антигена предстательной железы в сыворотке крови больного |
| 2) | - | определение уровня щелочной фосфатазы крови больного |
| 3) | - | определение антигенов системы HLA |
| 4) | - | определение LE-клеток в толстой капле крови |
| 5) | - | латекс-тест |

| Задание №348 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхогенность периферической зоны предстательной железы |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | выше эхогенности нормальной паренхимы печени |
| 2) | - | ниже эхогенности нормальной паренхимы печени |
| 3) | + | равна эхогенности нормальной паренхимы печени |
| 4) | - | смешанная |
| 5) | - | выше эхогенности нормальной паренхимы печени и смешанная |

| Задание №349 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аденома предстательной железы - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | гиперплазия периуретральных желез, разрастание фибромускулярной стромы |
| 2) | - | гиперплазия собственных желез |
| 3) | - | метаплазия эпителиальных элементов простатической уретры |
| 4) | - | гиперплазия желез переходных зон |
| 5) | + | гиперплазия периуретральных желез, разрастание фибромускулярной стромы и гиперплазия желез переходных зон |

| Задание №350 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее частые эхографические изменения структуры предстательной железы при аденоме предстательной железы - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | узловые образования в периферической зоне |
| 2) | - | ретенционные кисты в центральной зоне и по периферии |
| 3) | - | петрификационные по ходу уретры |
| 4) | + | узловые или диффузные изменения во внутренней части железы |
| 5) | - | парауретральный фиброз |

| Задание №351 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чаще определяются узловые образования при аденоме предстательной железы |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в центральной зоне |
| 2) | - | в периферической зоне |
| 3) | + | в переходных зонах |
| 4) | - | по ходу хирургической капсулы |
| 5) | - | в передней фибро-мускулярной зоне |

| Задание №352 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аденоматозный узел предстательной железы при ультразвуковом исследовании |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | сниженной эхогенности |
| 2) | - | средней эхогенности |
| 3) | - | смешанной эхогенности |
| 4) | + | может быть эхогенность любую из вышеперечисленных |
| 5) | - | анэхогенный |

| Задание №353 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аденоматозный узел при ректальном пальцевом исследовании |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | хрящевой плотности |
| 2) | + | плотно-эластической консистенции |
| 3) | - | каменистой плотности |
| 4) | - | "дряблой" консистенции |
| 5) | - | деревянистой плотности |

| Задание №354 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Хирургическая капсула предстательной железы - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | капсула предстательной железы |
| 2) | - | пространство между центральной и переходной зоной |
| 3) | - | перипростатическая капсула |
| 4) | + | капсула между наружной и внутренней частями железы |
| 5) | - | капсула предстательной железы и перипростатическая капсула |

| Задание №355 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раковый узел при ректальном пальцевом исследовании |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | хрящевой плотности |
| 2) | - | плотно-эластической консистенции |
| 3) | - | "дряблой" консистенции |
| 4) | - | каменистой плотности |
| 5) | + | хрящевой плотности и каменистой плотности |

| Задание №356 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При раке предстательной железы чаще наблюдается деформация |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | правого контура поперечного среза |
| 2) | - | левого контура поперечного среза |
| 3) | + | ректального контура поперечного среза |
| 4) | - | апикальной части |
| 5) | - | периуретральной зоны |

| Задание №357 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первичный раковый узелок в предстательной желез чаще локализуется |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в центральной зоне |
| 2) | + | в периферической зоне |
| 3) | - | в средней доле |
| 4) | - | в переходных зонах |
| 5) | - | в периуретральной зоне |

| Задание №358 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раковый узел в предстательной железе патогномоничные ультразвуковые признаки |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | имеет |
| 2) | + | не имеет |
| 3) | - | имеет, при условии наличия высокодифференцированной аденокарциномы |
| 4) | - | имеет, при наличии инфильтрирующего процесса |
| 5) | - | имеет, при условии наличия высокодифференцированной аденокарциномы и имеет, при наличии инфильтрирующего процесса |

| Задание №359 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При трансабдоминальном ультразвуковом исследовании рак предстательной железы диагностируется, начиная со стадии |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | T1 |
| 2) | - | T2 |
| 3) | + | T3 |
| 4) | - | T4 |
| 5) | - | верно все перечисленное |

| Задание №360 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При трансректальном ультразвуковом исследовании диагностика рака предстательной железы возможна, начиная со стадии |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | T1 |
| 2) | - | T2 |
| 3) | - | T3 |
| 4) | - | T4 |
| 5) | + | верно все перечисленное |

| Задание №361 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первичный раковый узел в периферической зоне чаще |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | повышенной эхогенности |
| 2) | + | сниженной эхогенности |
| 3) | - | смешанной эхогенности |
| 4) | - | анэхогенный |
| 5) | - | повышенной эхогенности и анэхогенный |

| Задание №362 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Морфологическим субстратом снижения эхогенности ткани предстательной железы при остром простатите является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | клеточная инфильтрация |
| 2) | + | отек и воспалительная инфильтрация |
| 3) | - | образование зон петрификации |
| 4) | - | перипростатическая инфильтрация |
| 5) | - | расширение перипростатических вен |

| Задание №363 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для острого простатита при ультразвуковом исследовании характерно |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | увеличение размеров железы, нарушение дифференциации внутренней и наружной частей, снижение эхогенности |
| 2) | - | увеличение всей железы, с преимущественным увеличением центральной зоны, резкая неоднородность структуры центральной зоны с ретенционными кистами и петрификатами в ней |
| 3) | - | резкое уменьшение железы с отчетливым повышением эхогенности, наличием полей петрификации |
| 4) | - | "изъеденность" контура предстательной железы |
| 5) | - | неизменные размеры железы и неоднородность внутренней структуры |

| Задание №364 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Патогномоничные для хронического простатита ультразвуковые признаки |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | существуют |
| 2) | + | не существуют |
| 3) | - | существуют только при наличии клеточной инфильтрации |
| 4) | - | существуют только при наличии отека стромы |
| 5) | - | существуют только при наличии перипростатической инфильтрации |

| Задание №365 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Морфологическим субстратом повышения эхогенности предстательной железы у пациентов с хроническим простатитом является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | клеточная инфильтрация |
| 2) | - | склероз железы |
| 3) | - | отек и воспалительная инфильтрация |
| 4) | - | наличие "холодных" микроабсцессов |
| 5) | + | клеточная инфильтрация и склероз железы |

| Задание №366 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для хронического простатита при ультразвуковом исследовании характерно |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | снижение эхогенности всей железы с нарушением дифференциации внутренней и наружной части железы |
| 2) | - | преимущественный рост центральной зоны со сдавлением и атрофией периферической зоны |
| 3) | - | повышение эхогенности железы, зоны петрификации, неоднородность структуры |
| 4) | - | "изъеденность" контура предстательной железы |
| 5) | + | повышение эхогенности железы, зоны петрификации, неоднородность структуры и "изъеденность" контура предстательной железы |

| Задание №367 |  |  |
| --- | --- | --- |
| По ультразвуковому исследованию отличить зону воспалительной инфильтрации в предстательной железе от зоны раковой инфильтрации |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | можно |
| 2) | + | нельзя |
| 3) | - | можно, при наличии расширения вен семенного канатика |
| 4) | - | можно, при наличии расширения перипростатических вен |
| 5) | - | можно, при наличии анэхогенного ободка |

| Задание №368 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковыми признаками абсцесса в предстательной железе являются |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | наличие гипоэхогенной зоны по периферии железы с нечеткой границей |
| 2) | + | анэхогенная полость с толстой, неровной капсулой и взвесью |
| 3) | - | анэхогенная полость с тонкой капсулой |
| 4) | - | повышение эхогенности железы, зоны петрификации, неоднородность структуры |
| 5) | - | железа хрящевой плотности |
| 6) | - | железа плотно-эластической консистенции |

| Задание №369 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковыми признаками острого везикулита являются |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | уменьшение и запустевание (повышение эхогенности) семенных пузырьков |
| 2) | + | увеличение размеров, снижение эхогенности, возможные анэхогенные образования в семенных пузырьках |
| 3) | - | опухолевидные массы в проекции семенных пузырьков |
| 4) | - | уменьшение и запустевание (повышение эхогенности) семенных пузырьков и увеличение размеров, снижение эхогенности, возможные анэхогенные образования в семенных пузырьках |
| 5) | - | опухолевидные массы в проекции семенных пузырьков и уменьшение и запустевание (повышение эхогенности) семенных пузырьков и увеличение размеров, снижение эхогенности, возможные анэхогенные образования в семенных пузырьках |

| Задание №370 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для опухолевого поражения семенных пузырьков более характерно |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | симметричное увеличение семенных пузырьков |
| 2) | + | асимметричное увеличение семенных пузырьков |
| 3) | - | диффузное увеличение семенных пузырьков |
| 4) | - | наличие кальцинатов в проекции семенных пузырьков |
| 5) | - | симметричное увеличение семенных пузырьков и диффузное увеличение семенных пузырьков |

| Задание №371 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для исследования органов мошонки оптимальным является использованием датчика |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 2.5 МГц |
| 2) | - | 3.5 МГц |
| 3) | + | 7.5 МГц |
| 4) | - | 10 МГц |
| 5) | - | 12 МГц |

| Задание №372 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхогенность паренхимы нормального яичка |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | выше эхогенности паренхимы печени |
| 2) | - | ниже эхогенности паренхимы печени |
| 3) | - | равна эхогенности паренхимы печени |
| 4) | - | сопоставима с эхогенностью мышечной ткани |
| 5) | - | сопоставима с эхогенностью костной ткани |

| Задание №373 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхогенность паренхимы нормального яичка |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | выше эхогенности ткани щитовидной железы |
| 2) | - | ниже эхогенности ткани щитовидной железы |
| 3) | + | равна эхогенности ткани щитовидной железы |
| 4) | - | сопоставима с эхогенностью мышечной ткани |
| 5) | - | сопоставима с эхогенностью костной ткани |

| Задание №374 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальная толщина головки нормального придатка яичка составляет при ультразвуковом исследовании |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 0.5 см |
| 2) | - | 1.0 см |
| 3) | - | 1.5 см |
| 4) | - | 2 мм |
| 5) | - | 3 мм |

| Задание №375 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В центральной части неизмененного по структуре яичка визуализируется линейной формы гиперэхогенная структура, разделяющая яичко на две симметричные части - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | врожденная аномалия развития,сопровождающаяся уплотнением, фиброзом канальцевых структур яичка |
| 2) | + | эхографический субстрат средостения яичка |
| 3) | - | эхографический признак хронического орхоэпидидимита |
| 4) | - | рубцовые постинфарктные изменения |
| 5) | - | врожденная аномалия - удвоение яичка |

| Задание №376 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографические признаки острого орхоэпидидимита |  |  |
| Выберите несколько из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | увеличение придатка и яичка и придатка за счет появления множественных мелких гипо-анэхогенных зон или гипоэхогенных зон больших размеров с нечеткой границей |
| 2) | - | увеличение размеров придатка и яичка и резкое повышение эхогенности яичка и придатка за счет клеточной инфильтрации |
| 3) | - | уменьшение размеров придатка и яичка с повышением эхогенности их и явлениями атрофии |
| 4) | + | увеличение придатка и яичка и придатка за счет появления множественных мелких гипо-анэхогенных зон или гипоэхогенных зон больших размеров с нечеткой границей и увеличение размеров придатка и яичка и резкое повышение эхогенности яичка и придатка за счет клеточной инфильтрации |
| 5) | - | увеличение размеров придатка и яичка и резкое повышение эхогенности яичка и придатка за счет клеточной инфильтрации и уменьшение размеров придатка и яичка с повышением эхогенности их и явлениями атрофии |
| 6) | + | увеличение придатка и яичка и придатка за счет появления множественных мелких гипо-анэхогенных зон или гипоэхогенных зон больших размеров с нечеткой границей и увеличение размеров придатка и яичка и резкое повышение эхогенности яичка и придатка за счет клеточной инфильтрации |

| Задание №377 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографические признаки острого перекрута яичка |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | увеличение придатка и яичка и придатка за счет появления множественных мелких гипо-анэхогенных зон или гипоэхогенных зон больших размеров с нечеткой границей |
| 2) | - | увеличение размеров придатка и яичка и резкое повышение эхогенности яичка и придатка за счет клеточной инфильтрации |
| 3) | - | уменьшение размеров придатка и яичка с повышением эхогенности их и явлениями атрофии |
| 4) | - | увеличение придатка и яичка и придатка за счет появления множественных мелких гипо-анэхогенных зон или гипоэхогенных зон больших размеров с нечеткой границей и увеличение размеров придатка и яичка и резкое повышение эхогенности яичка и придатка за счет клеточной инфильтрации |
| 5) | - | увеличение размеров придатка и яичка и резкое повышение эхогенности яичка и придатка за счет клеточной инфильтрации и уменьшение размеров придатка и яичка с повышением эхогенности их и явлениями атрофии |

| Задание №378 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дифференцировать острый эпидидимит и острый перекрут яичка по данным ультразвукового исследования |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | можно |
| 2) | + | нельзя |
| 3) | - | можно, при наличии расширения вен семенного канатика |
| 4) | - | можно, при наличии расширения перипростатических вен |
| 5) | - | можно, при наличии анэхогенного ободка по периферии среза |

| Задание №379 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Методом, позволяющим дифференцировать острый орхоэпидидимит и острый перекрут яичка, является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ультразвуковое исследование |
| 2) | - | компьютерная томография |
| 3) | + | цветная допплерография |
| 4) | - | лимфография |
| 5) | - | флебография |

| Задание №380 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варикоцеле - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | жидкость в полости мошонки между оболочками яичка |
| 2) | - | киста придатка яичка |
| 3) | + | расширение вен семенного канатика |
| 4) | - | расширение канальцевых структур яичка |
| 5) | - | расширение вен семенного канатика и расширение канальцевых структур яичка |

| Задание №381 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гидроцеле - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | жидкость в полости мошонки между оболочками яичка |
| 2) | - | киста придатка яичка |
| 3) | - | расширение вен семенного канатика |
| 4) | - | расширение канальцевых структур яичка |
| 5) | - | расширение вен семенного канатика и расширение канальцевых структур яичка |

| Задание №382 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сперматоцеле - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | жидкость в полости мошонки между оболочками яичка |
| 2) | + | киста придатка яичка |
| 3) | - | расширение вен семенного канатика |
| 4) | - | расширение канальцевых структур яичка |
| 5) | - | расширение вен семенного канатика и расширение канальцевых структур яичка |

| Задание №383 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для выявления варикоцеле используется |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | проба с фентоламином |
| 2) | + | проба с Вальсальвы, ортостатическая проба |
| 3) | - | маршевая проба |
| 4) | - | проба с лазиксом |
| 5) | - | проба с кофеином |

| Задание №384 |  |  |
| --- | --- | --- |
| У вашего пациента спустя 10 дней после травмы мошонки между оболочками яичка визуализируется анэхогенное образование без патологических примесей, меняющее форму при нажатии датчиком на мошонку, увеличение размеров яичка и придатка. Наиболее вероятен диагноз |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | гематома мошонки |
| 2) | + | посттравматический орхоэпидидимит с гидроцеле |
| 3) | - | опухоль яичка |
| 4) | - | гематома мошонки и посттравматический орхоэпидидимит с гидроцеле |
| 5) | - | гематома мошонки и гематома мошонки и посттравматический орхоэпидидимит с гидроцеле |

| Задание №385 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Метастазы при опухоли яичка, выявленной при ультразвуковом исследовании, прежде всего следует искать |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | в забрюшинных лимфатических узлах |
| 2) | - | в поджелудочной железе |
| 3) | - | в надпочечниках |
| 4) | - | в предстательной железе |
| 5) | - | в трубчатых костях |

| Задание №386 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее распространенной опухолью яичка является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | семинома |
| 2) | - | лейдигома |
| 3) | - | тератома |
| 4) | - | тестикулярная аденома |
| 5) | - | андробластома |

| Задание №387 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дифференцировать опухоль яичка следует |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с очагов воспалительной инфильтрации |
| 2) | - | с гематомой |
| 3) | + | с очагов воспалительной инфильтрации и с гематомой |
| 4) | - | с ретенционной кистой |
| 5) | - | с туберкулезной каверной |

| Задание №388 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основным дифференциально-диагностическим признаком, позволяющим отличить по данным эхографического исследования надпочечниковую аденому от надпочечниковой карциномы, является |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | эхоструктура опухоли |
| 2) | - | контур опухоли |
| 3) | + | размер опухоли |
| 4) | - | наличие дистального псевдоусиления |

| Задание №389 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Экстраорганную феохромоцитому следует искать |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | в паракавальных симпатических узлах, в стенке мочевого пузыря |
| 2) | - | в стенке слепой кишки, в паракавальных симпатических узлах |
| 3) | - | в парасимпатических паравертебральных ганглиях, в стенке прямой кишки |

| Задание №390 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Особенностью поражения надпочечника при лимфоме по данным эхографического исследования является |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | наличие множественных кальцинатов в ткани надпочечника |
| 2) | - | наличие гиперэхогенной опухолевой массы с анэхогенной зоной в центре, имеющей неровные, "подрытые" контуры |
| 3) | + | наличие значительного кистозного компонента в структуре опухоли с дистальным псевдоусилением |

| Задание №391 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Особенностью метастатического поражения надпочечника по данным эхографического исследования является |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | наличие множественных кальцинатов в ткани надпочечника |
| 2) | - | наличие гиперэхогенной опухолевой массы с анэхогенной зоной в центре, имеющей неровные, "подрытые" контуры |
| 3) | - | наличие значительного кистозного компонента в структуре опухоли с дистальным псевдоусилением |
| 4) | + | билатеральность поражения |

| Задание №392 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Органами, опухоли которых наиболее часто метастазируют в надпочечники, являются |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | желудок, почки, яички, предстательная железа |
| 2) | + | легкие, молочная железа, толстая кишка, поджелудочная железа, пищевод |
| 3) | - | тимус, яичники, яички, предстательная железа и семенные пузырьки, орбита |

| Задание №393 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Особенностью туберкулезного поражения надпочечников по данным эхографического исследования является |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | наличие множественных кальцинатов в ткани надпочечника |
| 2) | - | наличие гиперэхогенной опухолевой массы с анэхогенной зоной в центре, имеющей неровные, "подрытые" контуры |
| 3) | - | наличие значительного кистозного компонента в структуре опухоли с дистальным псевдоусилением |
| 4) | - | билатеральность поражения |

| Задание №394 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Надпочечниковые гиперплазии чаще |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | билатеральны |
| 2) | - | гомолатеральны |
| 3) | - | имеют экстраорганную локализацию |

| Задание №395 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Относительные размеры надпочечника больше |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | у детей в пубертатном возрасте |
| 2) | - | у взрослых |
| 3) | + | в новорожденных |

| Задание №396 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ранняя визуализация плодного яйца в полости матки при трансвагинальной эхографии возможна |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с 5-6 недель |
| 2) | + | с 4-5 недель |
| 3) | - | с 2 недель |
| 4) | - | с 7 недель |

| Задание №397 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Визуализация эмбриона при трансабдоминальном исследовании нормально протекающей беременности обязательна |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с 5 недель |
| 2) | + | с 7 недель |
| 3) | - | с 3 недель |

| Задание №398 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Визуализация эмбриона при трансвагинальном исследовании нормально протекающей беременности обязательна |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | с 5 недель |
| 2) | - | с 7 недель |
| 3) | - | с 3 недель |

| Задание №399 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сердечную деятельность эмбриона при трансабдоминальной эхографии возможно зарегистрировать |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | с 7 недель |
| 2) | - | с 5 недель |
| 3) | - | с 8 недель |

| Задание №400 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Двигательная активность эмбриона начинает выявляться при ультразвуковом исследовании |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | с 8 недель |
| 2) | - | с 10 недель |
| 3) | - | с 12 недель |
| 4) | - | с 6 недель |

| Задание №401 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Желточный мешок при ультразвуковом исследовании обычно визуализируется |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с 4-10 недель |
| 2) | + | с 6-11 недель |
| 3) | - | с 9-14 недель |

| Задание №402 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее точным параметром биометрии при определении срока беременности в I триместре является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | средний диаметр плодного яйца |
| 2) | + | копчико-теменной размер эмбриона |
| 3) | - | размеры матки |
| 4) | - | диаметр туловища эмбриона |
| 5) | - | диаметр головки эмбриона |

| Задание №403 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативными эхографическими значениями длины тела матки у пациенток репродуктивного возраста являются |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 20-41 мм |
| 2) | - | 30-59 мм |
| 3) | + | 40-60 мм |
| 4) | - | 50-80 мм |
| 5) | - | 50-90 мм |

| Задание №404 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативными эхографическими значениями передне-заднего размера тела матки у пациенток репродуктивного возраста являются |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 15-30 мм |
| 2) | - | 20-40 мм |
| 3) | + | 30-42 мм |
| 4) | - | 40-50 мм |
| 5) | - | 45-55 мм |

| Задание №405 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативными эхографическими значениями ширины тела матки у пациенток репродуктивного возраста являются |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 30-42 мм |
| 2) | - | 35-50 мм |
| 3) | - | 40-75 мм |
| 4) | + | 45-62 мм |
| 5) | - | 50-80 мм |

| Задание №406 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальные численные значения толщины неизмененного М-эхо матки перед менструацией при трансабдоминальном сканировании у пациентов репродуктивного возраста не превышают |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 7 мм |
| 2) | - | 20 мм |
| 3) | + | 15 мм |
| 4) | - | 20 мм |
| 5) | - | 25 мм |

| Задание №407 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковая диагностика заболеваний маточных труб возможна |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | при наличии в них содержимого |
| 2) | - | всегда |
| 3) | - | при асците |
| 4) | - | при их опухолевом поражении |

| Задание №408 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продольный размер яичника при ультразвуковом исследовании в норме не превышает |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 40 мм |
| 2) | - | 45 мм |
| 3) | - | 50 мм |
| 4) | - | 55 мм |

| Задание №409 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средние значения диаметра зрелого фолликула при ультразвуковом исследовании составляют |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 10-14 мм |
| 2) | - | 12-15мм |
| 3) | - | 14-16 мм |
| 4) | + | 18-23 мм |
| 5) | - | 25-32 мм |

| Задание №410 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Одним из эхографических признаков наступившей овуляции считается |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | визуализация свободной жидкости в позадиматочном пространстве |
| 2) | - | определение зрелого фолликула диаметром более 10 мм |
| 3) | - | утолщение эндометрия |
| 4) | - | уменьшение размеров матки |

| Задание №411 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Свободная жидкость в позадиматочном пространстве при ультразвуковом исследовании в норме чаще визуализируется |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в пролиферативой фазе |
| 2) | + | в периовуляторной фазе |
| 3) | - | в секреторной фазе |
| 4) | - | в менструальной фазе |
| 5) | - | во всех перечисленных фазах |

| Задание №412 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Трансвагинальная эхография малоинформативна |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | при гиперпластических процессах эндометрия |
| 2) | - | при внематочной беременности |
| 3) | - | при подслизистой миоме матки |
| 4) | - | при внутренем эндометриозе |
| 5) | + | при больших размерах яичниковых образований |

| Задание №413 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Более информативен при ультразвуковой диагностике в гинекологической практике |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | трансвагинальный доступ |
| 2) | - | трансабдоминальный доступ |

| Задание №414 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для эхографической диагностики субмукозной и интерстициальной миомы матки с центрипетальным ростом исследование рекомендуется осуществлять |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в пролиферативную фазу |
| 2) | - | в периовуляторную фазу |
| 3) | + | в секреторную фазу |
| 4) | - | в менструальную фазу |

| Задание №415 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографическими признаками внутреннего эндометриоза являются |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | эхонегативные кистозные включения в миометрии |
| 2) | - | увеличение передне-заднего размера тела матки |
| 3) | - | асимметрия толщины передней и задней стенок матки |
| 4) | - | гиперэхогенный ободок вокруг кистозных включений в миометрии |
| 5) | + | верно все перечисленное |

| Задание №416 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характерным эхографическим признаком ретенционных кист яичников являются |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | тонкая капсула |
| 2) | - | мелкосетчатое строение |
| 3) | - | анэхогенное содержимое |
| 4) | - | исчезновение при динамическом наблюдении |
| 5) | + | верно все перечисленное |

| Задание №417 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основным ультразвуковым дифференциально-диагностическим критерием параовариальной кисты и фолликулярной кисты яичников является |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | размер образования |
| 2) | - | наличие пристеночного включения |
| 3) | - | отсутствие капсулы |
| 4) | + | визуализация интактного яичника |

| Задание №418 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее характерной эхоструктурой эндометриоидных кист яичника является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | анэхогенная с тонкими перегородками |
| 2) | - | гиперэхогенная |
| 3) | + | гипоэхогенная с мелкодисперсной взвесью |
| 4) | - | гипоэхогенная с пристеночными разрастаниями |
| 5) | - | кистозно-солидная |

| Задание №419 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распространенный ретроцервикальный эндометриоз определяется при ультразвуковом исследовании |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | как образование средней эхогенности с неровными контурами и мелкоячеистой структурой |
| 2) | - | как образование солидной структуры |
| 3) | - | как образование кистозной структуры |
| 4) | - | как жидкость в полости малого таза |

| Задание №420 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зрелая тератома яичника может иметь следующее строение |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | кистозное с пристеночным эхопозитивным компонентом |
| 2) | - | солидное |
| 3) | - | кистозно-солидное |
| 4) | + | верно все перечисленное |

| Задание №421 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Особенностью доброкачественных новообразований яичников является |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | отсутствие клинических признаков заболевания при значительных их размерах |
| 2) | - | быстрое озлокачествление и ранне метастазирование |
| 3) | - | выраженные нарушения функции органов малого таза |
| 4) | - | появление их в период менопаузы |

| Задание №422 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гладкостенная серозная цистаденома преимущественно визуализируется в виде |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | однокамерного образования с гладкой внутреней поверхностью |
| 2) | - | многокамерного образования с эхопозитивной взвесью |
| 3) | - | многокамерного образования с папиллярными разрастаниями |
| 4) | - | многокамерного образования с толстыми перегородками |
| 5) | - | верно все перечисленное |

| Задание №423 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опухоли яичников в ультразвуковом изображении чаще всего определяются |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | как солидно-кистозное образование увеличенных яичников |
| 2) | - | как множественные кистозные образования яичников |
| 3) | - | как солидно-кистозное образование неувеличенных яичников |
| 4) | - | как процессы, изменяющие размеры яичников и сопровождающиеся появлением жидкостного содержимого в полости малого таза |

| Задание №424 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характерным эхографическим признаком хронического эндометрия является |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | расширение полости матки |
| 2) | - | гиперэхогенные включения на фоне гипоэхогенного содержимого полости матки |
| 3) | - | неровный наружный контур М-эхо с гиперэхогенными включениями по периферии |
| 4) | + | верно все перечисленное |

| Задание №425 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании сактосальпинкс необходимо дифференцировать |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с параовариальной кистой |
| 2) | - | с серозоцеле |
| 3) | - | с серозной цистаденомой |
| 4) | - | с перитубарной кистой |
| 5) | + | со всем перечисленным |

| Задание №426 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Достоверным эхографическим признаком внематочной беременности является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | увеличение размеров матки |
| 2) | - | ложное плодное яйцо |
| 3) | - | свободная жидкость в позадиматочном пространстве |
| 4) | + | плодное яйцо с эмбрионом вне полости матки |
| 5) | - | утолщение М-эхо |

| Задание №427 |  |  |
| --- | --- | --- |
| III стадия рака матки при ультразвуковом исследовании определяется |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | как опухолевый процесс с ближайшими метастазами |
| 2) | - | как опухоль, распространяющаяся за пределы внутреннего маточного зева |
| 3) | - | как инвазия процесса на глубину 2/3 толщины миометрия |
| 4) | - | как опухоль, проросшая весь миометрий до серозной оболочки |
| 5) | - | как опухолевый процесс с отдаленными метастазами |

| Задание №428 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основным диагностическим критерием рецидива злокачественной опухоли в малом тазу при ультразвуковом исследовании является |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | выявление жидкости в полости малого таза |
| 2) | + | обнаружение дополнительного объемного образования в малом тазу |
| 3) | - | деформация мочевого пузыря |
| 4) | - | утолщение стенок мочевого пузыря |

| Задание №429 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Визуализация внутриматочного контрацептива (ВМК) в цервикальном канале свидетельствует |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | о нормальном расположении внутриматочного контрацептива |
| 2) | - | о низком расположении внутриматочного контрацептива |
| 3) | - | о перфорации |
| 4) | + | об экспульсии внутриматочного контрацептива |

| Задание №430 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кривые скоростей кровотоков в яичниковых сосудах при злокачественных опухолях яичников характеризуются выраженным |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | снижением систолической скорости |
| 2) | - | возрастанием численных значений индекса резистентности |
| 3) | + | снижением численных значений индекса резистентности |
| 4) | - | снижением диастолической скорости |

| Задание №431 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Визуализация кровотока в режиме цветового допплеровского картирования в перегородке многокамерных яичниковых образований свидетельствует |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | о доброкачественности образования |
| 2) | + | о малигнизации образования |

| Задание №432 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кривые скоростей кровотока в опухолевом узле при раке матки характеризуются |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | снижением диастолической скорости |
| 2) | - | возрастанием численных значений индекса резистентности |
| 3) | - | возрастанием систолической скорости |
| 4) | + | снижением численных значений индекса резистентности |

| Задание №433 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Методом выбора при исследовании молочных желез у женщин до 40 лет является |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | рентгеновская маммография |
| 2) | + | эхография молочных желез |
| 3) | - | рентгеновская маммография и эхография молочных желез |

| Задание №434 |  |  |
| --- | --- | --- |
| У женщин после 40 лет при выявлении патологии методом выбора является |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | рентгеновская маммография |
| 2) | - | эхография молочных желез |
| 3) | + | рентгеновская маммография и эхография молочных желез |

| Задание №435 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковая маммография проводится |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | после 10 дня цикла |
| 2) | - | после 20 дня цикла, лежа на спине с поднятыми за голову руками |
| 3) | + | до 10 дня цикла |

| Задание №436 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Молочная железа осматривается при ультразвуковом исследовании |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | от соска к периферии по квадрантам |
| 2) | - | вдоль и поперек молочных желез |
| 3) | - | произвольно |

| Задание №437 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кроме деления на квадранты при описании изменений в молочных железах еще принято ориентироваться |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | на верхние и нижние отделы |
| 2) | + | по аналогии с цифрами на часовом циферблате |
| 3) | - | на отделы между анатомическими границами передней грудной стенки (переднеключичной, среднеключичной, переднеподмышечной) |

| Задание №438 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В молочной железе нет подкожно-жировой клетчатки |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в области верхнего наружного квадранта |
| 2) | - | в области верхнего внутреннего квадранта |
| 3) | + | в области ареолы |
| 4) | - | в проекции кожной складки в нижних отделах молочной железы |

| Задание №439 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Молочные протоки молочной железы визуализируются при ультразвуковом исследовании в виде |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | гиперэхогенных линейных структур |
| 2) | - | неотличимы от стромальной ткани |
| 3) | + | гипо- и анэхогенных линейных и извитых структур |

| Задание №440 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для изображения молочной железы женщины 30-45 лет характерна следующая ультразвуковая картина |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | много железистой гиперэхогенной ткани, жировая ткань определяется в виде тонкой гипоэхогенной полости в передних отделах молочной железы |
| 2) | + | много железистой ткани, определяемой в виде гиперэхогенного пласта в центре железы. Жировая ткань визуализируется в виде переднего и заднего гипоэхогенных пластов |
| 3) | - | много гипоэхогенной жировой клетчатки, железистая ткань определяется в виде небольших гиперэхогенных включений между жировой тканью |
| 4) | - | много жировой ткани в виде переднего и заднего гипоэхогенных пластов, а также в виде включений между железистой тканью. Железистая ткань расположена в виде тонкой гиперэхогенной полосы в центре железы |

| Задание №441 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для изображения молочной железы женщины старше 50 лет характерна следующая ультразвуковая картина |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | много железистой гиперэхогенной ткани, жировая ткань определяется в виде тонкой гипоэхогенной полости в передних отделах молочной железы |
| 2) | - | много железистой ткани, определяемой в виде гиперэхогенного пласта в центре железы. Жировая ткань визуализируется в виде переднего и заднего гипоэхогенных пластов |
| 3) | + | много жировой ткани в виде переднего и заднего гипоэхогенных пластов, а также в виде включений между единичными островками железистой ткани |

| Задание №442 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для изображения молочной железы женщины до 25 лет характерна следующая ультразвуковая картина |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | много железистой гиперэхогенной ткани, жировая ткань определяется в виде тонкой гипоэхогенной полости в передних отделах молочной железы |
| 2) | - | много железистой ткани, определяемой в виде гиперэхогенного пласта в центре железы. Жировая ткань визуализируется в виде переднего и заднего гипоэхогенных пластов |
| 3) | - | много жировой клетчатки, железистая ткань определяется в виде небольших гиперэхогенных включений между жировой тканью |
| 4) | - | много жировой ткани в виде переднего и заднего гипоэхогенных пластов, а также в виде включений между железистой тканью. Железистая ткань расположена в виде тонкой гиперэхогенной полосы в центре железы |

| Задание №443 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Связки Купера у женщин старше 50 лет при ультразвуковом исследовании |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | практически не дифференцируются |
| 2) | - | визуализируются в виде тонких (менее 1 мм) гиперэхогенных линейных структур в передних отделах молочной железы |
| 3) | + | визуализируются в виде гиперэхогенных толстых (более 3 мм) тяжей вокруг жировой ткани в передних отделах железы |

| Задание №444 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В молочных железах начинаются процессы инволюции |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | после первой беременности |
| 2) | - | в предменопаузальный период |
| 3) | - | в менопаузу |
| 4) | - | в постменопаузальный период |

| Задание №445 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Признаком "дисфункциональной молочной железы" при ультразвуковом исследовании не является |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | визуализация всех протоков в виде гипоэхогенных трубчатых структур более 2.5 мм в диаметре в 1 фазу менструального цикла |
| 2) | + | визуализация всех протоков в виде гипоэхогенных трубчатых структур более 2.5 мм в диаметре во 2 фазу менструального цикла |
| 3) | - | визуализация всех протоков в виде гипоэхогенных трубчатых структур более 2.5 мм в диаметре в 1 и во 2 фазу менструального цикла |

| Задание №446 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для инволюции млечных протоков при ультразвуковом исследовании не типично |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | уменьшение количества млечных протоков |
| 2) | - | кистозное расширение некоторых протоков с формированием мелких кист |
| 3) | - | формирование единичных больших кистозных полостей |
| 4) | + | дилатация всех протоков с размыванием контура стенки |

| Задание №447 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инволютивные процессы в молочных железах происходят |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | постепенно с временным преобладанием одного из 3-х процессов |
| 2) | - | внезапно, скачкообразно |

| Задание №448 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К "предракам" относятся следующие изменения молочных желез |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | диффузная форма мастита |
| 2) | - | узловая форма мастита |
| 3) | - | диффузная форма фиброзно кистозной мастопатии (ФКМ) |
| 4) | + | узловая форма фиброзно кистозной мастопатии |
| 5) | - | инволютивные процессы дегенерации |
| 6) | - | стеатонекроз |

| Задание №449 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ложной гипертрофии молочных желез увеличение размеров происходит за счет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | разрастания соединительной ткани |
| 2) | - | увеличения количества железистой ткани |
| 3) | + | увеличения количества жировой клетчатки |
| 4) | - | увеличения количества всех тканей формирующих молочную железу |
| 5) | - | отека и разрастания соединительной ткани |

| Задание №450 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мастит - это |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | воспалительный процесс в тканях молочной железы |
| 2) | - | неприятные ощущения в молочной железе, связанные с менструальным циклом |
| 3) | - | любые патологические процессы в молочных железах |

| Задание №451 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под "узловой формой" мастита подразумевается |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | абсцесс разного периода зрелости |
| 2) | - | любые пальпаторные уплотнения в молочной железе |

| Задание №452 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мастит может быть |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | только у лактирующих и беременных женщин |
| 2) | + | у женщин любого возраста |
| 3) | - | только у женщин после репродуктивного периода |

| Задание №453 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В основе фиброзно-кистозной мастопатии лежит |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | отек стромального вещества молочной железы |
| 2) | - | соединительнотканное перерождение ткани молочной железы |
| 3) | + | одновременное разрастание соединительной ткани и пролиферация железистой ткани, протоковых элементов |

| Задание №454 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Узловая фиброзно-кистозная мастопатия при ультразвуковом исследовании характеризуется |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | отсутствием четких ультразвуковых характеристик |
| 2) | + | появлением участков сниженной эхогенности причудливой формы без четких контуров и границ |
| 3) | - | отсутствием четкой дифференциации тканей, формирующих молочную железу |

| Задание №455 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее часто поражает молочную железу следующая доброкачественная опухоль |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | липома |
| 2) | - | цистаденома |
| 3) | - | лимфангиома |
| 4) | + | фиброаденома |
| 5) | - | филлоидная опухоль |

| Задание №456 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фиброаденомы молочной железы бывают |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | единичные |
| 2) | - | множественные |
| 3) | + | единичные и множественные |

| Задание №457 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фиброаденома молочной железы представляет собой при ультразвуковом исследовании |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | гипоэхогенное образование с четкой фиброзной капсулой |
| 2) | - | гиперэхогенное образование без капсулы |
| 3) | - | гиперэхогенное образование с дорсальным усилением |

| Задание №458 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для фиброаденом размером до 2-х см при ультразвуковом исследовании характерно |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | форма округлая, правильная, внутренняя структура однородная, гипоэхогенная, имеет свой собственный упорядоченный узор отражений, капсула определяется не всегда |
| 2) | - | форма округлая, неправильная, внутренняя структура чаще неоднородная, гипоэхогенная, как правило, четко определяется капсула |

| Задание №459 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для фиброаденом размером более 2.0 см при ультразвуковом исследовании характерно |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | форма округлая, правильная, внутренняя структура однородная, гипоэхогенная, имеет свой собственный упорядоченный узор отражений, капсула определяется не всегда |
| 2) | + | форма округлая, неправильная, внутренняя структура чаще неоднородная, гипоэхогенная, как правило, четко определяется капсула |

| Задание №460 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для доброкачественных образований в молочной железе характерна следующая их ориентация в органе |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | вертикальная |
| 2) | + | горизонтальная |
| 3) | - | смешанная |
| 4) | - | все перечисленные |

| Задание №461 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для злокачественных образований в молочной железе характерна |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | неправильная форма |
| 2) | - | правильная форма |
| 3) | + | неправильная форма и правильная форма |

| Задание №462 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для злокачественных образований молочной железы при ультразвуковом исследовании более характерно |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | передняя стенка выражена нечетко, задняя стенка имеет низкую эхогенность |
| 2) | - | передняя стенка выражена четко |
| 3) | - | передняя стенка выражена четко, акустической нети не определяется |

| Задание №463 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для злокачественных образований молочной железы при ультразвуковом исследовании более характерно |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | задняя стенка не определяется или определяется нечетко |
| 2) | - | задняя стенка четко дифференцируется |
| 3) | - | данная характеристика не имеет значения в трактовке доброкачественного или злокачественного процесса |

| Задание №464 |  |  |
| --- | --- | --- |
| С фиброаденомой при ультразвуковом исследовании нужно дифференцировать следующую форму злокачественной опухоли молочной железы |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | папиллярный рак |
| 2) | + | медуллярный рак |
| 3) | - | смешанную форму рака |

| Задание №465 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точная диагностика отечно-инфильтративной формы рака молочной железы при ультразвуковом исследовании |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | возможна |
| 2) | + | невозможна |

| Задание №466 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отечно-инфильтративную форму рака молочной железы при ультразвуковом исследовании нужно дифференцировать |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с диффузной фиброзно-кистозной мастопатией |
| 2) | + | с диффузной формой мастита |
| 3) | - | с гипертрофией молочных желез |

| Задание №467 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Звездчатая форма образования в молочной железе с нечеткими контурами и неоднородной эхоструктурой характерна |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | для фиброзно-кистозной мастопатии |
| 2) | - | для доброкачественной фиброаденомы |
| 3) | + | для злокачественной скиррозной формы рака молочной железы |

| Задание №468 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предпочтительнее использовать при исследовании щитовидной железы датчики с частотой |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 3.5-5 МГц |
| 2) | - | 5-7.5 МГц |
| 3) | + | 10-7.5 МГц |

| Задание №469 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании щитовидной железы необходимо измерять |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | длину, косой размер долей и толщину перешейка |
| 2) | - | по одному размеру каждой доли |
| 3) | + | длину, ширину и толщину каждой доли и толщину перешейка |
| 4) | - | периметр щитовидной железы на поперечной томограмме |
| 5) | - | площадь всей железы |

| Задание №470 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К долям щитовидной железы прилежат следующие сосуды |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | A.corotis communis и v.jgularis |
| 2) | - | A.corotis interna и v.jgularis |
| 3) | - | aorta и truncus brachioceplica |

| Задание №471 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальные размеры щитовидной железы определяются при ультразвуковом исследовании в возрасте |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 1-15 лет |
| 2) | - | 15-25 лет |
| 3) | + | 25-40 лет |

| Задание №472 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхогенность неизмененной щитовидной железы при ультразвуковом исследовании сопоставляют |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с печенью |
| 2) | - | с поджелудочной железой |
| 3) | + | с мышечной тканью |

| Задание №473 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Паращитовидные железы могут выявляться при ультразвуковом исследовании в следующих отделах щитовидной железы |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | около капсулы щитовидной железы в задних отделах долей |
| 2) | + | под капсулой щитовидной железы в любом месте |
| 3) | - | в толще органа |

| Задание №474 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При подозрении на диффузное поражение щитовидной железы оптимально сочетание следующих диагностических методов |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | ультразвуковое исследование и определение гормонов щитовидной железы |
| 2) | - | ультразвуковое исследование и сканирование щитовидной железы |
| 3) | - | ультразвуковое исследование и рентгеновская компьютерная томография |
| 4) | - | ультразвуковое исследование и магнитно-резонансная томография |

| Задание №475 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При подозрении на очаговое поражение щитовидной железы оптимально сочетание следующих диагностических методов |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ультразвуковое исследование и определение гормонов щитовидной железы |
| 2) | - | пункционная биопсия под ультразвуковым контролем с морфологической верификацией |
| 3) | - | сканирование щитовидной железы с определением гормонов щитовидной железы |
| 4) | - | ультразвуковое исследование и сканирование щитовидной железы |
| 5) | + | пункционная биопсия под ультразвуковым контролем с морфологической верификацией и ультразвуковое исследование и сканирование щитовидной железы |
| 6) | - | ультразвуковое исследование и определение гормонов щитовидной железы и ультразвуковое исследование и сканирование щитовидной железы |

| Задание №476 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При подозрении на злокачественный процесс в щитовидной железе оптимально сочетание следующих диагностических методов |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ультразвуковое исследование и определение гормонов щитовидной железы |
| 2) | - | ультразвуковое исследование и рентгеновская компьютерная томография |
| 3) | - | определение гормонов щитовидной железы и рентгенологическое обследование органов шеи |
| 4) | + | пункционная биопсия под ультразвуковым контролем с морфологической верификацией |

| Задание №477 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании признаки диффузного поражения щитовидной железы определяются |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | при диффузном токсическом и нетоксическом зобах, тиреоидитах |
| 2) | - | при узловых зобах, аутоиммунных тиреоидитах |
| 3) | - | при тиреоидитах, раках щитовидной железы |

| Задание №478 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании очаговые изменения щитовидной железы наблюдаются |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | при тиреоидитах, раках, узловом зобе |
| 2) | + | при раках щитовидной железы, узловом зобе |
| 3) | - | при амилоидозе щитовидной железы, тиреоидите, раке щитовидной железы |

| Задание №479 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографически при небольших степенях диффузного зоба с внутренней структурой щитовидной железы наблюдается |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | изменение зернистости |
| 2) | - | диффузно-неоднородные изменения щитовидной железы в виде кистозных полостей зон фиброза и кальцинации |
| 3) | - | появление зон различной эхогенности без четких контуров и границ |

| Задание №480 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографические при тиреоидитах щитовидная железа может быть |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | увеличена в размерах |
| 2) | - | уменьшена в размерах |
| 3) | - | нормальных размеров |
| 4) | + | все перечисленное верно |

| Задание №481 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При диффузных зобах увеличение размеров происходит в основном за счет |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | увеличение долей |
| 2) | - | увеличения перешейка |
| 3) | - | уменьшения перешейка с одновременным увеличением размеров долей |

| Задание №482 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографическими признаками гипертрофического тиреоидита являются |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | нормальные или увеличенные размеры щитовидной железы, "слоистая" неоднородная внутренняя структура за счет чередования участков низкой и высокой эхогенности, понижение эхогенности органа вплоть до жидкость-содержащего вида |
| 2) | - | увеличение размеров железы, изменение контуров, чередование кистозных полостей с микрокальцинатами |
| 3) | - | нормальные или уменьшенные размеры железы, повышение эхогенности внутренней структуры органа, однородная эхоструктура |

| Задание №483 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографическими признаками диффузного зоба небольшой и средней степени являются |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | неизменность размеров железы,"пестрота" внутренней структуры |
| 2) | + | увеличение размеров щитовидной железы, мелко-, средне-, крупноячеистое, строение гомогенность внутреней структуры |
| 3) | - | нормальные или увеличенные размеры щитовидной железы, диффузно-неоднородная структура за счет чередования участков различной интенсивности отражения без четких контуров и границ |

| Задание №484 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для злокачественной опухоли щитовидной железы типично следующее сочетание данных ультразвукового и радионуклидного исследований |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | изоэхогенное и "горячее" образование |
| 2) | - | гиперэхогенное и "горячее" образование |
| 3) | - | гипоэхогенное и "горячее" образование |
| 4) | + | гипоэхогенное и "холодное" образование |

| Задание №485 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографически для злокачественных опухолей щитовидной железы более характерно |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | гиперэхогенное образование |
| 2) | - | гипоэхогенное образование |
| 3) | - | изоэхогенное образование |
| 4) | - | анэхогенное образование |
| 5) | + | все перечисленное верно |

| Задание №486 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диффузное увеличение щитовидной железы у детей и подростков не характерно |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | для тиреоидита Хашимото |
| 2) | - | для ювенильной диффузной струмы |
| 3) | + | для рака щитовидной железы |

| Задание №487 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эхографическое уменьшение одного из отделов щитовидной железы может свидетельствовать |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | о гипотрофии органа |
| 2) | - | об атрофии органа |
| 3) | - | о гиперплазии щитовидной железы |

| Задание №488 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Щитовидная железа может располагаться на корне языка |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | верно |
| 2) | - | не верно |

| Задание №489 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При осмотре щитовидной железы особенно важны группы лимфатических узлов |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | подчелюстные |
| 2) | + | глубокие яремные |
| 3) | - | паратрахеальные |

| Задание №490 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании форма щитовидной железы в виде подковы характерна |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | для диффузного зоба |
| 2) | - | для многоузлового зоба |
| 3) | + | для тиреоидита |

| Задание №491 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании картину тиреоидита необходимо дифференцировать |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с узловым зобом |
| 2) | - | с многоузловым зобом |
| 3) | + | с раком щитовидной железы |

| Задание №492 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Визуализация третьей доли щитовидной железы при ультразвуковом исследовании возможна |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в любом возрасте |
| 2) | - | у пожилых людей |
| 3) | + | только у молодых |

| Задание №493 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании повышение общей эхогенности тиреоидной ткани может свидетельствовать |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | о повышении функции щитовидной железы |
| 2) | + | о снижении функции щитовидной железы |
| 3) | - | не верно |
| 4) | - | о повышении функции щитовидной железы и о снижении функции щитовидной железы |

| Задание №494 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Методом выбора для исследования щитовидной железы у подростков является |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | радионуклидное исследование |
| 2) | + | эхография |
| 3) | - | исследование гормонов щитовидной железы |

| Задание №495 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При остром струмите, тиреоидите эхогенность щитовидной железы |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | повышена неоднородно |
| 2) | + | понижена неоднородно |
| 3) | - | повышена однородно |

| Задание №496 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основной функцией лимфатической системы является |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | дренаж тканей и перенос лимфы в систему венозного коллектора |
| 2) | - | осуществление окислительных процессов в периферических отделах человеческого организма |
| 3) | - | обогащение тканей кислородом |
| 4) | - | забор от периферических тканей продуктов жизнедеятельности |

| Задание №497 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лимфатическую систему составляют |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | регионарные лимфатические узлы, лимфатические сосуды |
| 2) | + | регионарные лимфатические узлы, лимфатические сосуды, селезенка, миндалины, скопление лимфоидной ткани в жировой клетчатке |
| 3) | - | регионарные лимфатические узлы, лимфатические сосуды, селезенка |

| Задание №498 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании наиболее типичные для группы поверхностных лимфатических узлов размеры |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | до 10 мм |
| 2) | - | 10-15 мм |
| 3) | - | любые возможные |

| Задание №499 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее типичны для группы глубоких лимфатических узлов размеры |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | до 10 мм |
| 2) | - | 10-15 мм |
| 3) | - | любые возможные |

| Задание №500 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании необходимо производить следующие измерения лимфатических узлов |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | ширину, длину и передне-задний размер |
| 2) | - | достаточно измерения двух размеров |
| 3) | - | достаточно измерения одного размера |

| Задание №501 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании наряду с другими признаками для опухолевого поражения лимфатических узлов характерно |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | увеличение размеров лимфатических узлов |
| 2) | - | уплощение его формы |
| 3) | + | приобретение лимфатическими узлами формы шара |
| 4) | - | об обратном развитии воспалительного процесса |

| Задание №502 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании неоднородное строение лимфатических узлов свидетельствует в большинстве случаев |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | об опухолевой инфильтрации |
| 2) | - | о явлениях прогрессирования острого лимфаденита |
| 3) | - | об обратном развитии воспалительного процесса |

| Задание №503 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании осмотр поверхностных лимфатических узлов включает в себя |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | осмотр боковых поверхностей шеи, надключичных, подключичных групп лимфатических узлов |
| 2) | - | осмотр, надключичных, подключичных, подмышечных групп лимфатических узлов |
| 3) | + | осмотр боковых поверхностей шеи, надключичных, подключичных, подмышечных и паховых групп лимфатических узлов |
| 4) | - | осмотр надключичных, подключичных групп лимфатических узлов, подмышечного и пахового региона |

| Задание №504 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К возможностям ультразвукового исследования при определении изменений состояния лимфатических узлов относятся |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | количественные характеристики неизмененного лимфатического коллектора |
| 2) | + | выявление всех измененных лимфатических узлов |
| 3) | - | дифференциальная оценка доброкачественного и злокачественного процесса |

| Задание №505 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Использовать ультразвуковое исследование для оценки проводимой противоопухолевой терапии |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | возможно |
| 2) | - | невозможно |

| Задание №506 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При использовании ультразвукового исследования судить об эффективности противовоспалительной терапии при остром лимфадените |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | возможно |
| 2) | - | невозможно |

| Задание №507 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ультразвуковым критерием в дифференциальном диагнозе доброкачественного и злокачественного поражения лимфатических узлов является |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | уменьшение их размеров |
| 2) | - | изменение их формы |
| 3) | - | не верно |

| Задание №508 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В норме в чревном стволе определяется кровоток с ... периферическим сопротивлением |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | высоким |
| 2) | + | низким |

| Задание №509 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В норме в верхней брыжеечной артерии определяется кровоток с ... периферическим сопротивлением |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | высоким |
| 2) | - | низким |

| Задание №510 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В норме в брюшном отделе аорты определяется ... тип кровотока |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | магистральный |
| 2) | - | магистрально-измененный |
| 3) | - | коллатеральный |

| Задание №511 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В норме значения индекса периферического сопротивления во внутрипочечных артериях |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | менее 0.7 |
| 2) | - | 0.7-1.0 |
| 3) | - | более 1.0 |

| Задание №512 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В норме отношение пик-систолической скорости в почечной артерии к пик-систолической скорости в аорте составляет |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | менее 3.5 |
| 2) | - | более 3.5 |
| 3) | - | равно 3.5 |

| Задание №513 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диаметр аорты при аневризме брюшного отдела аорты составляет |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 20-30 мм |
| 2) | + | более 30 мм |

| Задание №514 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При атеросклеротическом поражении почечной артерии бляшка локализуется |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | в устье и первом сегменте артерии |
| 2) | - | в дистальном отделе |

| Задание №515 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При фибро-мышечной дисплазии почечной артерии поражение локализуется |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в устье и первом сегменте артерии |
| 2) | + | в средней и/или дистальной части |

| Задание №516 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При стенозе почечной артерии менее 60% отношение пик-систолической скорости в аорте |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | менее 3.5 без локального увеличения скорости кровотока |
| 2) | - | более 3.5 в сочетании с локальным увеличением скорости кровотока |

| Задание №517 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При окклюзии почечной артерии |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | отсутствует ультразвуковой сигнал в почечной артерии и регистрируется коллатеральный тип кровотока во внутрипочечных артериях |
| 2) | - | отношение пик-систолической скорости в аорте менее 3.5 без локального увеличения скорости кровотока |
| 3) | - | отношение пик-систолической скорости в аорте более 3.5 в сочетании с локальным увеличением скорости кровотока |

| Задание №518 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При окклюзии почечной артерии |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | отсутствует ультразвуковой сигнал в почечной артерии и регистрируется коллатеральный тип кровотока во внутрипочечных артериях |
| 2) | - | отношение пик-систолической скорости в аорте менее 3.5 без локального увеличения скорости кровотока |
| 3) | - | отношение пик-систолической скорости в аорте более 3.5 в сочетании с локальным увеличением скорости кровотока |

| Задание №519 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При окклюзии или субтотальном стенозе внутренней сонной артерии кровоток в одноименной средней мозговой артерии |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | коллатерального типа |
| 2) | - | магистрального типа |

| Задание №520 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Индекс первого сегмента печени при ультразвуковом сканировании определяется соотношением |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | толщины 1 сегмента и правой доли печени |
| 2) | - | толщины 1 сегмента и левой доли печени |
| 3) | - | ширины 1 сегмента и правой доли печени |
| 4) | + | толщины 1 сегмента и суммарной толщины 1 сегмента и левой доли печени |
| 5) | - | ширины 1 сегмента и левой доли печени |

| Задание №521 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В норме индекс 1 сегмента печени составляет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | до 15% |
| 2) | - | до 20% |
| 3) | + | до 30% |
| 4) | - | до 35% |
| 5) | - | до 40% |

| Задание №522 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальный диаметр ствола воротной вены при ультразвуковом исследовании в норме у детей старше 12 лет достигает |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 8 мм |
| 2) | - | 9 мм |
| 3) | - | 10 мм |
| 4) | - | 12 мм |
| 5) | + | 13 мм |

| Задание №523 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальная толщина правой доли печени у доношенных новорожденных при ультразвуковом исследовании колеблется между |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 2-3 см |
| 2) | - | 3-4 см |
| 3) | - | 4-5 см |
| 4) | - | 4-6 см |
| 5) | + | 5-6 см |

| Задание №524 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Синдром Бадд - Киари взывает портальную гипертензию |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | смешанного типа |
| 2) | - | предпеченочного типа |
| 3) | - | печеночного типа |
| 4) | + | надпеченочного типа |
| 5) | - | не вызывает портальной гипертензии |

| Задание №525 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инсулин-зависимый диабет у детей при ультразвуковом исследовании может проявляться |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | жировой инфильтрацией печени |
| 2) | - | циррозом печени |
| 3) | - | очаговыми изменениями печени |
| 4) | - | печень никогда не меняется |
| 5) | - | фиброзом печени |

| Задание №526 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании гепатодуоденальной зоны у детей в норме можно визуализировать |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | только желчный пузырь |
| 2) | - | желчный пузырь, общий желчный проток |
| 3) | + | желчный пузырь, общий желчный проток, общий печеночный проток |
| 4) | - | желчный пузырь, общий желчный проток, общий печеночный проток, внутрипеченочный проток |
| 5) | - | только общепеченочный проток |

| Задание №527 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Толщина стенки желчного пузыря у здоровых детей при ультразвуковом исследовании составляет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 0 мм |
| 2) | + | 1 мм |
| 3) | - | 1-2 мм |
| 4) | - | 2 мм |
| 5) | - | 2-3 мм |

| Задание №528 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диаметр общего желчного протока при ультразвуковом исследовании по Weill составляет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | до половины диаметра аорты |
| 2) | - | до половины диаметра нижней полой вены |
| 3) | + | до половины диаметра ствола воротной вены |
| 4) | - | до одной трети диаметра ствола воротной вены |
| 5) | - | до одной трети диаметра аорты |

| Задание №529 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лабильные перегибы и перегородки желчного пузыря при ультразвуковом исследовании являются |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | признаком дискинезии желчного пузыря |
| 2) | - | признаком холецистита |
| 3) | - | признаком дисхолии |
| 4) | + | вариантом нормы |
| 5) | - | признаком гепатита |

| Задание №530 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При приеме стандартного желчегонного завтрака у здорового ребенка при ультразвуковом исследовании максимальное сокращение желчного пузыря происходит |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | к 15 минуте |
| 2) | - | к 20 минуте |
| 3) | - | к 25 минуте |
| 4) | + | к 30 минуте |
| 5) | - | к 40 минуте |

| Задание №531 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выявленное при ультразвуковом исследовании замедление моторной функции желчного пузыря у детей чаще всего связано |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с патологией почек |
| 2) | - | с патологией желчного пузыря |
| 3) | - | с патологией протоковой системы |
| 4) | + | с патологией желудка и двенадцатиперстной кишки |
| 5) | - | не является каким-либо патогномоничным симптомом |

| Задание №532 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выявленное при ультразвуковом исследовании расширение протока поджелудочной железы у детей чаще всего обусловлено |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | патологией большого дуоденального сосочка |
| 2) | - | патологией поджелудочной железы |
| 3) | - | патологией общего желчного протока |
| 4) | + | дискинезией двенадцатиперстной кишки |
| 5) | - | патологией желудка |

| Задание №533 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реактивные (вторичные) изменения при ультразвуковом исследовании поджелудочной железы у детей - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | неспецифические изменения паренхимы, размеров поджелудочной железы, связанные с поражением других органов и систем и исчезающие полностью или частично при лечении основного заболевания |
| 2) | - | изменения паренхимы при инфекционных заболеваниях |
| 3) | - | изменения паренхимы при аллергических состояниях |
| 4) | - | изменения паренхимы при дисбактериозе |
| 5) | - | изменения паренхимы при гастродуодените |

| Задание №534 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чаще всего добавочная селезенка локализуется |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в воротах селезенки |
| 2) | - | в области нижнего полюса |
| 3) | - | в области верхнего полюса |
| 4) | + | в области ворот и нижнего полюса |
| 5) | - | в области ворот и верхнего полюса |

| Задание №535 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Во время ультразвукового исследования при мононуклеозе можно выявить |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | увеличение печени и селезенки |
| 2) | - | увеличение печени и селезенки с очаговыми изменениями паренхимы этих органов |
| 3) | - | очаговые изменения паренхимы печени и селезенки |
| 4) | - | появление пакетов лимфатических узлов в воротах селезенки |
| 5) | - | появление пакетов лимфатических узлов вдоль крупных сосудов |

| Задание №536 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Соотношение коркового и мозгового слоев паренхимы почки у новорожденного ребенка при ультразвуковом исследовании составляет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 2:1 |
| 2) | - | 1:1 |
| 3) | - | 1:2 |
| 4) | + | 1:3 |
| 5) | - | 1:5 |

| Задание №537 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Визуализация пирамид в паренхиме почки у ребенка при ультразвуковом исследовании свидетельствует |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | о врожденной аномалии развития |
| 2) | - | о метаболической нефропатии |
| 3) | + | о неизмененной почке |
| 4) | - | о гломерулонефрите |
| 5) | - | о системном заболевании |

| Задание №538 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поликистоз почек по новорожденному типу имеет следующие эхографические признаки |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | одна почка увеличена, паренхима повышенной эхогенности, не дифференцирована, нет отличия между стенками собирательного комплекса и паренхимой, контуры неровные, кроток снижен. Вторая почка не изменена |
| 2) | - | в обеих увеличенных почках определяется большое количество разнокалиберных кист |
| 3) | - | обе почки представлены в виде конгломерата полостей |
| 4) | + | то же что и а), но изменены обе почки |
| 5) | - | то же что и в), но изменена одна почка |

| Задание №539 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нефрокальциноз выражается при ультразвуковом исследовании следующими признаками |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | значительным повышением эхогенности всех слоев паренхимы |
| 2) | - | выраженным повышением эхогенности коркового слоя паренхимы |
| 3) | - | конкрементами в полости собирательного комплекса |
| 4) | + | выраженным повышением эхогенности всех пирамид |
| 5) | - | образованием кальцинатов диаметром до 5 мм на границе коркового и мозгового слоев |

| Задание №540 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Самая частая опухоль почки у детей - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | метастазы при злокачественных лимфомах |
| 2) | - | метастазы при нейробластомах |
| 3) | + | опухоль Вильмса |
| 4) | - | гипернефроидный рак |
| 5) | - | самостоятельная опухоль встречается крайне редко |

| Задание №541 |  |  |
| --- | --- | --- |
| У детей старше 12 лет масса щитовидной железы лучшим образом коррелирует |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с объемом грудной клетки |
| 2) | - | с ростом ребенка |
| 3) | - | с длиной ноги |
| 4) | + | с массой тела |
| 5) | - | с длиной плеча |

| Задание №542 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальная толщина перешейка щитовидной железы у детей старше 12 лет при ультразвуковом исследовании составляет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 1.0 мм |
| 2) | - | 1.3 мм |
| 3) | + | 5.0 мм |
| 4) | - | 7.0 мм |
| 5) | - | 9.0 мм |

| Задание №543 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аномалии развития половых органов у девочек лучше всего выявляются при ультразвуковом исследовании |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в первую фазу менструального цикла |
| 2) | - | в середине менструального цикла |
| 3) | + | во вторую фазу менструального цикла |
| 4) | - | вне зависимости от менструального цикла |
| 5) | - | правильные ответы а) и б) |

| Задание №544 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Угол (разница по толщине) между телом и шейкой матки при ультразвуковом исследовании впервые появляется в возрасте |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 2-7 лет |
| 2) | - | 8-9 лет |
| 3) | + | 10-11 лет |
| 4) | - | 12-13 лет |
| 5) | - | 14-15 лет |

| Задание №545 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Соотношение длины тела матки к длине шейки в возрасте 17-19 лет при ультразвуковом исследовании составляет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 1:1 |
| 2) | - | 1.5:1 |
| 3) | + | 2:1 |
| 4) | - | 1:1.5 |
| 5) | - | 1:2 |

| Задание №546 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первый скачок роста матки при ультразвуковом исследовании отмечается в возрасте |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 8-9 лет |
| 2) | + | 10-11 лет |
| 3) | - | 12-14 лет |
| 4) | - | 15-16 лет |
| 5) | - | 16-18 лет |

| Задание №547 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Яичники определяются при ультразвуковом исследовании в полости малого таза в возрасте |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 2-7 лет |
| 2) | - | 8-9 лет |
| 3) | + | 10-11 лет |
| 4) | - | 12-13 лет |
| 5) | - | 14-15 лет |

| Задание №548 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пороки развития половых органов наиболее часто сочетаются с пороками развития |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | сердечно-сосудистой системы |
| 2) | - | центральной нервной системы |
| 3) | + | мочевыделительной системы |
| 4) | - | органов пищеварения |
| 5) | - | костно-мышечной системы |

| Задание №549 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ультразвуковом исследовании срединное эхо во вторую фазу менструального цикла составляет максимально |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 5-6 мм |
| 2) | - | 7-8 мм |
| 3) | - | 8-9 мм |
| 4) | + | 10-12 мм |
| 5) | - | 13-14 мм |

| Задание №550 |  |  |
| --- | --- | --- |
| У детей наиболее часто встречаются следующие кисты яичников |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | параовариальные |
| 2) | - | ретенционные |
| 3) | + | дермоидные |
| 4) | - | цистаденомы |
| 5) | - | желтого цвета |

| Задание №551 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее ранний срок появления физиологических признаков пубертата у девочек, проживающих в средней полосе, |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 7 лет |
| 2) | + | 8 лет |
| 3) | - | 9 лет |
| 4) | - | 10 лет |
| 5) | - | 11 лет |

| Задание №552 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При острой лучевой болезни клинические изменения обязательно имеют место в следующей системе |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | центральной нервной системе |
| 2) | - | сердечно-сосудистой системе |
| 3) | + | системе органов кроветворения |
| 4) | - | пищеварительной системе |
| 5) | - | иммунной системе |

| Задание №553 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клиническим симптомом, наиболее рано возникающим при острой лучевой болезни, является |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | тошнота и рвота |
| 2) | - | лейкопения |
| 3) | - | эритема кожи |
| 4) | - | выпадение волос |
| 5) | - | жидкий стул |

| Задание №554 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пороговая доза для развития острой лучевой болезни составляет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 0.5 Гр |
| 2) | + | 1 Гр |
| 3) | - | 2 Гр |
| 4) | - | 3 Гр |
| 5) | - | 4 Гр |

| Задание №555 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наиболее ранними изменениями клинического анализа крови при острой лучевой болезни является уменьшение содержания следующих элементов |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | эритроцитов |
| 2) | - | лейкоцитов |
| 3) | - | нейтрофилов |
| 4) | + | лимфоцитов |
| 5) | - | тромбоцитов |

| Задание №556 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальная доза излучения, вызывающая развитие хронической лучевой болезни, составляет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 1.5 Гр |
| 2) | - | 1 Гр |
| 3) | - | 0.5 Гр |
| 4) | - | 0.1 Гр |
| 5) | - | любая |

| Задание №557 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Единица активности |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Рентген |
| 2) | - | Грей |
| 3) | + | Беккерель |
| 4) | - | Рад |
| 5) | - | Зиверт |

| Задание №558 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Малыми принято называть дозы |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не вызывающие лучевой болезни |
| 2) | - | не вызывающие хромосомных повреждений |
| 3) | - | не вызывающие генных поломок |
| 4) | - | не вызывающие специфических изменений в отдельном организме, а вызывающие статистически выявленные изменения в состоянии здоровья группы |
| 5) | + | меньшие, чем допустимые дозы облучения |

| Задание №559 |  |  |
| --- | --- | --- |
| После облучения мужских гонад наиболее характерными изменениями являются |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | нарушение половой потенции |
| 2) | - | гипоспермия |
| 3) | - | водянка яичка |
| 4) | - | наследственные болезни у детей |
| 5) | + | снижение в крови тестостерона |

| Задание №560 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Единица поглощенной дозы |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Грей |
| 2) | - | Зиверт |
| 3) | - | Рентген |
| 4) | - | Кюри |
| 5) | - | Бэр |

| Задание №561 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лимфопения, выявленная у больного в течение первых суток, обусловлена |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | локальным внешним облучением конечности |
| 2) | - | поступлением внутрь радионуклидов |
| 3) | - | внешним облучением туловища в дозе менее 0.5 Гр |
| 4) | + | внешним облучением туловища в дозе более 1 Гр |
| 5) | - | заболеванием, не связанным с облучением |

| Задание №562 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число случаев острой лучевой болезни в настоящее время во всем мире составляет |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | несколько десятков |
| 2) | - | несколько сотен |
| 3) | - | несколько тысяч |
| 4) | - | несколько миллионов |

| Задание №563 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие по оказанию первичной помощи пострадавшему, находящемуся в тяжелом состоянии, - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | дезактивация кожи |
| 2) | - | прием радиопротектора |
| 3) | + | реанимационные мероприятия |
| 4) | - | гемосорбция |
| 5) | - | купирование рвоты |

| Задание №564 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень тяжести лучевого поражения определяется |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | содержанием радионуклидов на месте облучения |
| 2) | - | количеством горячих частиц в легких |
| 3) | - | количеством радионуклидов в организме |
| 4) | + | степенью угнетения кроветворения |

| Задание №565 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инфекционные осложнения у больных острой лучевой болезнью вероятны при следующем уровне нейтрофилов в крови |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | менее 3 000 в мкл |
| 2) | - | менее 100 в мкл |
| 3) | - | менее нормы |
| 4) | + | менее 500 в мкл |
| 5) | - | менее 100 в мкл |

| Задание №566 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кровоточивость возникает при содержании тромбоцитов в крови |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | менее 150 тыс в мкл |
| 2) | - | менее 100 тыс в мкл |
| 3) | - | менее 50 тыс в мкл |
| 4) | + | менее 40 тыс в мкл |
| 5) | - | менее 10 тыс в мкл |

| Задание №567 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число случаев хронической лучевой болезни у работников предприятий атомной промышленности и энергетики составляет |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | до 10 случаев в год |
| 2) | + | нисколько |
| 3) | - | менее 100 случаев в год |
| 4) | - | менее 1000 случаев в год |
| 5) | - | 20-30 случаев в год |

| Задание №568 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шахтеры урановых шахт получают наибольшую дозу |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | на костный мозг |
| 2) | - | на печень |
| 3) | + | на легкие |
| 4) | - | на желудок |
| 5) | - | на щитовидную железу |

| Задание №569 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нижеперечисленные злокачественные новообразования, наиболее вероятные для лиц, подвергшихся облучению в результате аварии на ЧАЭС |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | рак желудка |
| 2) | - | рак легкого |
| 3) | - | лейкозы |
| 4) | + | рак щитовидной железы |
| 5) | - | рак молочной железы |

| Задание №570 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наибольший вклад в риск (вероятность) развития злокачественных новообразований у населения, проживающего на загрязненных территориях, вносят |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | сельскохозяйственные работы без средств индивидуальной защиты |
| 2) | - | употребление алкоголя |
| 3) | + | курение |
| 4) | - | употребление продуктов местного производства |
| 5) | - | пребывание в лесах в зоне радиационного контроля |

| Задание №571 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Медикаментозное лечение при острой лучевой болезни не показано |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | при дозах облучения менее 3 Гр |
| 2) | + | больным, у которых не было первичной реакции |
| 3) | - | больным с легкой степенью болезни |
| 4) | - | больным, получившим летальные дозы облучения |

| Задание №572 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный принцип выбора санатория для лечения ликвидаторов и населения, проживающего в зонах аварии, - |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | направление в санатории, специализирующиеся на лечении лучевой патологии |
| 2) | + | направление на лечение в связи с имеющимися общесоматическими заболеваниями |
| 3) | - | не направлять в санаторий в летний период |
| 4) | - | не направлять в санаторий, если полученная доза превышает допустимые уровни |